ООО «Алтайгипрозем»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Директор                                                                                       В.И. Клюшников

Гл. архитектор                                                                             Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                       Г.Я. Сизова

г. Барнаул 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений…………………………………………………………...3

Обоснование изменений

Документация по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края выполнена в соответствии с п.2 ст.24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Необходимость внесения изменений обусловлена требованиями п.8.31 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденных Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 №261 (требования о б изменении категории земель под действующим полигоном ТБО), требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения", а так же в связи с представленными предложениями Администрации Города Камень-на-Оби о корректировке функциональных зон на территории города в связи с потребностью в расширении жилищного и иного строительства.

1. Том I (Материалы по обоснованию проектных решений) главу 3 читать в следующей редакции:

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Муниципальное образование город Камень-на-Оби

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь муниципального образования го Камень-на-Оби | га | 4879 | 4879 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 952.1 | 1046,77 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах города | 19.51 | 21,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | многоэтажная жилая застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | среднеэтажная жилая застройка | га | 24.8 | 51,24 |
|  |  | % | 0.51 | 1,0 |
| 1.1.3 | малоэтажная жилая застройка | га | 103.4 | 995,53 |
|  |  | % | 2.12 | 20,4 |
| 1.1.4 | индивидуальной жилой застройки | га | 823.9 |  |
|  |  | % | 16.89 |  |
| 1.1.5 | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 118.4 | 301,88 |
|  |  | % | 2.43 | 6,2 |
|  | в том числе |  |  | - |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | 9.3 | - |
|  |  | % | 0.19 | -- |
| 1.2.2. | социально-бытового назначения | га | 3.3 | - |
|  |  | % | 0.07 | - |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 24.4 | - |
|  |  | % | 0.5 | - |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 41.4 | - |
|  |  | % | 0.85 | - |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 3.1 | - |
|  |  | % | 0.06 | - |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | 18.8 | - |
|  |  | % | 0.39 | - |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | 13.5 | - |
|  |  | % | 0.28 | - |
| 1.2.8 | соцобеспечения | га | 1.9 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.2.9 | многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | научно-исследовательского назначения | % | 1.4 | - |
|  |  | га | 0.03 | - |
| 1.2.11 | культового назначения | % | 1.1 | - |
|  |  | га | 0.02 | - |
| 1.3 | производственная зона (промышленности коммунально – складского назначения) | га | 227.1 | 695,99 |
|  |  | % | 4.65 | 14,2 |
|  | в том числе |  |  | - |
| 1.3.1 | промышленности | га | 73.4 | - |
|  |  | % | 1.5 | - |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 153.7 | - |
|  |  | % | 3.15 | - |
| 1.4 | инженерной инфраструктуры | га | 25.4 | 34,82 |
|  |  | % | 0.52 | 0.7 |

| 1.4.1 | электроснабжения | га | 2.6 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 0.05 | - |
| 1.4.2 | водоснабжения | га | 5.5 | - |
|  |  | % | 0.11 | - |
| 1.4.3 | теплоснабжения | га | 5.6 | - |
|  |  | % | 0.11 | - |
| 1.4.4 | водоотведения | га | 5.2 | - |
|  |  | % | 0.11 | - |
| 1.4.5 | газоснабжения | га | 6.4 | - |
|  |  | % | 0.13 | - |
| 1.4.6 | связи | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 637.4 | 795.25 |
|  |  | % | 13.07 | 16.0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | железнодорожного транспорта | га | 124.3 | 69.9 |
|  |  | % | 2.55 | 1.43 |
| 1.5.2 | автомобильного транспорта | га | 40.4 | - |
|  |  | % | 0.83 | - |
| 1.5.3 | объектов речного транспорта | га | 1.6 | - |
|  |  | % | 0.03 | - |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 471.1 | 725.35 |
|  |  | % | 9.66 | 14.8 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 9.3 | 1525,9 |
|  |  | % | 0.19 | 31,3 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 530.9 | 266.23 |
|  |  | % | 10.88 | 5.5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 450.5 | 266.23 |
|  |  | % | 9.23 | 5.5 |
| 1.7.2 | сельскохозяйственного производства | га | 37.6 | - |
|  |  | % | 0.77 | - |
| 1.7.3 | животноводства | га | 42.7 | - |
|  |  | % | 0.88 | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 49.8 | 67.2 |
|  |  | % | 1.02 | 1.4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | 35.8 | 55,8 |
|  |  | % | 0.73 | 1.1 |
| 1.8.2 | складирования и захоронения отходов | га | 14.0 | 11,4 |
|  |  | % | 0.29 | 0.2 |
| 1.9 | зона режимных территорий (оборонного назначения) | га | - | 14.0 |
|  |  | % | - | 0.3 |
| 1.10 | Зона акваторий | га | 131.9 | 130.96 |
|  |  | % | 2.7 | 2.7 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного тыс. чел. 44,8 48 |  |  |  |

|  | населения (на конец 2009г. и 2030г.) | % роста от существующей численности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Естественный прирост населения (за 2008 г.) | чел. | -116 | - |
| 2.3 | Механический прирост населения (за 2008 г.) | чел. | -152 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.4.1 | младше трудоспособного возраста | % | 15,4 | 20,4 |
| 2.4.2 | трудоспособного возраста | % | 64,2 | 54,7 |
| 2.4.3 | старше трудоспособного возраста | % | 20,4 | 24,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объѐм жилищного фонда | Общая площадь, тыс. м2 | 783,4 | не менее 1008 |
| 3.2 | Структура территории жилой застройки | площадь, га | 952 | 928,5 |
| 3.2.1 | - среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.) | площадь, га | 25 | 129,8 |
| 3.2.2 | - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.) | площадь, га | 103 | 166,5 |
| 3.2.2 | - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.), без учета перспективных территорий | площадь, га | 824 | 632,2 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.3.1 | - газоснабжением | % | 60 | 80 |
| 3.3.2 | - теплоснабжением | % | 80 | 95 |
| 3.3.3 | - водопроводом | % | 90 | 100 |
| 3.3.4 | - канализацией | % | 85 | 100 |
| 3.3.5 | - электроснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.3.6 | - связью | % | 100 | 100 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью | м2 / чел. | 17,1 | не менее 21 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 13 | 28 |
|  |  | мест | 1358 | 3188 |
|  |  | мест/1000 чел. | 30 | 66 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 9 | 10 |
|  |  | учащихся | 5517 | 6687 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 122 | 139 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 8 | 9 |
|  |  | мест | 1170 | 1695 |
|  |  | мест/1000 чел. | 26 | 35 |
| 4.4 | Учебно-производственные комбинаты | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 15 | 545 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0,3 | 11 |
| 4.5 | Специализированные школы (школа для детей работников железной дороги и специальная школа закрытого типа) | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Учреждения профессионального образования | объект | 10 | 10 |
| 4.7 | Стационарные отделения больницы | объект | 2 | 2 |
|  |  | коек | 782 | не менее 500 |
| 4.8 | Амбулаторно - поликлинические отделения | объект | 3 | 3 |
|  |  | посещений в смену | 1388 | не менее 862 |

| 4.9 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 4 | 4 |
| 4.11 | Аптека | объект | 2 | не менее 2 |
| 4.12 | Общедоступные спортивные залы | объект | 2 | 5 |
|  |  | кв.м площади пола | 1080 | 3982 |
|  |  | кв.м площади пола /1000 чел. | 24 | 83 |
| 4.13 | Стадион | объект | 1 | 2 |
| 4.14 | Бассейны общего пользования | объект | 0 | 3 |
|  |  | кв.м зеркала воды | 0 | 1200 |
|  |  | кв.м зеркала воды/1000 чел. | 0 | 25 |
| 4.15 | Клубы | объект | 4 | 7 |
|  |  | мест | 1150 | 2650 |
|  |  | мест/1000 чел. | 25 | 55 |
| 4.16 | Библиотека | объект | 6 | 5 |
|  |  | тыс. единиц хранения | 199 | не менее 200 |
|  |  | тыс. единиц хранения/100 чел. | 4,4 | 4,2 |
| 4.17 | Кинотеатр | объект | 2* | 1 |
| 4.18 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.19 | Гостиница | объект/мест | 2/200 | 3/285 |
|  |  | мест/1000 чел. | 4 | 6 |
| 4.20 | Туристическая база | объект | 0 | 1 |
| 4.21 | Магазин | тыс. кв. м торг.площади | 25 | не менее 14 |
|  |  | тыс. кв. м торг. площади /1000 чел. | 0,6 | не менее 0,3 |
| 4.22 | Предприятие общественного питания | мест | 750 | не менее 1920 |
|  |  | мест /1000 чел. | 17 | не менее 40 |
| 4.23 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 70 | не менее 432 |
|  |  | раб. мест /1000 чел. | 1,5 | не менее 9 |
| 4.24 | Прачечная | объект/ тонн белья в смену | 0 | 1/5,7 |
| 4.25 | Химчистка | объект/ кг вещей в смену | 0 | 1/540 |
| 4.26 | Баня | объект/мест | 2/60 | 4/240 |
|  |  | мест/ 1000 чел. | 1,3 | 5 |
| 4.27 | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 7 | не менее 8 |
| 4.28 | Отделения связи | объект | 5 | не менее 6 |
| 4.29 | Пожарное депо | объект/автомобиль | 1/4 | 3/12 |
| 4.30 | Пункт милиции | объект | 2 | 2 |
| 4.31 | Административно-офисное здание | объект | 55 | 53 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - |
|  | автобус | км | 37,1 | 53,0 |
|  | водный транспорт | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.3 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |

|  | -всего | км | 316,1 | 266,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | км | - | 16,8 |
|  | - магистральные улицы общегородского движения | км | - | 22,8 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - | 62,5 |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | - | 159 |
|  | - проезды | км | - | 5,2 |
| 5.4 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 316,1 | 266,2 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | км | 95,3 | 266,2 |
| 5.5 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 25 | 15 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | - | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 10136,9 | 23522,3 |
| 1. | в том числе: |  |  |  |
| 2. | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 20090,8 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 3431,5 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 13500 | 23600 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 1000 | 300 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 295 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 295 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 94,3 | 83,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | куб. м/в сутки |  |  |
|  | - всего |  | 7397,3 | 20642,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 17210,8 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 3431,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | 9000 | 20400 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 44,6 | 72,1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 45,77 | 62,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 45,77 | 62,46 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1700 | 2000 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1700 | 2000 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 150,7 | 191,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 598170 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 598170 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 139,57 | 232 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | -139,57 | -232 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 27 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 43,5 | 27,8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. кг /год | - | 82,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 45,3 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигон ТБО | единиц / га | 1/11,4 | 1/ 11,4 |
| 7.2 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7.2.1 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.2.2 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |
| 7.3 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 7.3.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 17,0 |

2. Том II (Положения о территориальном планировании) Глава 2.(Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения) дополнить:

2.2.7. Зоны специального назначения

Генеральным планом предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 22:68:010201:70, занятого полигоном ТБО, из категории земель населенных пунктов в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

3. Графические изменения отражены на картах генерального плана.