ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» КАМЕНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Новосибирск 2009

ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ТОМ I

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Каменского  района

Алтайского края

Муниципальный контракт:

№ 3 от 12 декабря 2008 г.

Исполнитель: ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ»

Генеральный директор института                                        А.П. Долнаков

Главный архитектор института                                            П.И. Анисифоров

Главный архитектор проекта                                                А.К. Галкин

г. Новосибирск, 2009 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение

Руководитель проекта                                                              А.П. Долнаков

Главный архитектор проекта

Почетный архитектор РФ                                                              А.К. Галкин

Заведующий группой                                                               И.И. Трифонова

Экономический раздел

Экономист

Кандидат экономических наук                                                      Ю.П. Воронов

Экономист                                                                                С.С. Добряков

Экономист                                                                               Л.А. Куприянов

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение

Заведующий группой                                                               И.И. Трифонова

Ведущий специалист                                                                 Л.Д. Сизикова

Ведущий специалист                                                                 Р.Г. Баязитова

СОСТАВ ПРОЕКТА.

|  | Наименование | Масштаб |  | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | Основной чертеж |  | М 1: 50000 | ТП-2 |
| 2 | Схема развития инженерно-транспортной инфраструктуры |  | М 1: 100000 | ТП-8 |
| 3 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | М 1 : 100000 | ТП-13 |
| II. Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию проекта. |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | Ситуационная схема | М 1: 2000000 |  | ТП-1 |
| 2 | Схема современного использования территории и планировочных ограничений | М 1: 50000 |  | ТП-3 |
| 3 | Схема земель по формам собственности | М 1: 100000 |  | ТП-4 |
| 4 | Схема оценки территории по степени измененности земель | М 1: 100000 |  | ТП-5 |
| 5 | Схема планировочной организации территории | М 1: 100000 |  | ТП-6 |
| 6 | Схема основных направлений экономической базы | М 1: 100000 |  | ТП-7 |
| 7 | Схема развития инженерно-транспортной инфраструктуры | М 1: 100000 |  | ТП-8 |
| 8 | Схема рекреации, туризма, и объектов культурного наследия | М 1: 100000 |  | ТП-9 |
| 9 | Инженерно-геологическая карта | М 1 : 100000 |  | ТП-10 |
| 10 | Ландшафтная карта | М 1 : 100000 |  | ТП-11 |
| 11 | Карта природно-экологического каркаса района | М 1 : 100000 |  | ТП-12 |
| 12 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1 : 100000 |  | ТП-13 |
| 13 | Схема ограничений градостроительного развития территории | М 1 : 100000 |  | ТП-14 |
| IV. Демонстрационные чертежи |  |  |  |  |
|  | Альбом чертежей | Формат А-3 |  |  |
| V. Электронный диск с записями |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 7 |
| 2 | Цели и задачи территориального планирования Каменского района | 9 |
| 3 | Предпосылки территориального планирования | 11 |
| 3.1 | Краткая характеристика Каменского района | 11 |
| 3.2 | Природные условия и ресурсы | 11 |
| 3.3 | Социально-экономические условия района | 13 |
| 3.4 | Планировочная организация территории | 16 |
| 3.5 | Комплексная оценка территории и проблемы развития | 16 |
| 3.6 | Функциональное зонирование | 19 |
| 4 | Перечень основных мероприятий по территориальному планированию | 19 |
| 4.1 | Общие положения | 19 |
| 4.2 | Мероприятия по экономическому развитию территории | 23 |
| 4.2.1 | Направления развития сельского хозяйства | 23 |
| 4.2.2 | Направления развития промышленности | 28 |
| 4.2.3 | Направления развития туризма | 31 |
| 4.2.4 | Рекомендуемое изменение земель по целевому назначению | 32 |
| 4.3 | Мероприятия по повышению уровня и качества жизни населения | 34 |
| 4.3.1 | Жилищная сфера | 34 |
| 4.3.2 | Социальная сфера | 35 |
| 4.3.2.1 | Образование | 36 |
| 4.3.2.2 | Здравоохранение | 41 |
| 4.3.2.3 | Социальное обеспечение | 41 |
| 4.3.2.4 | Культура | 42 |
| 4.3.2.5 | Физическая культура и спорт | 44 |
| 4.4 | Мероприятия по развитию транспортного обеспечения | 45 |
| 4.4.1 | Автомобильный транспорт | 45 |
| 4.4.2 | Речной транспорт | 45 |
| 4.4.3 | Воздушный транспорт | 45 |
| 4.4.4 | Железнодорожный транспорт | 46 |
| 4.5 | Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры | 46 |
| 4.5.1 | Водоснабжение | 46 |
| 4.5.2 | Водоотведение (канализация) | 49 |
| 4.5.3 | Электроснабжение | 52 |
| 4.5.4 | Теплоснабжение | 54 |
| 4.5.5 | Газоснабжение | 60 |
| 4.5.6 | Связь | 62 |
| 4.5.7 | Санитарная очистка | 64 |
| 4.6 | Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия | 64 |
| 4.7 | Мероприятия по охране окружающей среды | 68 |
| 4.7.1 | Природоохранные мероприятия | 68 |
| 4.7.2 | Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории | 70 |
| 4.7.3 | Режимы хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ | 72 |
| 4.8 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 77 |
| 4.8.1 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера | 77 |
| 4.8.2 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и техногенного характера | 78 |
| 4.9 | Баланс земель, мероприятия по переводу земель | 81 |
| 5 | Мероприятия по территориальному планированию | 90 |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | 101 |
|  | Приложения | 106 |
|  | Техническое задание на разработку проекта «Схемы территориального планирования Каменского района Алтайского края» от 12 декабря 2008г. |  |

1. Общие положения

В соответствии с градостроительным законодательством Схема территориального планирования Каменского района (далее – Схема) является документом территориального планирования муниципального образования. Схемой определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Каменского района в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Алтайского края, и иными нормативными правовыми актами Алтайского края.

При осуществлении территориального планирования Каменского района учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Алтайского края приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», федеральных, ведомственных  и краевых целевых программ:

ФЦП:

- «Социальное развитие села до 2012 года;

- «Жилище» на 2011-2015 годы.

КЦП:

- «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы;

- «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы;

- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» на 2010-2014 годы;

- «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012 годы»;

- «Раннее выявление социального неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в Алтайском крае «Свет в родном окне» на 2009-2011 годы;

- «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития «Растем и развиваемся вместе» на 2009-2011 годы;

- «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-2012 годы;

- «Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих руках» на 2009-2011 годы;

- «Социальное развитие села до 2012 года».

ВЦП:

- «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009-2011 годы;

- «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы;

- «О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2009-2011 годы;

- «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2010-2012 годы;

- «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы;

- «Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы;

- «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2009-2011 годы;

- «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Схемы разработаны на основе «Схемы территориального планирования Алтайского края» и «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2008 – 2017 гг».

Схема включает:

- положения о территориальном планировании Каменского района, содержащие

  - цели и задачи территориального планирования Каменского района;

  - мероприятия по территориальному планированию Каменского района и последовательность их выполнения.

- карты (схемы) территориального планирования Каменского района:

- схема территориального планирования, схема границ территорий, земель и ограничений, схема планируемого размещения объектов капитального строительства (проектный план);

На картах (схемах) отображаются:

установленные законами Алтайского края на момент утверждения Схемы границы муниципального района, поселений и города Камень-на-Оби Каменского района;

границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий, границы земель промышленности и транспорта, а также планируемые границы таких земель;

границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель;

местоположение объектов культурного наследия, расположенных на конкретной территории, и количество объектов культурного наследия в границах населённых пунктов Каменского района;

проектируемые объекты капитального строительства муниципального значения.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера» и основном чертеже.

Планируемое размещения объектов капитального строительства регионального и муниципального значения, предусмотренное Схемой, может уточняться в иных документах территориального планирования другого масштаба.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования Каменского района, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта схемы территориального планирования Каменского района, подготовленными в текстовой форме и в виде схем, которые включают:

- схема современного использования территории (опорный план);

- схема земель по формам собственности;

- схема основных направлений экономической базы;

-  схема планировочной организации территории;

- схема развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- схема рекреации, туризма, и объектов культурного наследия

- инженерно-геологическая карта района

- ландшафтная карта района

- карта природноэкологический каркас Каменского района

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок реализации Схемы территориального планирования Каменского района

определен до 2030 года, с выделением первоочередных мероприятий до 2017 года.

2. Цели и задачи территориального планирования Каменского района

2.1. Территориальное планирование Каменского района  осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Каменского района  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны объектов исторического и культурного наследия и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Каменского района;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования.

2.2. Задачами территориального планирования Каменского района Алтайского края являются:

    - Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории муниципального района  является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности Каменского района для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

- −создание условий для разнообразных видов туризма.

    - Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Социальная инфраструктура

- Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, среднего, дополнительного и дошкольного образования населения за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов образования.

- Здравоохранение

Организация предоставления скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях за счет строительства объектов здравоохранения.

- Культура и искусство

Обеспечение населения муниципального района услугами культурного воспитания, организации досуга путем реконструкции действующих и строительства новых объектов.

- Физическая культура и спорт

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального района непосредственно строительством объектов физической культуры и спорта.

- Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- реализация внешних транспортных связей путем интеграции в федеральные транспортные сети;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

- Инженерная инфраструктура

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселений за счет модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

    - Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей населенного пункта, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других  негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- земель, недр, почв;

- лесов, растительности и животного мира.

    - Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    - Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

1) Утверждение плана реализации Схемы территориального планирования.

2) Введение системы мониторинга реализации Схемы территориального планирования.

3) Создание и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.

2.3. Интересы Российской Федерации при осуществлении

территориального планирования Каменского района Алтайского края

Интересы Российской Федерации на территории района учитываются при сохранении и дальнейшем развитии природоохранного комплекса и памятников культуры:

- Краевого заказника «Корниловский»;

- Обширной поймы р. Оби;

- Археологических памятников.

- Предпосылки территориального планирования

3.1 Краткая характеристика Каменского района

Район расположен в северо-западной части Алтайского края. Он граничит с Крутихинским, Панкрушихинским, Баевским, Тюменцевским, Шелаболихинским районами Алтайского края. С северо-востока Каменский район граничит с Новосибирской областью. Административным центром района является город Камень-на-Оби.

По северной части района протекают река Обь и ее притоки, с севера на юго-запад по территории района проходит Кулундинский магистральный канал, имеется множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др.

По территории района проходит автодорога регионального значения Р-380 Новосибирск - Камень-на-Оби - Барнаул. Также через район проходит Среднесибирская магистраль Западно-Сибирской железной дороги. Протяженность магистрали по территории района 74 км.

Территориально район подразделяется на 13 муниципальных образований. В районе 32 населенных пункта. Площадь района составляет 361744 га, население составляет 14309 человек (по данным на 01.01.2007г.)

  - Природные условия и ресурсы

    - Геологическое строение

Территория Каменского района расположена в пределах Кулундинской впадины, примыкающей к герцинским и каледонским складчатым областям. На северо-востоке района расположена Каменская структура – крупная орогенная структура, сложенная образованиями палеозоя  каменноугольными и пермскими отложениями. Фундамент ее сложен девоном, кембрием и, возможно, протерозоем. Палеозойские образования выходят на поверхность в северо-восточной части края, в правобережье р. Оби.

    - Рельеф

Северная, северо-западная и почти вся южная части района входят в центральный средне-расчлененный район Приобского плато и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин.

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-восточный район Приобского плата. Для этой части района характерны глубокие балки и долины с сильно разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь особенно выраженные линии почвенного смыва.

Долина р. Оби имеет ассиметричное строение. В пределах долины выделяются пойма и комплекс надпойменных террас. Поверхность поймы изрезана старицами, озёрами, изобилует многочисленными заболоченными понижениями.

Каменский увал представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину в пределах низкого плоскогорья. Речные долины здесь неглубокие, склоны их расчленены логами и балками. . Господствующая высота Каменского увала – Шайдуровская сопка  имеет абсолютную высоту 317 м.

3.2.3   Климат

Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7 ; июля + 18,9. Среднегодовая температура – 0,2 градуса, максимальная температура в июле – +39,3 градуса, минимальная в январе - -52 градуса.  Продолжительность безморозного периода 104 дня. Зима суровая, продолжительная (ноябрь-март), малоснежная.

Годовое количество осадков составляет 350-400 мм на севере и востоке района, 300-350 мм – в центральной его части. Более двух третей годового количества осадков выпадает в теплый период года. Основная масса жидких осадков приходится на конец весеннего и летний период (май-август).

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и юго-западного направлений.

    - Почвы

На территории района развиты черноземы обыкновенные и южные средне- и тяжелосуглинистые. Они залегают крупными однородными массивами или в комбинации с черноземами выщелоченными и серыми лесными почвами. Почвы, в основном, среднемощные, мало- и среднегумусные, с запасом гумуса в слое 0-50 см 27,3-32 кг/м2.

Высокий процент солонцов в структуре почвенного покрова отмечается по речным долинам и приозерным понижениям, ложбинам древнего стока. Солончаки занимают понижения, периферии болот и соленых озер. Грунтовые воды находятся на глубине 1,0-1,5 м и ближе от поверхности.

    - Животный и растительный мир

Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

Сосновые леса на территории района встречаются двумя фрагментами. Первый Расположен в северной части района на правом берегу р. Оби. Второй располагается в южной части района в междуречье рек Прослаухи и Поперечной и полностью включен в границы особо охраняемой природной территории – Корниловского государственного природного заказника регионального значения.

В сосновых лесах многочисленен (относительно) лось, обычными видами являются косуля, белка-телеутка, лисица, колонок, заяц-беляк, довольно редка рысь. В борах правобережья Оби широко распространен бурундук. В данных местообитаниях из орнитологического населения доминируют глухарь, местами – большая горлица. Обычными видами являются тетерев, белая куропатка, рябчик

В березовом лесополье преобладающими видами являются лисица, заяц-беляк, хорь, суслик, хомяк, довольно обычны горностай и корсак, редки – косуля и цокор, встречающиеся местами. Среди птиц доминирует большая горлица, обычен перепел, тетерев. Довольно редки серая и белая куропатки, охота на последнюю запрещена.

Водно-болотные местообитания поймы р. Оби с обширными лугово-лесными самые густонаселенные на территории района. Здесь располагаются зимние стойбища косули и лося. Преобладают в численности животного населения водяная крыса и заяц-беляк, обычны ондатра, колонок, горностай, редки – норка и выдра. Многочисленны на пролете и гнездовье кряква, чирок-свистунок, шилохвость, голубая чернеть, дупель, бекас, коростель, перепел. Обычны свиязь, хохлатая чернеть, гоголь. Редки серый гусь, гуменник. Местами встречается серая куропатка.

В реке Оби обитает 4 вида рыб, внесенных в Красную книгу Алтайского края (2006): сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма.

В Красную книгу Алтайского края (2006) внесен большой тушканчик или земляной заяц. На территории района он  зафиксирован в Корниловском заказнике. Кроме того, в Красную книгу Алтайского края внесены 37 видов птиц, обитающих или отмечавшихся на территории Каменского района: чернозобая гагара, красношейная поганка, серощейная поганка,  малая выпь, волчок, большая белая цапля, черный аист, огарь, белоглазая чернеть, обыкновенный турпан, савка, луток, скопа, степной лунь, большой подорлик, могильник, беркут, орлан белохвост , черный гриф, белоголовый сип, сапсан, белая куропатка, красавка, погоныш, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, фифи, мордунка, турухтан, азиатский бекасовидный веретенник, степная тиркушка, черноголовый хохотун, малая крачка, вяхирь, филин, воробьиный сыч, бородатая неясыть.

3.2.6   Земельные ресурсы

Всего по Каменскому району имеется 361 744 га земель. Из них земель сельхозназначения – 311 622 га, земель поселений – 7 277 га, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 2 341 га, земель лесного фонда – 26 181 га, земель водного фонда – 13 240 га, земель запаса – 1 083 га. Распаханность земель составляет 58 % от всей площади.

3.2.7  Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района имеется 1 проявление алюминия, 1 месторождение тугоплавких глин, 4 месторождения кирпичного сырья, 4 месторождения строительного камня, 1 месторождение песчано-гравийной смеси, 2 месторождения известняков для производства строительной извести, 1 месторождение аглопоритового сырья, 6 месторождений подземных вод.

  - Социально-экономические условия района

3.3.1 Демография

Численность населения района на 1 января 2008 года составила 14381 человек

Демографические показатели в Каменском районе, 2006-2008 гг. (табл.1)

| Показатель | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | чел. | 14823 | 14309 | 13993 |
| в том числе в трудоспособном возрасте | чел. | 8903 | 8459 | 8342 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 чел. населения | -6,5 | -6,3 | -6,0 |
| Коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 10,6 | 10,9 | 11,1 |
| Продолжительность жизни | лет | 64,5 | 66,4 | 67,0 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 1000 чел. населения | -6,3 | -6,3 | -6,1 |

Численность населения Каменского района по сельсоветам, чел. (табл.2)

| Сельсовет | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллакский | 1271 | 1228 | 1200 | 1182 | 1176 |
| Верх-Аллакский | 846 | 722 | 658 | 658 | 622 |
| Гоноховский | 1433 | 1439 | 1383 | 1383 | 1363 |
| Корниловский | 2065 | 2017 | 1986 | 1917 | 1846 |
| Новоярковский | 1380 | 1309 | 1261 | 1173 | 1171 |
| Плотниковский | 1442 | 1326 | 1245 | 1135 | 1047 |
| Попереченский | 1272 | 1251 | 1221 | 1215 | 1213 |
| Пригородный | 679 | 646 | 675 | 658 | 650 |
| Рыбинский | 1403 | 1387 | 1259 | 1141 | 1093 |
| Столбовский | 2003 | 1929 | 1865 | 1890 | 1900 |
| Телеутский | 536 | 521 | 460 | 405 | 410 |
| Толстовский | 1163 | 1120 | 1036 | 988 | 952 |
| Филипповский | 586 | 578 | 574 | 564 | 550 |
| Всего по району | 16079 | 15473 | 14823 | 14309 | 13993 |

В основном по сельсоветам Каменского района наблюдается отрицательный естественный прирост населения, который был отмечен как в 2004, так и в 2008 годах. Единственный сельсовет, который не только имел положительное значение этого показателя в 2004, но и сумел сохранить его к 2008 году, – это Пригородный сельсовет.

В девяти сельсоветах из тринадцати, входящих в состав Каменского района за рассматриваемый период (2004-2008 гг.) наблюдается миграционная убыль населения, и только в четырех наблюдается миграционный рост:

- Рыбинский (положительное сальдо миграции составило 286 человек);

- Гоноховский (59 человек);

- Новоярковский (45 человек);

- Пригородный (13 человек).

Большинство жителей Каменского района – женщины, их насчитывается 7534 человека, в то время как мужчин – 6847 человек (данные на начало 2008 года).

Трудовые ресурсы. Численность занятых в экономике Каменского района в 2008 году составила 3550 человек, что на 50 человек больше по сравнению с 2007 годом. Основная часть населения района по данным на 2006 год была занята в отрасли сельского хозяйства - 1444 человека.

3.3.2   Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основной отраслью в экономике района. В районе 16 сельхозпредприятий и 92 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Общие показатели развития сельского хозяйства Каменского района, 2004-2006 г. (табл.3)

| Показатели | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | единиц | 5922 | 5741 | 5287 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственных предприятий | единиц | 15 | 10 | 16 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 80 | 83 | 92 |
| - личных подсобных хозяйств | единиц | 5827 | 5648 | 5179 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | тыс. руб. | 719800 | 586300 | 644930 |
| темп роста к предыдущему году | % | 114,3 | 81,5 | 101 |
| Валовая продукция растениеводства в действующих ценах | тыс. руб. | 401700 | 364000 | 407680 |
| темп роста к предыдущему году | % | 119,8 | 90,6 | 102,9 |
| Валовая продукция животноводства в действующих ценах | тыс. руб. | 318100 | 222300 | 242300 |
| темп роста к предыдущему году | % | 108 | 69,9 | 100,2 |

Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, производство молока.

Основная сельскохозяйственная культура, выращиваемая в районе – пшеница, также выращивается овес, горох, рапс. В районе осуществляется выращивание овощей, под эти цели используется порядка 150 га земли вдоль канала.

Более 80% объемов производства сельскохозяйственной продукции производится в муниципальных образованиях Корниловского, Верх-Аллакского, Столбовского, Телеутского сельсоветов за счет личных подсобных хозяйств.

Нестабильная ситуация на протяжении периода с 2004 года по 2006 год складывалась в животноводстве – сокращалось поголовье КРС, в том числе коров на сельскохозяйственных предприятиях. Объемы производства молока в день составляли в 2006 году примерно 6 литров в расчете на одну корову, что является очень низким показателем.

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их финансовое состояние остается нестабильным и характеризуется нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства и недоступностью банковских кредитов, высокой кредиторской задолженностью. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составил в 2006 году 11%.

В целом, ситуация в сельскохозяйственной отрасли складывается следующим образом:

1. Сокращается численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Особенно остро ощущается дефицит квалифицированной рабочей силы;

2. Наблюдается рост уровня заработной платы;

3. В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий растет доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Доля сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства сельхоз продукции падает – колхозы и совхозы перестают существовать;

4. Высокий износ сельскохозяйственной техники, слабое обновление машинотракторного парка (наблюдается дефицит механизаторов);

5. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

- 3.3.3. Промышленность

Экономика района носит ярко выраженный агропромышленный характер, но ведущей налогооблагаемой отраслью ее является промышленность. На долю промышленности приходится 22 % работников, занятых в экономике района, что достаточно много для сельскохозяйственного района.

В структуре производства промышленной продукции района основную долю занимают обрабатывающие производства - 43%, добывающие производства - 30%, производство и распределение тепла и электроэнергии - 27% от общего объема. Специализацию обрабатывающего сектора определяют производство пищевых продуктов и производство деловой древесины

Производством молочной продукции в районе занимается ООО «Успешный выбор». Предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим выпускать высококачественную продукцию, пользующуюся спросом не только в районе и в крае, но и за пределами края. Переработку зерна в районе осуществляют ООО «Вира», ООО «Вариант», ЧП «Скрипников», СПК к-з «Восток», ООО «Луговское». Производством мяса и хлеба занимаются подсобные производства сельхозтоваропроизводителей - ООО «СПК «Гоноховский», ООО «Зодиак».

Увеличение объемов производства нерудных строительных материалов обусловлено активным строительством моста через р. Обь, а также непосредственным производством Каменского щебеночного завода.

Планируется восстановление добычи известняка  в районе Малетинского карьера (Каменушенское месторождение), известняк будет использоваться в качестве сырья для производства силикатного кирпича.

Существует положительная  динамика обработки древесины и производства изделий из нее. Реконструкция деревообрабатывающих производств, внедрение современного оборудования, применение технологий по глубокой переработке древесины позволили значительно расширить ассортимент лесопродукции и увеличить объемы ее выпуска.

- 3.3.4.  Малое предпринимательство

Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики  района.

В Каменском районе на 1 января 2007 года было учтено 195 малых предприятий, кроме этого зарегистрировано 256 предпринимателей без образования юридического лица.  Общая численность занятых в сфере малого бизнеса (включая зарегистрированных предпринимателей без образования юридического лица и занятых в фермерских хозяйствах) составляет 2405 человек. Еще одна большая группа неоформленного предпринимательства – это личные подсобные хозяйства. Их в районе 5239. По оценкам статистики они производят половину молока, мяса, яйца от общего объема.

Для достижения не только количественного, но и качественного роста предпринимательского сектора экономики в районе, необходимо построение эффективной системы поддержки малого предпринимательства в социально значимых сферах экономики, сельском хозяйстве.

3.4  Планировочная организация территории

Транспортные связи являются основными планировочными осями Каменского района. Прежде всего, это автотрасса Новосибирск – Камень-на-Оби – Барнаул, имеющая региональное значение, Среднесибирская магистраль Западно-Сибирской железной дороги и дублирующие ее автодороги, автодорога Камень-на-Оби - Баево.

Планировочной осью является и река Обь. Река отделяет северо-восточную часть района от остальной территории, образуя правобережный планировочный район. В этом районе расположены три сельсовета: Столбовский, Аллакский, Верх-Аллакский.

Остальные сельские советы занимают центральную, западную и южную части Каменского района. Из крупных населенных пунктов здесь можно выделить село Новоярки,  село Луговое, пос. Октябрьский. Они расположены на транзитных путях района и являются узловыми населенными пунктами в планировочной организации района.

Город  Камень-на-Оби, как главный планировочный центр, возник в месте совпадения планировочных осей, их пересечения, что способствовало  возникновению его наибольшего потенциала и активному развитию. Он является межрегиональным центром, обладающим промышленным и социальным потенциалом.

3.5 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории заключается в оценивании природно-территориальных  ресурсов в аспекте жизнедеятельности населения – уровне благоприятности или неблагоприятности. В связи с отсутствием в районе серьезных факторов, наносящих вред экологии, территорию Каменского района можно считать благоприятной. Тем не менее, аграрная специализация экономики оказывает отрицательное воздействие на природные ресурсы.

При анализе экологического состояния территории рассматривались следующие основные категории земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения с подразделением на пашню и кормовые угодья.

- Земли лесохозяйственного назначения: лесные угодья.

- Прочие земли с подразделением на селитебные территории и земли транспорта.

Местности группируются в соответствии с принятой экологической интерпретацией вида использования земель и располагаются в едином ряду по степени усиления технического "давления" на их природный комплекс. Принято 5 градаций такого обобщения местностей:

- Земли с ограниченным хозяйственным использованием, в том числе водоохранные и рекреационные зоны.

- Земли, используемые преимущественно под кормовые угодья и лесохозяйственные мероприятия.

- Земли преимущественно лесопромышленного использования.

- Земли, в основном используемые в качестве сочетаний пашни и кормовых угодий (пашни менее 30%).

- Земли, используемые в качестве сочетаний пашни и кормовых угодий (пашни больше 30%).

Среди площадных воздействий, как наиболее трансформирующих природные комплексы, анализировались распашка земель и животноводство. Учитывались также и линейные воздействия, к которым относятся транспортные и коммуникационные сети.

На основе результатов анализа выделены три степени измененности местностей: высокая, средняя и низкая. Средняя степень дополнительно подразделена на среднюю умеренную и среднюю интенсивную. (рис. 1)

1. Высокая степень измененности. Основным критерием данной категории является наличие пашни более чем на 60% площади местности при практически полном использовании земель, а также имеющихся воздействиях линейного и локального характера.

Высокая степень измененности характерна для Пригородного, Толстовского, Филипповского, Новоярковского, Попереченского сельсоветов.

2.Средняя интенсивная степень измененности. Для нее характерен весь спектр проявлений природно- и антропогенно обусловленных процессов, со значительным преимуществом последних, связанных с площадными, линейными и локальными воздействиями. Практически все местности данной категории имеют высокий процент использования земель, связанный с распаханностью и наличием кормовых угодий.

Среднюю интенсивную степень измененности имеют: 30% земель Корниловского, 40% Телеутского, 25% – Рыбинского, по 10% Пригородного и Гоноховского, 50% – Столбовского сельсоветов.

3. Средняя умеренная степень измененности. Данные ландшафты относятся в основном к залесенным или расчлененным долинно-балочным комплексам. Характеризуются использованием земель в пределах 50% площадей, участки пашни отсутствуют или незначительны, в основном заняты кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и сенокосов).

Среднюю умеренную степень измененности имеют: часть территории Толстовского, Плотниковского, Гоноховского, Верх-Аллакского сельсоветов

4. Низкая степень измененности. К данной категории отнесены местности, для которых характерно проявление в основном спонтанных негативных процессов (засоление, водная эрозия, заболачивание) в силу природной предрасположенности.

Самым меньшим изменениям в районе подвержены ландшафты поймы реки Оби, расчлененные протоками и старицами и занятые лугами и тополевыми рощами. Природопользование на данных территориях сведено к минимуму и имеет очаговый характер

Рис. 1. Степень измененности местностей Каменского района

3.6 Функциональное зонирование

В основном территория Каменского района является зоной сельскохозяйственного использования. Лишь несколько сельсоветов: Столбовский, Верх-Аллакский и Корниловский имеют на своих территориях еще и лесохозяйственные предприятия. Часть территории Пригородного сельсовета занята развитой промышленной зоной и воинской частью.

Территории этих 4-х сельсоветов можно отнести к зоне комплексного использования земель.

Зона населенных пунктов присутствует в каждом сельсовете. Активное селитебное освоение наблюдается в крупных населенных пунктах, расположенных на основных магистральных транспортных путях района. Это такие населенные пункты как Октябрьский, Новоярки, Луговое. Очаговое селитебное освоение имеют удаленные населенные пункты: Михайловка, Соколово, Раздольный, Мыски.

Зоны промышленности представлены промплощадками и территориями, предназначенными для эксплуатации дорог. Промплощадки района это, в основном, щебеночные карьеры, расположенные на территории Столбовского и Аллаксого сельсоветов.

Земли лесного фонда имеются во всех сельсоветах района. Наибольшие площади леса занимают  в Столбовском и Корниловском сельсоветах.

Земли водного фонда представлены рекой Обь, ее притоками, и др. малыми реками. Пойма реки Оби насыщена небольшими озерами и старицами. Кроме того, в юго-восточной части территории имеется множество крупных озер.

Земли запаса занятые сельхозугодьями имеются в Столбовском, Аллакском, Пригородном, Гоноховском, Толстовском, Филипповском, Телеутском, Рыбинском, Плотниковском сельсоветах. Площади этих территорий незначительны.

К особо охраняемым природным территориям Каменского района относятся: государственный природный заказник Краевого значения «Корниловский», расположенный на территории Корниловского сельсовета и имеющий общую площадь 18,2 тыс.га; памятник природы краевого значения «Озеро Рица», расположенный в черте г. Камень-на-Оби, в северо-западной его части. Озеро имеет техногенное происхождение – возникло на месте выбора гравийного грунта, а также многочисленные археологические памятники, расположенные в северо-восточной и восточной частях района.

Рекреационные территории представлены несколькими базами отдыха в разных сельсоветах. Расположены они либо на землях сельхозиспользования, либо в границах населенных пунктов и в отдельную зону не выделены.

- Перечень основных мероприятий по территориальному

планированию

  - Общие положения

При определении перспективных направлений развития Каменского района и выработке проектных предложений в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования в частности был проведен анализ концепции развития района до 2017 года, а также предложений и перспективных инвестиционных проектов, выявленных в ходе бесед с главой района и сотрудниками районной администрации.

В основу концепции развития Каменского района на период до 2017 года легли основные российские и краевые направления развития на долгосрочную перспективу, другие программные документы Правительства Российской Федерации и администрации Алтайского края.

В сельском хозяйстве произошло структурное изменение в сторону падения объемов животноводства. В связи с этим снизились объемы в промышленном производстве из-за нехватки сырья, уменьшилось соотношение источников инвестиций в сторону увеличения доли финансирования строительства объектов за счет собственных средств граждан. В результате диспропорции между производственным и потребительским секторами экономики в последние годы сохраняется недостаточный уровень жизни населения и потребления социальных услуг.

К числу основных факторов, сдерживающих экономическое развитие района, относятся следующие:

- преобладание в отраслевой структуре экономики района сельского хозяйства;

- низкий технический уровень основных производственных фондов и недостаточность их восполнения;

- низкий уровень рентабельности большинства отраслей экономики;

- отсутствие эффективных мер по привлечению инвестиции, высокие процентные ставки по банковским кредитам;

- дотационность бюджета района и высокая бюджетная нагрузка социальных расходов;

- низкий уровень развития малого предпринимательства;

- дефицит профессиональных кадров менеджмента.

Вместе с тем, в районе имеются природные ресурсы, производственный и трудовой потенциал, которые при рациональном использовании могут позволить, опираясь на собственные силы, преодолеть состояние глубокого социально-экономического кризиса и создать необходимые предпосылки для экономического роста. В районе проживает 14309 человек, из них число трудоспособного населения 9141 человек, т.е. имеется избыточный ресурс рабочей силы для развития сельскохозяйственного сектора экономики района.

Кроме того, район обладает ресурсом земель сельскохозяйственного назначения 246 га, распаханность земель составляет 58 % от всей площади. Соотношение количества плодородных земель, сенокосов, пастбищ, сумма положительных температур в вегетационный период растений создают реальные предпосылки динамичного развития всех отраслей сельскохозяйственного производства.

В районе имеются достаточные мощности по переработке зерна, мяса, молока. Созданы благоприятные условия для развития потребительского рынка. Об этом свидетельствует, в частности, ежегодный прирост среднемесячной заработной платы и доходов на душу населения.

Район характеризуется средним уровнем жизни населения, развитой  социальной и инженерной инфраструктурой. Все населенные пункты района имеют автобусное сообщение и телефонную связь. В районе сохранены и функционируют учреждения культуры, здравоохранения и образования. Увеличивается степень благоустройства жилых помещений – все это обеспечивает некоторую социальную стабильность и инвестиционную привлекательность района.

Таким образом, Каменский район располагает необходимым производственным, ресурсным, трудовым потенциалом, позволяющим обеспечить не только решение основных проблем, но и дальнейшее развитие территории.

Положительный имидж района, реально подтверждающий создание условий, при которых будет стабильно улучшаться качество жизни населения, позволяет сделать его привлекательным для жителей.

Миссия муниципального образования Каменский район Алтайского края – это создание территории, комфортной для проживания при стабильно растущем качестве жизни населения. Отсюда главной целевой установкой администрации Каменского района на 2008-2017 годы является достижение высокого уровня жизни населения на основе динамичного развития экономики.

Для достижения поставленной главной цели администрация Каменского района разработала комплекс стратегических целей по созданию условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства в районе, роста конкурентоспособности экономики, развития транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и рынка жилья.

Стратегическими целями комплексной программы до 2017 года являются:

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории Каменского района.

2. Рост качества среды жизнедеятельности.

3. Рост экономического потенциала.

4.  Повышение эффективности системы управления районом.

Достижение долгосрочных целей будет происходить в два этапа. Первый этап- 2008-2012 годы – это этап аккумуляции  потенциала и качественный прорыв. Он предполагает формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации хозяйствующих субъектов, выход экономики на ускоренные темпы роста.

Второй этап – 2013-2017 годы – это этап устойчивого развития экономики с высоким потенциалом саморазвития.

Важными элементами механизма реализации комплексной Программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные (2008-2012 г.г.)  и краткосрочные (2008 год) цели и приоритеты социально-экономического развития муниципального образования.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами комплексной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации комплексной программы, в том числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.

Финансирование мероприятий комплексной программы в очередном финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации комплексной программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию комплексной программы;

- финансирования комплексной программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

- заявленных в комплексную программу объемов финансирования мероприятий за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации комплексной программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику Каменского района.

В Комплексной программе заложены два сценария развития. В прогнозируемом периоде по обоим вариантам ситуация в сфере занятости и на рынке труда будет формироваться под влиянием демографических ограничений. Численность постоянного населения в 2008-2009 годах сократится на 700 человек. При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2010 году ожидается увеличение коэффициента рождаемости и снижения коэффициента смертности, что приведет к увеличению населения в 2010-2012 годах более чем на 500 человек.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция повышения уровня жизни населения за счет всех составляющих: фонда заработной платы, социальных трансфертов, доходов от имущества, находящегося в собственности, предпринимательской деятельности и прочих доходов. Динамика всех составляющих доходов по первому варианту ниже, чем по второму.

Ведущим фактором повышения доходов населения по-прежнему будет являться рост заработной платы. Динамичный рост заработной платы будет обусловлен устойчивыми темпами экономического развития, а также за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом по первому сценарию предполагается сохранение превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда.

Реализация основных целей программы будет связана с постепенным общим улучшением ситуации в экономике и социальной сфере района, повышением качества жизни населения без существенного изменения сложившейся структуры экономики.

В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским хозяйством. При этом сельскохозяйственное производство будет высокотехнологичным, хорошо технически оснащенным.  Доля убыточных хозяйств будет уменьшаться.

Главенство в производстве промышленной продукции останется за производством пищевых продуктов. При этом сохранится фактически моноструктура промышленного производства, а, следовательно, и угроза стабильности развития промышленного производства. Положительная динамика промышленного производства станет возможной при условии, как минимум, сохранения рынков сбыта выпускаемой продукции.

Будут созданы условия для успешного развития малого бизнеса.

Ожидаемый эффект от реализации программы состоит в следующем:

- для населения - рост уровня и качества жизни;

- для малого бизнеса – расширение возможностей для привлечения инвестиций в экономику;

- для органов местного самоуправления - увеличение возможностей по предоставлению муниципальных услуг.

Общее улучшение экономической  ситуации положительно скажется на наполняемости местного бюджета. На фоне развития экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет улучшение качества жизни населения. Повысится занятость  и уровень доходов населения, будет проведена модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства.

При успешной реализации Комплексной программы за десять лет будут достигнуты ощутимые результаты:

- сокращение коэффициента естественной убыли  с 7,2 в 2006 г. до 5,5 в 2012 г.;

- производство промышленной и сельскохозяйственной продукции увеличится в 1,2 раза;

- ежегодный прирост объемов промышленной продукции не менее 10%;

- создание порядка 220 новых рабочих мест;

- удельный вес занятых в малом бизнесе возрастет до 30%;

- снижение уровня безработицы на 18-20% к уровню 2007 года; уровень безработицы не превысит 5,5%;

- повышение уровня средней заработной платы в 3,8 раза;

- средняя обеспеченность жильем превысит 29 кв. м на человека;

- укомплектование учреждений здравоохранения на 100%;

- оснащение школ учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами.

  - Мероприятия по экономическому развитию территории

4.2.1. Направления развития сельскохозяйственного производства

Основные направления развития сельского хозяйства района в первую очередь должны быть связаны с преодолением и ослаблением тех проблем, которые характерны для сегодняшнего дня. В Комплексной программе развития Каменского района выделены следующие основные проблемы, препятствующие развитию сельского хозяйства:

- невысокие и неустойчивые темпы роста производства, высокая доля убыточных  сельскохозяйственных предприятий;

- слабая инвестиционная активность, ограниченный доступ к капиталу;

- низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве;

- низкое качество жизни сельского населения, сложное положение в социально-трудовой сфере, низкая заработная плата;

- кадровые проблемы.

Обеспечение роста экономики возможно в первую очередь за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, развития предпринимательства.

Агропромышленный комплекс должен стать главной точкой роста экономики района. Максимальное вовлечение в сельскохозяйственный оборот пашни, повышение технологического уровня и плодородия земель, формирование кадрового потенциала, обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского населения являются стратегическими направлениями АПК.

В сельском хозяйстве в 2008-2012 годах по первому сценарию развития предполагается поддержание умеренной положительной динамики на уровне 1,1 – 1,2 % в год.

В рамках второго варианта ожидается более интенсивный рост производства сельскохозяйственной продукции 2-3 %. Медленные темпы роста по первому варианту отражают негативный эффект сохраняющегося диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, а также продолжающееся старение машинно-тракторного парка.

Вторым вариантом предусматривается более устойчивое эффективное развитие сельского хозяйства на основе реализации в районе приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и осуществления в полном объеме мероприятий краевых целевых программ в области развития сельского хозяйства, привлечения инвесторов.

Результатом реализации Комплексной программы должно стать увеличение производства сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств):

- зерно до 180 тыс. тонн

- овощи до 6 тыс. тонн

- картофель до 20 тыс. тонн

- сахарная свекла до 5.1 тыс. тонн

- мясо до 4.8 тыс. тонн

- молоко до 22.3 тыс. тонн

- яйцо до 9.1 млн.штук

- доведение урожайности зерновых до 18 ц/га.

Как уже отмечалось, в прогнозируемом периоде ситуация в сфере занятости и на рынке труда будет формироваться под влиянием демографических ограничений. Прогнозируемая динамика численности населения как по всему району и его сельсоветам в целом, так и по входящим в них населенным пунктам имеет положительный характер развития.

По многим из населенных пунктов будет наблюдаться следующая тенденция: вначале рассматриваемого временного периода численность продолжает снижаться, затем произойдет ее стабилизация и последующий небольшой рост. Общий прирост численности населения Каменского района составит 2033 человек, или в процентном выражении 13-17 %.

Что касается занятых в сельском хозяйстве, то здесь есть свои нюансы. Как показал анализ существующих демографических тенденций, зависимость доли детей от доли мужчин по сельсоветам Каменского района носит линейный положительный характер. Это позволяет сделать вывод о достаточно тревожной тенденции, намечающейся в развитии района. Она состоит в том, что численность детей в Каменском районе зависит не столько от количества женщин, находящихся в фертильном возрасте, сколько от количества мужчин, находящихся в том или ином сельсовете.

Вследствие этого необходимой является разработка программ для развития района, которые будут направлены на привлечение в сельсоветы именно мужского населения. Поэтому развитие сельского хозяйства в сфере животноводства, где преимущественно используется женский труд, должно рассматриваться как менее приоритетное.

Приоритетными направлениями в сельском хозяйстве в Комплексной программе развития Каменского района назвала следующие:

- поддержка и развитие лизинговой деятельности.

- развитие кормопроизводства и укрепление производственной базы.

- развитие птицеводства и овцеводства. Дальнейшее развитие сети торговых и заготовительных пунктов сельскохозяйственной продукции.

- расширение возможности льготного кредитования.

- развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских хозяйств).

- усиление кадрового потенциала в сельском хозяйстве.

Рост экономического потенциала в среднесрочной перспективе будет достигаться путем реализации конкретных мероприятий в сельском хозяйстве, а также мероприятий по формированию привлекательного инвестиционного климата и поддержке малого предпринимательства. В сельском хозяйстве запланированы мероприятия по всем направлениям на общую сумму 461,5 млн. рублей, из них 70% пойдут на реализацию приоритетного национального проекта. Кроме того, программой предусмотрены мероприятия и финансирование по подготовке и переподготовке кадров, по субсидированию возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям.

Предполагается в рамках Комплексной программы осуществить в среднесрочной перспективе на 2008-2012 гг. следующие основные мероприятия в сельском хозяйстве. Прежде всего, за счет собственных и заемных средств необходимо будет приобрести новую сельскохозяйственную технику и оборудование на общую сумму 150 млн. руб. Основные исполнители  - фермерские хозяйства, а также Комитет администрации района по АПК. Предполагается, что это позволит обеспечить прирост объемов производства на сумму 5 млн. руб. в год.

Другое направление - развитие кормопроизводства и укрепление кормовой базы. Оно также планируется за счет собственных средств фермерских хозяйств. За пять лет на эти нужды будет потрачено 15 млн. руб. Ожидаемый эффект – увеличение производства молока на 10 % ежегодно.

Следующее направление – развитие отрасли овцеводства мясного направления в рамках приоритетного национального проекта в животноводстве. Данное мероприятие будет осуществляться на базе хозяйства ЧП Кузеванов. Объем финансирования составит 2,5 млн. руб. К 2012 г. планируется увеличение поголовья до 2000 голов.

В рамках этого же национального проекта предполагается развитие мясного скотоводства с завозом породы «Герефорд» и «Казахской белоголовой». ООО «Аллак» планирует потратить на этот проект 1 млн. руб., используя собственные средства. В результате, предполагается к 2012 году увеличение поголовья КРС в хозяйстве до 150 голов.

На базе ООО «Толстовское» и ООО «Рассвет», ООО «Возрождение», ООО «Раздольное» планируется строительство животноводческих комплексов с целью увеличения продуктивности коров на 10%. Для этого будет необходимо освоить объем финансирования в 300 млн. руб.

Развитие табунного коневодства предполагается на базе ООО СПК колхоза «Гоноховский», который в течение 5 лет потратит 1 млн. руб. собственных средств на реализацию данного проекта. В результате предполагается увеличение поголовья до 150 голов лошадей, а производство мяса должно достичь 20 тонн в год.

На развитие рыбоводства в п.Тамбовский на базе ЧП Кузевановой будет потрачено 250 тыс. руб. собственных средств. В результате предполагается, что промысловый лов рыбы достигнет 1 т в год, а переработка – до 0,3 т в год.

Выращиванием технической культуры рапса в Каменском районе уже занимается ООО «Урожай». На развитие этого перспективного направления в течение пяти лет с 2008 по 2012 гг. хозяйство предполагает направить 45 млн. руб. заемных средств. В результате планируется наладить производство биотоплива с последующим использованием для заправки сельхозтехники.

Развитие птицеводства – одно из перспективных направлений. Планируется на базе ООО «Птицевод», которое потратит в течение пяти лет 5 млн. руб. собственных средств, довести поголовье птицы родительского стада до 1.5 тыс. голов. Это позволит, в частности, обеспечить население Каменского района суточным молодняком уток и гусей.

Выращивание овощей – одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства района. Предполагается на базе фермерского хозяйства Калиниченко, освоив объем финансирования в 150 тыс. руб. собственных средств, в течение пяти лет добиться увеличения объемов производства продукции до 60 тонн картофеля в год.

На увеличение объемов и улучшение качества продукции будут нацелены и мероприятия, основным исполнителем которых будут не конкретные хозяйства, а Главное управление сельского хозяйства Каменского района. В частности, предполагаются мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почв. За счет краевого бюджета предполагается субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений на сумму 6875,4 тыс. руб. Кроме того, за счет этого же источника планируется в течение 5 лет  субсидировать затраты на приобретение элитных семян (2113,1 тыс. руб.). Краевой бюджет активно включится и в поддержку племенного животноводства, субсидируя часть затрат на приобретение молодняка племенных животных. Объем финансирования на эти цели в течение пяти лет составит 3 млн. руб.

Отдельно следует отметить комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения сельского хозяйства. За счет краевого бюджета на субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства будет выделено более 4 млн. руб.

На комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства в районе  в течение пяти лет из краевого бюджета будет выделено 712 тыс. руб., а именно на субсидирование затрат на переподготовку кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства, а на привлечение и закрепление специалистов в сельском хозяйстве –  820 тыс. руб.

На развитие малых форм хозяйствования из краевого бюджета будет потрачено 631 тыс. руб. за счет субсидирования части затрат на уплату процентов по полученным кредитам. А 2,2 млн. руб. будет предоставлено на конкурсной основе в виде гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными производственными кооперативами.

Весь комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства	 позволит создать условия ведения расширенного воспроизводства, повышения уровня специалистов, повышения качества выпускаемой продукции.

В рамках приоритетных направлений развития сельского хозяйства Каменского района предлагается дополнительно ряд конкретных перспективных проектов.

Проект 1. Строительство свиноводческих комплексов

Для строительства свиноводческого комплекса требуется участок площадью 15 га, за чертой населенного пункта. Требования к поселению: газификация, подъездные пути с твердым покрытием, наличие дорог с твердым покрытием внутри, линии электропередач, скважина для водоснабжения. Сообщение с районным и областным центром – автодорога.

Перспективным представляется размещение в Каменском районе двух комплексов:

- вблизи поселка Толстовский на землях сельскохозяйственного назначения Толстовского сельсовета;

- вблизи поселка Филипповский на землях сельскохозяйственного назначения Филипповского сельсовета.

Проект 2. Разведение птицы

Перспективным направлением развития Каменского района представляется осуществление планов по вытеснению импорта в сегменте мяса птицы. Предлагается организация на территории Каменского района птицефабрики, которая в перспективе будет выпускать 20-30 тыс. тонн бройлерного мяса в год. Для создания такого производства потребуется площадь порядка 30 га.

Перспективным представляется размещение данного объекта вблизи села Поперечное на землях сельскохозяйственного назначения Попереченского сельсовета.

Проект 3. Промышленное разведение рыбы

На территории района расположено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др. Озера и пруды представляют интерес для трех видов бизнеса. На первом месте стоит организация коммерческой рыбалки, на втором месте – промышленное разведение рыбы, на третьем – создание рекреационных зон вокруг прудов.

В рекреационной зоне планируется выделить три функциональные части: зону отдыха, на которой разместятся жилые корпуса, бунгало и палаточные лагеря, а также различные кафе и торговые точки, прогулочную зону и административно-техническую территорию, включая охраняемую бесплатную автостоянку, прокатные центры и бани.  На эти нужды потребуется площадь 1 га  (земли населенных пунктов, подкатегория «рекреационные») и площадь пруда (озера), выведенная из земель водного фонда в земли сельхозназначения (подкатегория «земли, занятые замкнутыми водоемами»).

Размещение объектов промышленного разведения рыбы планируется в следующих местах:

- на озерах недалеко от села Ветреннотелеутское, на землях сельскохозяйственного назначения Телеутского сельсовета;

- на озерах недалеко от села Гонохово, на землях сельскохозяйственного назначения Гоноховского сельсовета.

- на дамбе р. Прослауха у п. Толстовский.

Проект 4. Развитие пчеловодства

Каменский район обладает естественными природными ресурсами, необходимыми для производства продуктов пчеловодства –  лугами, богатыми травами и лесами. Необходимая площадь – 0,5 га земель сельхозназначения.

Развитие данного проекта наиболее целесообразно развивать в населенных пунктах Корнилово, Новоярки, Рыбное, Луговое.

Проект 5. Экологически чистые продукты

Слабая насыщенность Каменского района индустриальными объектами станет конкурентным преимуществом территории, если здесь развернуть массовое производство и частичную переработку экологически чистых продуктов питания. Поля для выращивания экопродуктов и предприятия для их переработки должны быть равноудалены от индустриальных предприятий и дорог с высокой интенсивностью движения. Для обеспечения круглогодичной работы консервного завода с хорошо сохраняющимися овощами: картофель, лук и тыква, предприятию необходимы складские помещения площадью 5 тыс. кв.м на землях сельхозназначения.

Размещение трех небольших предприятий по производству и переработке экологически чистых продуктов планируется:

- в селе Рыбное на землях поселения на базе фермерских хозяйств;

- в селе Плотниково на землях поселения на базе местных фермерских хозяйств;

- в селе Верх-Аллак на землях поселения на базе фермерских хозяйств.

Проект 6. Промышленное выращивание грибов.

Один из серьезных ресурсов Каменского района – отходы деревообработки лиственных пород, прежде всего старых, лежалых березовых опилок, которые уже нельзя использовать в качестве топлива. Целесообразно организовать промышленное выращивание грибов «шиан-гу»  (или «хоан-мо», японское название «шиитаке»). Эти грибы широко распространены во всех странах Юго-Восточной Азии, и могут рассматриваться либо как продукт для экспорта в Китай, либо для китайского реэкспорта в другие страны.

Исходя из средней производительности новое предприятие (площадью 3 тыс. кв. м.) целесообразно разместить в лесхозе, где накоплены запасы опилок. Размещение такого предприятия предполагается в селе Столбово на землях поселения.

Проект 7. Повышение рентабельности сельского хозяйства Каменского района за счет применения биодизеля из рапса

Географические и климатические условия Каменского района очень благоприятны для больших посевов рапса, продукт переработки которого можно использовать в качестве замены топлива из нефти. Таким образом, при значительном культивировании культуры и налаживании ее переработки у хозяйств района появляется возможность компенсировать рост цены ГСМ перед весенней посевной и за счет этого увеличить рентабельность всех с/х работ. После добавления в солярку масла топливо для хозяйства становится вдвое дешевле. Выращиванием технической культуры рапса в Каменском районе уже занимается ООО «Урожай». Таким образом, начало реализации данного проекта в Каменском районе уже положено, что облегчает распространение  и освоение данного опыта.

Для обеспечения круглогодичной работы предприятий необходимо решить главную проблему – проблему хранения сырья. Из-за складов и хранилищ общая площадь таких предприятий составит 5 тыс. кв. м.

Размещение предприятия по производству биодизеля из рапса планируется на территории п. Октябрьский Пригородного сельсовета, на землях сельскохозяйственного назначения.

  - 4.2.2. Направления развития промышленности

Перспективы развития промышленности района в первую очередь должны быть связаны с преодолением и ослаблением тех проблем, которые характерны для сегодняшнего дня. В Комплексной программе развития Каменского района выделены следующие основные проблемы, препятствующие развитию промышленности:

- высокий износ основных фондов (в добывающем секторе – 65%, в обрабатывающих производствах – 58%, в производстве теплоэнергии и воды – 76%).

- низкий уровень инновационной активности предприятий.

- нехватка квалифицированных рабочих кадров.

Проблемы малого предпринимательства:

- неразвитость механизмов финансирования предприятий на ранних стадиях развития.

- наличие административных барьеров.

- недостаток механизмов консультационной поддержки и обучения предпринимателей.

Поэтому Комплексной программой развития Каменского района приоритетными направлениями в промышленности выделены следующие:

- стабилизация финансового положения. Активизация работы по внедрению ресурсосберегающих технологий.

- содействие в развитии предпринимательства и малого бизнеса.

- поддержка лесоперерабатывающей промышленности, ориентированной на глубокую переработку сырья и выпуск готовой продукции.

В промышленности в долгосрочной перспективе стратегической задачей является развитие конкурентоспособных производств на базе уже существующих хозяйствующих субъектов, создание новых производств и предприятий.

В промышленности в 2008-2012 годах по первому варианту объем отгруженных товаров собственного производства возрастет к уровню 2007 года на 6 %, по второму варианту – на 7 % (в сопоставимых ценах). Опережающими темпами будет развиваться добывающий сектор экономики, в связи со строительством второго железнодорожного моста через реку Обь возрастет потребность в  нерудных материалах.

Комплексная программа следующим образом формулирует цели развития промышленности Каменского района:

1. Формирование эффективного динамично развивающегося промышленного производства на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест.

Исходя из целей, в программе определены следующие задачи:

1. Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие промышленных предприятий.

2. Модернизация производственных мощностей с целью увеличения выпуска, повышение качества и коньюктуроспособности продукции.

3. Активизация работы по внедрению ресурсосберегающих технологий.

4. Стимулирование интеграционных процессов.

5. Развитие мощностей по глубокой переработке древесины.

6. Обеспечение наиболее полной и комплексной выработки извлекаемых запасов полезных ископаемых.

7. Внедрение современных систем управления предприятиями.

8. Повышение квалификации работников

9. Глубокая переработка продукции сельского хозяйства.

10. Создание благоприятного климата для развития новых производств, малого бизнеса в сфере производства промышленной продукции муниципального образования.

Рост экономического потенциала в среднесрочной перспективе будет достигаться путем реализации конкретных мероприятий в промышленности, а также мероприятий по формированию привлекательного инвестиционного климата и поддержке малого предпринимательства.

Решению поставленных задач будут способствовать мероприятия, запланированные Комплексной программой социально-экономического развития Каменского района на 2008-2012 годы в отношении промышленных предприятий района. Финансирование этих мероприятий будет осуществляться за счет собственных и заемных средств, общий объем составит 15,8 млн. рублей. В частности, ООО «Успешный выбор» планирует приобретение нового оборудования для производства сыра и освоение технологии производства сыра «Алтайского». На это потребуется 4 млн. руб. заемных средств. В результате предполагается довести рост объемов производства сыра до 20% и создать пять дополнительных рабочих мест.

Планируется также реконструкция двух пекарен на базе ЧП Алтапкины и Ключевского сельпо в селах Новоярки и Столбово. Эти проекты менее масштабные, требуют меньших объемов финансирования - по 300 тыс. руб. заемных средств на каждый проект. В результате будут созданы новые рабочие места, а производство хлеба в этих пекарнях будет доведено до 150 и 250 булок в смену.

Планируется также открытие макаронного цеха на базе СПК к-з «Восток». Объемы финансирования данного проекта составляют 1 млн. руб. заемных средств. В результате будет решена проблема обеспечения населения района макаронными изделиями.

Строительство цеха по переработке мяса на базе фермерского хозяйства «Эдельвейс» позволит не только подойти к решению проблемы переработки мяса, но и создать дополнительно 6 рабочих мест.

Наиболее активно предполагается развивать в Каменском районе направление деревообработки. На проекты строительства сушильной камеры, а в дальнейшем на приобретение сушильных камер с разовой загрузкой до 100 куб. м ООО «Каменский лесхоз» будет готов потратить 2,7 млн. руб. собственных и заемных средств. А сумма около 5 млн. руб. будет потрачена лесхозом на обновление оборудования и освоение новых видов продукции. Из них 3 млн. руб. планируется потратить на установку автоматической линии для изготовления обрезного пиломатериала.

В 2011-2012 гг. согласно Комплексной программе за счет заемных средств объемом в 1 млн. руб. планируется восстановление кирпичного завода ООО «Каменский кирпич». Цель проекта – обеспечение жителей района кирпичом и создание 20 рабочих мест. Этим же целям отвечает и проект открытия пимокатного цеха на базе СПК к-за «Восток». Объем финансирования – 600 тыс. руб. за счет собственных средств.

В рамках выявленных приоритетов предлагается дополнительно несколько перспективных проектов для реализации.

Проект 1. Посадка быстрорастущей древесины

В Каменском районе, как и в других районах Алтайского края происходит сокращение пахотных и прочих земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается использовать эти земли для получения биотоплива из быстрорастущего леса.

Под это направление целесообразно выделить не менее 3 тыс. га земли для лесонасаждений, желательно на севере территории. Для переработки древесины (в том числе, химической) целесообразно построить комплекс узкоспециализированных предприятий на площади 8 тыс. кв. м.

Размещение предприятия по переработки древесины планируется на территории Толстовского сельсовета, на землях сельскохозяйственного назначения или поселения.

Проект 2.  Производство древесной массы

Одним из перспективных направлений развития Каменского района является развитие деревообработки и, в частности, производство древесной массы с последующим переходом на изготовление панелей и других изделий. Эта современная технология позволяет получать сырье для мебельной и бумажной промышленности с большей эффективностью. В перспективе возможно создание на территории собственных мебельных производств.

Площадь земель, необходимых для организации производства оценивается в 2 тыс. кв. м. Такое предприятие целесообразно разместить в селе  Аллак на землях поселения или землях сельскохозяйственного назначения Аллакского сельсовета.

Проект 3. Инновационное предприятие по сушке древесины

Предприятие по сушке древесины, торфа и другой продукции, имеющее стандартные административно-хозяйственную, производственную, вспомогательную и пр. зоны предлагается разместить на базе ООО «Каменский лесхоз» в селе Столбово на землях поселения. Предприятие разместится на площади 4000 кв. м.

Проект 4. Производство дачной мебели

Типовое предприятие по производству складной дачной мебели средней производительности (в день - контейнер 16 тонн на входе и контейнер 10 тонн на выходе), имеющее стандартные административно-хозяйственную, производственную, вспомогательную и пр. зоны разместится на площади 1000 кв. м.

Размещение предприятия по производству дачной мебели предлагается на территории села Корнилово на землях поселения.

Проект 5. Переработка опилок

Один из серьезных ресурсов Алтайского края – отходы деревообработки лиственных пород, прежде всего березовых опилок. В настоящее время они считаются мусором и вывозятся на свалки. Свежие березовые опилки могут сжигаться в котельной. Старые опилки не горят, и их можно использовать в нескольких направлениях.

Первый – получение технического углерода (сажи) для производства шин и красок, второй – получение карбоксиметилцелюлозы (КМЦ – обойного клея) по оригинальной, разработанной в Новосибирске, технологии.

Для переработки опилок и изготовления обойного клея целесообразно построить на территории района небольшое химическое производство со складами химикатов и опилок для круглогодичной работы площадью 2000 кв. м недалеко от ООО «Каменский лесхоз» в селе Столбово на землях поселения.

Проект 6. Производство премиксов из известняковой муки

В Каменском районе планируется восстановление добычи известняка  на территории Малетинского карьера (Каменушенское месторождение), известняк будет использоваться в качестве сырья для производства силикатного кирпича. Однако есть и другие варианты использования известняка, например, производство премиксов. С учетом наличия складских помещений общая площадь производства составит 5 тыс. кв. м.

Размещение предприятия по производству премиксов из известняковой муки предлагается на территории Столбовского сельсовета, в селе Малетино на землях поселения или сельхозназначения.

Проект 7. Производство комбикормов

Целесообразно наладить кормопроизводство прямо при животноводческих хозяйствах в виде мини-цехов. Это позволит понизить себестоимость за счет снижения транспортных затрат.

Цех по производству кормов целесообразно организовать на территории Каменского района максимально близко к будущему свинокомплексу. Такое производство может быть размещено в одном из поселков – Октябрьский Пригородного сельсовета или п. Филлиповский Филлиповского сельсовета на землях поселений или сельскохозяйственного назначения. Необходимая площадь предприятия со складскими помещениями 2000 кв.м.

  - 4.2.3. Направления развития туризма

Не смотря на то, что в настоящее время туризм в районе развит достаточно слабо, имеются серьезные предпосылки к активизации дальнейшего развития данной отрасли, подкрепленные планами администрации района и намерениями инвесторов.

Среди реализуемых в настоящее время проектов в сфере туризма следует выделить строительство базы отдыха в с. Обское, а также перспективные планы по развитию и расширению действующей базы отдыха  (полевого стана), расположенной по дороге в сторону Соколово от с. Малетино. Инвестором планируется расширение базы, в результате чего занимаемая ей площадь увеличится с 3 га в настоящее время до 15 га в перспективе, этот участок уже оформлен инвестором в собственность.

Помимо этого, в планы администрации района входит привлечение инвесторов для организации баз отдыха на берегу р. Обь, в частности, планируется создание такой базы в с. Дресвянка, для этих целей при разработке генерального плана данного населенного пункта было предусмотрено расширение его границ, что позволит организовать выделение участка и строительство базы. Необходимо также отметить перспективные планы по организации баз отдыха на берегу озера Горькое, которое является уникальным природным объектом для развития туризма и рекреации. Юго-западная часть озера горько-соленая, северо-восточная – пресная.

Перспективным направлением развития туризма является рыборазведение и спортивная рыбалка на базе существующих водоемов. В частности, планируется строительство базы отдыха и организация рыборазведения в с. Корнилово на базе искусственного озера, для этих целей инвесторами выкуплена дамба, ведется подготовка к строительству. Также планируется строительство базы отдыха и организация рыборазведения на дамбе р. Прослауха между населенными пунктами Толстовское и Верх-Камень, инвестор ведет подготовку к строительству и оформление разрешительной документации.

Указанные перспективные планы развития туризма будут реализованы в случае привлечения новых инвесторов для строительства баз отдыха, а также при реализации уже заявленных проектов существующими инвесторами.

4.2.4.  Рекомендуемое изменение земель по целевому назначению

Перевод земель из одной категории в другую при реализации проектов развития Каменского района (табл.4)

| № п/п | Название проекта | Необходимая площадь | Сельсовет | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации проекта | после реализации проекта |
| 1 | Разведение птицы (20-30 тыс.т мяса в год) | 30 га | Попереченский С. Поперечное | 10 га –земли населенного пункта, 20 га –земли сельхоз. назначения | земли населенного пункта |
| 2 | Строительство свиноводческих комплексов до 4 тыс. голов | 12 га 8 га | Толстовский п. Толстовский | 12 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
|  |  |  | Филипповский п. Филипповский | 8 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 3 | Коммерческая рыбалка, Промышленное разведение рыбы | 21,5 га 108,4 17,4 га | Телеутский с. Ветреннотелеутское Гоноховский с. Гонохово Толстовский п. Тамбовский | земли сельхозназначения водный фонд земли сельхозназначения | 21,5 земли населенных пунктов – подкатегория «рекреационные» 108,4 га земли сельскохозяйственного назначения - подкатегория «земли, занятые замкнутыми водоемами» 17,4 га земли сельскохозяйственного назначения - подкатегория «земли, занятые замкнутыми водоемами» |
| 4 | Развитие пчеловодства | 0,5 га | с. Корнилово, Новоярки, Рыбное, Луговое | земли сельхозназначения | сельскохозяйственного назначения |
| 5 | Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания | 0,5 га 0,5 га 1,0 | с. Рыбное Плотниково Верх-Аллак | 0,5.га земли населенного пункта 0,5.га земли населенного пункта 1,0 га земли населенного пункта | земли населенного пункта земли населенного пункта земли населенного пункта |
| 6 | Повышение рентабельности сельского хозяйства за счет применения биодизельного топлива из рапса | 0,9 га | Пригородный п. Октябрьский | 0,9 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 7 | Производство древесной массы | 0,5 га | Аллакский с. Аллак | 0,5 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 8 | Предприятие по сушке древесины | 0,6 га | с. Столбово | 0,6 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 9 | Промышленное выращивание грибов | 0,9 га | с. Столбово | 0,9 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 10 | Посадка быстрорастущей древесины | 3 тыс. га (плантация) 0, 8 га (предприятие) | Толстовский | 3000 га земли сельхозназначения 0,8 га земли населенного пункта | сельскохозяйственного назначения земли населенного пункта |
| 11 | Производство дачной мебели | 0,3 га | с. Корнилово | 0,3 га земли населенного пункта | земли населенного пункта |
| 12 | Переработка опилок | 0,6 га | с. Столбово недалеко от ООО «Каменский лесхоз» | 0,6 га земли сельхозназначения | земли населенного пункта |
| 13 | Производство премиксов из известняковой муки | 0,6 га | Столбовский с. Малетино | 0,6 га земли промышленности | земли населенного пункта |
| 14 | Производство комбикормов | 0,2 га 0,5 га | Пригородный п. Октябрьский Филипповский п. Филипповский | 0,2 га земли населенного пункта 0,5 га земли населенного пункта | земли населенного пункта земли населенного пункта |
| 15 | Развитие туризма | 15 га 5,0 га 9,5 га | с. Малетино с. Дресвянка с. Корнилово | 15,0 га земли сельхозназначения 5,0 га земли сельхозназначения 9,5 га земли населенного пункта | рекреационные Населенных пунктов (подкатегория «рекреационные») Населенных пунктов (подкатегория «рекреационные») |

  - Мероприятия по повышению уровня и качества жизни населения

4.3.1. Жилищная сфера

В Комплексной программе развития Каменского района выделены следующие основные проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности. В первую очередь это касается развития жилищного хозяйства, для которого характерны:

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;

- тяжелое финансовое  положение предприятий, высокая кредиторская задолженность;

- неразвитость конкурентной среды в сфере содержания и ремонта жилья;

- невыполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

И хотя в настоящее время в Каменском районе не строится жилье за счет средств бюджета и организаций, тем не менее, перспективы для развития жилищной сферы и для строительства жилья есть. Это объясняется, прежде всего тем, что за последние годы увеличилась инвестиционная активность населения.

В Комплексной программе развития Каменского района определены основные цели в жилищной сфере:

1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения.

2. Привлечение частных инвесторов в отрасль.

3. Повышение эффективности системы адресной поддержки населения района  в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Исходя из целей определены следующие задачи:

1. Реконструкция и модернизация  существующих объектов коммунальной сферы.

2. Обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального комплекса.

3. Снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг и совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального хозяйства.

4. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья.

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности. В настоящее время во всех населенных пунктах определены и учтены свободные участки под индивидуальное жилищное строительство.  Для более детальной проработки и анализа состояния жилой недвижимости  необходимо создать базу по индивидуальному жилищному фонду. Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по специальной методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

В жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 25 кв.м на человека, на первую очередь – 23 кв.м. Суммарная общая площадь жилья Каменского района к концу расчетного срока составит порядка 400,7 тыс. кв.м. Расчет приведен в таблице 5

Расчетный объем жилищного фонда Каменского района          Таблица 5

| Сельское поселение (сельсовет) | Население, человек |  | Жилищный фонд, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2021 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2021 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Аллакский | 1183 | 1333 | 27209 | 33325 |
| Верх-Аллакский | 637 | 686 | 14651 | 17150 |
| Гоноховский | 1437 | 1576 | 33051 | 39400 |
| Корниловский | 1873 | 2108 | 43079 | 52700 |
| Новоярковский | 1237 | 1350 | 28451 | 33750 |
| Плотниковский | 1124 | 1200 | 25852 | 30000 |
| Попереченский | 1205 | 1395 | 27715 | 34875 |
| Пригородный | 675 | 740 | 15525 | 18500 |
| Рыбинский | 1161 | 1290 | 26703 | 32250 |
| Столбовский | 1873 | 2178 | 43079 | 54450 |
| Телеутский | 332 | 458 | 7636 | 11450 |
| Толстовский | 779 | 1092 | 17917 | 27300 |
| Филипповский | 531 | 620 | 12213 | 15500 |
| Каменский район | 14047 | 16026 | 323081 | 400650 |

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» предполагается на развитие жилищного строительства в сельской местности Каменского района в течение 2008-2012 гг. потратить 9,3 млн. руб., из которых на федеральный бюджет приходится 2,8 млн. руб., краевой бюджет – 3,7 млн. руб. и на внебюджетные фонды – 2,8 млн. руб.

Другое направление в рамках ФЦП – обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе – потребует финансирования в течение 2008-2012 гг. в объеме 4,7 млн. руб., в том числе их федерального бюджета – 1,4 млн. руб., из краевого – 1,9 млн. руб. и из внебюджетных фондов – 1,4 млн. руб.

4.3.2. Социальная сфера

Развитие района во многом будет зависеть от демографических процессов: от роста рождаемости, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни. При этом сохранение и улучшение здоровья населения будет обеспечиваться через повышение качества и доступности медицинской помощи. Повышение качества жизни во многом зависит и от организации системы образования, культуры, спорта, социальной защиты.

Объем объектов капитального строительства социальной сферы определялся в соответствии с потребностью на расчетный срок (конец 2033 года), рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Также внесены объекты, запланированные согласно действующим в районе Программам. При расчете не учитывались населенные пункты без градостроительного развития.

Как отмечено в Комплексной программе развития Каменского района, инфраструктура объектов социальной сферы достаточна для удовлетворения потребностей населения. Вместе с тем, часть объектов социальной сферы требуют капитального ремонта.

Приоритетными направлениями развития в социальной сфере в целом являются:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района;

- совершенствование медицинских технологий, направленных на сокращение потерь здоровья от заболеваемости;

- разработка мероприятий, направленных на повышение санитарной культуры населения;

- повышение оснащенности учебно-воспитательного процесса, создание условий вхождения новых поколений в открытое информационное общество, поддержка повсеместного использования информационных поколений. Повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений;

- содействие успешной адаптации молодежи в обществе и на рынке труда.

На реализацию в районе программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы» муниципальный бюджет планирует выделить в 2008-2012 гг. 1 млн. руб.

4.3.2.1. Образование

В Комплексной программе развития Каменского района цели развития системы образования сформулированы следующим образом:

1. Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование.

2.  Сохранение и развитие единого образовательного пространства в районе.

3. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни.

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

5. Повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях.

6. Оптимизация сети и структуры образования района, укрепление кадрового потенциала.

Исходя из поставленных целей, определены и конкретные задачи:

1. Сохранение основной части учреждений образования всех уровней, традиций и эффективного осуществления их образовательной деятельности.

2. Реструктуризация системы образования на территории района.

3. Совершенствование социальной защиты работников образования и обучающихся.

4. Дальнейшее повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.

5. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для развития личности и реализации ее индивидуальных возможностей.

6. Реализация приоритетного национального проекта «Образование».

Согласно Комплексной программе социально-экономического развития района на 2008-2012 годы, за период действия программы на образовательную сферу в Каменском районе планируется выделение следующих сумм (см. Таблица 5.2). Кроме того, в 2011-2012 гг. за счет средств федерального, краевого и местного бюджета планируется строительство двух средних школ – в селах Аллак и Верх-Аллак. Объемы финансирования строительства составят по 20 млн. руб. на каждую школу.

Таблица 6

Планируемые затраты на образовательную сферу в Каменском районе

| Наименование мероприятия | Финансирование, млн. руб. | Наименование мероприятия | Финансирование, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в школах |  | Ремонт пола в школах: |  |
| Аллакская СШ | 0.2 | Новоярковская СШ | 0.1 |
| Гоноховская СШ | 0.3 | Гоноховская СШ | 0.2 |
| Столбовская СШ | 0.4 | Строительство гаражей в школах |  |
| Аллакская ДОУ | 0.2 | Корниловская СШ | 0.1 |
| Замена электропроводки в школах |  | Новоярковская СШ | 0.1 |
| Аллакская СШ | 0.2 | Перенос мастерской труда в здание школы |  |
| Верх-Аллакская СШ | 0.2 | Верх-Аллакская СШ | 0.2 |
| Луговская СШ | 0.5 | Ветренотелеутская СШ | 0.2 |
| Рыбинская СШ | 1.0 | Ремонт крыши |  |
| Столбовская СШ | 0.8 | Аллакская ДОУ | 0.4 |
| Новоярковская ДОУ | 0.2 | Верх-Аллакская ДОУ | 0.2 |
| Капитальный ремонт спортзала |  | Ремонт кровли Октябрьская СШ | 0.2 |
| Гоноховской СШ | 0.3 | Замена системы отопления Луговской ДОУ | 0.2 |
| Корниловская СШ | 0.2 | Ремонт системы отопления Столбовская СШ | 0.4 |

Таблица 7

Планируемые затраты на образовательную сферу в Каменском районе

| Наименование мероприятия | Финансирование, млн. руб. |
| --- | --- |
| Информатизация образования за счет средств федерального бюджета | 1,5 |
| Приобретение автобусов по федеральной программе «Школьный автобус» | 4,0 |
| ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» | 1,3 |

В связи с участием Каменского района в федеральной программе «Школьный автобус», денежные средства, направляемые на финансирование приобретения автобусов, представляют собой существенную часть планируемых затрат на образовательную сферу.

В таблице 8 представлены мероприятия программы по развитию образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы.

Таблица 8

Мероприятия программы

«Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010» (млн. руб.)

| Направления реализации программы | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| «Одаренные дети» | 0,1 | 0,1 |
| «Развитие материально-технической базы школ»: Приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий | - | 1,1 |
| «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения | 1,5 | 6,3 |
| Организация летнего отдыха детей | 0,8 | 0,2 |
| Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей | - | 0,6 |

В таблицах 9 и 10 приведен расчет требуемой вместимости объектов образования на расчетный срок в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, определено необходимое количество объектов для строительства.

Таблица 9

Расчет требуемой мощности учреждений образовании на расчетный срок

| Сельские поселения и населенные пункты | Количество детей, чел. |  | Существующее и расчетное количество мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольного возраста (2021) | школьного возраста (2021) | Детское дошкольное учреждение |  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |  |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Норматив- ная потребностьмест | Прогнозируемая потребность мест | Существующее кол-во мест | Потреб- ность всего мест | Новое строи-тельст-во |
| Аллакский | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| с. Аллак | 98 | 97 | 90 | 83 |  | 392 | 92 | ** |
| п. Духовая | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| рзд. Родина | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| Верх-Аллакский | 36 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Аллак | 31 | 47 | 15 | 26 |  | 150 | 45 | ** |
| п. Михайловка | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| п. 3 Интернационал | 5 | 16 |  |  |  |  | 15 |  |
| Гоноховский | 115 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| с. Гонохово | 70 | 79 | 20 | 60 | 10 | 292 | 75 |  |
| п. Мыски | 35 | 39 |  | 30 | 15 | 50* | 37 |  |
| с. Обское | 10 | 12 |  |  |  | 200* | 11 |  |
| Корниловский | 105 | 134 |  |  |  |  |  |  |
| с. Корнилово | 105 | 134 | 30 | 89 | 15 | 190 | 127 |  |
| Новоярковский | 95 | 111 |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоярки | 95 | 111 | 60 | 81 |  | 350 | 105 |  |
| Плотниковский | 75 | 97 |  |  |  |  |  |  |
| с. Луговое | 63 | 75 | 30 | 54 |  | 240 | 71 |  |
| п. Калиновка | 6 | 13 |  |  |  | 96* | 12 |  |
| с. Плотниково | 6 | 9 |  |  |  | 90* | 9 |  |
| Попереченский | 84 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| с. Поперечное | 57 | 89 | 35 | 48 |  | 200 | 85 |  |
| п. Раздольный | 27 | 31 | 15 | 23 |  | 224* | 29 |  |
| Пригородный | 61 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| п. Октябрьский | 44 | 67 | 15 | 37 | 4 | 109 | 64 |  |
| ст. Новая Дубрава | 17 | 26 |  |  |  |  | 25 |  |
| п. Новодубровский | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| Рыбинский | 27 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| с. Рыбное | 22 | 95 | 35 | 19 |  | 400 | 90 |  |
| п. Самарский | 5 | 11 |  |  |  |  | 10 |  |
| Столбовский | 124 | 158 |  |  |  |  |  |  |
| с. Столбово | 61 | 90 |  | 52 | 26 | 460 | 86 |  |
| с. Дресвянка | 43 | 44 |  | 37 | 19 | 70* | 42 |  |
| с. Ключи | 9 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
| с. Малетино | 11 | 14 |  |  |  | 25* | 13 |  |
| с. Соколово | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Телеутский | 15 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| с.Ветренотелеутское | 7 | 18 |  |  |  | 100* | 17 |  |
| с.Подветренотелеутское | 8 | 14 |  |  |  |  | 13 |  |
| Толстовский | 72 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| п. Толстовский | 65 | 70 |  | 55 | 28 | 192 | 67 |  |
| п. Тамбовский | 7 | 10 |  |  |  | 136* | 10 |  |
| Филипповский | 61 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| п. Филипповский | 45 | 51 | 14 | 38 | 5 | 160* | 48 |  |
| п. Зеленая Дубрава | 16 | 20 |  |  |  |  | 19 |  |
| Итого по району | 976 | 1304 | 359 | 732 | 122 | 4166 | 1239 |  |

*- начальные школы

** - планируемое строительство школ согласно Комплексной программе

Таблица 10

Расчет требуемой мощности учреждений образовании на расчетный срок

| Сельские поселения и населенные пункты | Количество детей, чел. |  | Существующее и расчетное количество мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольного возраста (2033) | школьного возраста (2033) | Детское дошкольное учреждение |  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |  |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Норматив- ная потребностьмест | Прогнозируемая потребность мест | Существующее кол-во мест | Потреб- ность всего мест | Новое строи-тельст-во |
| Аллакский | 120 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| с. Аллак | 112 | 102 | 90 | 95 |  | 392 | 97 | ** |
| п. Духовая | 8 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| рзд. Родина | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Верх-Аллакский | 39 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Аллак | 34 | 53 | 15 | 29 |  | 150 | 51 | ** |
| п. Михайловка | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| п. 3 Интернационал | 5 | 18 |  |  |  |  | 17 |  |
| Гоноховский | 128 | 145 |  |  |  |  |  |  |
| с. Гонохово | 78 | 88 | 20 | 66 | 13 | 292 | 84 |  |
| п. Мыски | 39 | 43 |  | 33 | 16 | 50* | 41 |  |
| с. Обское | 11 | 14 |  |  |  | 200* | 13 |  |
| Корниловский | 118 | 151 |  |  |  |  |  |  |
| с. Корнилово | 118 | 151 | 30 | 100 | 20 | 190 | 144 |  |
| Новоярковский | 104 | 121 |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоярки | 104 | 121 | 60 | 88 |  | 350 | 116 |  |
| Плотниковский | 80 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| с. Луговое | 68 | 80 | 30 | 58 |  | 240 | 76 |  |
| п. Калиновка | 6 | 14 |  |  |  | 96* | 13 |  |
| с. Плотниково | 6 | 10 |  |  |  | 90* | 10 |  |
| Попереченский | 98 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| с. Поперечное | 67 | 105 | 35 | 57 |  | 200 | 100 |  |
| п. Раздольный | 31 | 34 | 15 | 26 |  | 224* | 32 |  |
| Пригородный | 68 | 103 |  |  |  |  |  |  |
| п. Октябрьский | 49 | 74 | 15 | 42 | 6 | 109 | 71 |  |
| ст. Новая Дубрава | 19 | 29 |  |  |  |  | 28 |  |
| п. Новодубровский | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Рыбинский | 31 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| с. Рыбное | 25 | 105 | 35 | 21 |  | 400 | 100 |  |
| п. Самарский | 6 | 12 |  |  |  |  | 11 |  |
| Столбовский | 137 | 177 |  |  |  |  |  |  |
| с. Столбово | 71 | 105 |  | 60 | 30 | 460 | 100 |  |
| с. Дресвянка | 43 | 44 |  | 37 | 18 | 70* | 42 |  |
| с. Ключи | 10 | 12 |  |  |  |  | 11 |  |
| с. Малетино | 13 | 16 |  |  |  | 25* | 15 |  |
| с. Соколово | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Телеутский | 22 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| с.Ветренотелеутское | 10 | 26 |  |  |  | 100* | 25 |  |
| с.Подветренотелеутское | 12 | 21 |  |  |  |  | 20 |  |
| Толстовский | 104 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| п. Толстовский | 94 | 101 |  | 80 | 40 | 192 | 96 |  |
| п. Тамбовский | 10 | 14 |  |  |  | 136* | 13 |  |
| Филипповский | 72 | 79 |  |  |  |  |  |  |
| п. Филипповский | 53 | 56 | 14 | 45 | 8 | 160* | 53 |  |
| п. Зеленая Дубрава | 19 | 23 |  |  |  |  | 22 |  |
| Итого по району | 1121 | 1479 | 359 | 837 | 151 | 4166 | 1409 |  |

*- начальные школы

** - планируемое строительство школ согласно Комплексной программе

Детские дошкольные учреждения (ДОУ) Каменского района с общим количеством 359 мест не в полной мере обеспечивают нормативные потребности, но реально существующие в районе потребности по числу мест для детей дошкольного возраста в целом закрывают.  Подсчет необходимого количества мест в детских садах на отчетный период, основываясь на нормативах СНиП, дает цифру 837 мест. Учитывая местные условия, планы по развитию района, демографическую ситуацию и наличие работающих детских дошкольных учреждений, мы даем прогноз возможной нехватки мест для детей в ДОУ в количестве 151 или 8-9 групп. Распределение дефицита мест в ДОУ по населенным пунктам района на отчетный период отражено в таблице.

На расчетный период район обеспечен школами в необходимом количестве и достаточной вместимости по всем сельсоветам. Необходимость нового капитального строительства объектов образования будет возникать исключительно по причине износа и аварийного состояния старых зданий или принятия решения о переводе средних школ из приспособленных помещений.

Такая потребность существует в селах Аллак и Верх-Аллак, но может возникнуть и в других населенных пунктах –  там, где реальный износ используемого помещения потребует решения вопроса о строительстве нового здания или капитальной реконструкции существующего. Решение по конкретному объекту принимается властями с учетом всех имеющихся обстоятельств, а местоположение уточняется генеральным планом населенного пункта.

Демографический прогноз на отчетный период ставит на перспективу вопрос о необходимости решения о закрытии начальных школ в населенных пунктах Обское, Калиновка, Плотниково, Малетино, Тамбовский, так как потребность в учебных местах этих школ не превысит пяти. Из одиннадцати средних школ низкая наполняемость и соответственно необходимость принятия решения об изменении статуса прогнозируется для объекта в населенном пункте Верх-Аллак. Вышеуказанные меры потребуют распределения учащихся по ближайшим образовательным учреждениям с одновременным выделением автобусов для перевозки учащихся. Необходимый резерв учебных мест в образовательных учреждениях соответствующих сельсоветов имеется.

Обобщая информацию о состоянии системы дошкольного и общего среднего образования, отметим, что ввиду небольшой планируемой численности детей во многих населенных пунктах Каменского района, а также неполной посещаемости уже имеющихся учебных заведений, новые строить не рекомендуется, а необходимо провести комплексную реструктуризацию системы образования на территории района.

4.3.2.2. Здравоохранение

В Комплексной программе развития Каменского района цели развития здравоохранения сформулированы следующим образом:

1. Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности.

2. Снижение потерь здоровья населения района от заболеваемости, временной и стойкой утраты трудоспособности и смертности, повышение уровня средней продолжительности жизни.

3. Усиление профилактической направленности медицинской помощи.

Исходя из поставленных целей, определены и конкретные задачи:

1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

2. Создание правовых и экономических условий для предоставления населению гарантированного объема качественной медицинской помощи.

3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, репродуктивного здоровья, рождения здоровых детей, предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков.

Проект планировки предусматривает сохранение объектов системы медицинского обслуживания в существующем виде. Администрации Каменского района следует рассмотреть вопрос об открытии в перспективе фельдшерско-акушерских пунктов в крупных населенных пунктах, где эти объекты здравоохранения отсутствуют (станция Новая Дубрава и село Подветреннотелеутское).

4.3.2.3. Социальное обеспечение

За последние годы в районе не уменьшилось количество граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Демографический анализ показал, что в районе много пенсионеров, в том числе одиноких и нуждающихся в поддержке. Самая большая численность пенсионеров на 2008 год отмечена в Корниловском сельсовете. Отношение численности пенсионеров к числу граждан, находящихся в трудоспособном возрасте составляет в среднем по сельсоветам 2:5, что является достаточно серьезным отрицательным демографическим показателем.

В результате анализа выявлено также, что между количеством неблагополучных и многодетных семей существует определенная зависимость. Особенно четко это проявляется в таких сельсоветах, как: Аллакский, Пригородный, Толстовский и Филипповский.

Каменский район относится к территориям с высоким уровнем инвалидности. Как отмечено в Томе 2 (Материалы обоснований схемы территориального планирования), инвалиды составляют 6% населения района. В работе с инвалидами сохраняется ряд проблем, требующих системного подхода и комплексного решения. Серьезной проблемой для района остается трудоустройство инвалидов, их профессиональная реабилитация.

На процесс трудоустройства инвалидов негативно влияет несоответствие предлагаемых условий труда показаниям к труду, рекомендованным инвалидам, а зачастую и отсутствие вакансий на селе.

Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки населения, адресное предоставление пособий, субсидий, вопрос об увеличении адресной социальной поддержки жителей района остается актуальным. В районе по-прежнему недостаточно средств для решения всех проблем социально-незащищенных слоев граждан.

Как отмечено в Комплексной программе развития Каменского района на перспективу, продолжится тенденция роста расходов на мероприятия социальной политики. Положительно на проблеме социальной реабилитации должна сказаться деятельность Фонда социального страхования, направленная на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

За счет средств федерального бюджета, согласно Комплексной программе, планируется в 2008-2012 гг. предоставить многодетным семьям скидки в размере 30% за оплату ЖКУ в т.ч. топлива в пределах норм. Общий объем финансирования по этому направлению составит 4,5 млн. руб.  Более 1 млн. руб. средств из федерального бюджета в течение пяти лет будет потрачено на летнее оздоровление детей из многодетных семей.

4.3.2.4. Культура

В Комплексной программе развития Каменского района цели развития культуры сформулированы следующим образом:

1. Сохранение сформированного за многие годы культурного потенциала района.

2. Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителями района.

3. Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры.

Исходя из этого определены и задачи:

1. Принятие всех мер по сохранению учреждений культуры при реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Обеспечение равных возможностей для населения разных социальных групп для получения доступа к культурным ценностям.

3. Создание условий для расширения услуг организаций культуры и охвата культурно-массовыми мероприятиями всех слоев населения.

Согласно Комплексной программе, планируется провести капитальный ремонт сельских домов культуры в селах Поперечное и Рыбное за счет средств федерального, краевого и местного бюджета общим объемом 6 млн. руб.  На создание районной межпоселенческой библиотеки муниципальный бюджет  выделит 500 тыс. руб.   На приобретение справочников энциклопедической, художественной литературы на электронных носителях для библиотеки  будет потрачен 1 млн. руб. за счет краевого бюджета.

В таблице 11 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Каменского района на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности населения и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СНиП 2.07.01-89* для расчета количества посетительских мест клубов сельских поселений.

Таблица 11

Расчет потребности учреждений

культурно-досугового назначения на первую очередь и расчетный срок

| Сельские поселения и населенные пункты | Население, первая очередь (2021 г) | Население, расчетный срок (2033 г) | Существующее и расчетное количество мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест 2021\2033 | Новое строительство (мест) 2021\2033 |
| Аллакский | 1183 | 1333 |  |  |  |
| с. Аллак | 1067 | 1218 | 120 | 300\300 | 180\180 |
| п. Духовая | 100 | 112 | 50 | * |  |
| рзд. Родина | 16 | 3 |  | * |  |
| Верх-Аллакский | 637 | 686 |  |  |  |
| с. Верх-Аллак | 518 | 571 | 120 | 200\200 |  |
| п. Михайловка | 22 | 9 |  | * |  |
| п. 3 Интернационал | 97 | 106 | 60 | * |  |
| Гоноховский | 1437 | 1576 |  |  |  |
| с. Гонохово | 893 | 976 | 150 | 250\300 | 100\150 |
| п. Мыски | 421 | 465 | 20 | 170\180 | 150\160 |
| с. Обское | 123 | 135 | 20 | * |  |
| Корниловский | 1873 | 2108 |  |  |  |
| с. Корнилово | 1873 | 2108 | 200 | 400\460 | 200\260 |
| Новоярковский | 1237 | 1350 |  |  |  |
| с. Новоярки | 1237 | 1350 | 404 | 300\350 |  |
| Плотниковский | 1124 | 1200 |  |  |  |
| с. Луговое | 908 | 971 | 250 | 250\300 |  |
| п. Калиновка | 107 | 114 | 50 | * |  |
| с. Плотниково | 109 | 115 | 50 | * |  |
| Попереченский | 1205 | 1395 |  |  |  |
| с. Поперечное | 917 | 1063 | 300 | 250\300 |  |
| п. Раздольный | 288 | 332 | 70 | 140\150 |  |
| Пригородный | 675 | 740 |  |  |  |
| п. Октябрьский | 518 | 576 | 105 | 200\200 |  |
| ст. Новая Дубрава | 149 | 162 |  | * |  |
| п. Новодубровский | 8 | 2 |  | * |  |
| Рыбинский | 1161 | 1290 |  |  |  |
| с. Рыбное | 929 | 1034 | 250 | 300\300 |  |
| п. Самарский | 232 | 256 |  | 100\110 | 100\110 |
| Столбовский | 1873 | 2178 |  |  |  |
| с. Столбово | 1142 | 1324 | 160 | 300\350 | 140\190 |
| с. Дресвянка | 454 | 530 | 30 | 180\200 | 150\170 |
| с. Ключи | 154 | 180 | 40 | * |  |
| с. Малетино | 123 | 144 |  | * |  |
| с. Соколово | 0 | 0 |  | * |  |
| Телеутский | 332 | 458 |  |  |  |
| с. Ветренотелеутское | 236 | 324 | 150 | 100\150 |  |
| с. Подветреннотелеутское | 96 | 134 |  | * |  |
| Толстовский | 779 | 1092 |  |  |  |
| п. Толстовский | 612 | 871 | 100 | 220\250 | 120\150 |
| п. Тамбовский | 167 | 221 | 100 | *\100 |  |
| Филипповский | 531 | 620 |  |  |  |
| п. Филипповский | 387 | 456 | 30 | 170\180 | 140\150 |
| п. Зеленая Дубрава | 144 | 164 | 20 | * |  |
| Итого по району | 14047 | 16026 | 2849 | 3830\4380 | 1360\1600 |

* не нормируется

В значительной части населенных пунктов (Верх-Аллак, Луговое, Поперечное, Октябрьский, Рыбное, Ветренотелеутское и другие) объекты культуры и досуга соответствуют или близки к имеющимся нормативам по числу мест. В селе Новоярки вместимость объекта культуры превосходит существующие нормативы. В нескольких населенных пунктах таких объектов либо нет (Самарский), либо их вместимость меньше нормативной в два раза и более.

В целом по району нехватка объектов культурно-досугового назначения оценивается суммарной вместимостью 1600 мест. При этом для большинства населенных пунктов вопрос повышения вместимости сельских клубов может быть решен за счет реконструкции имеющихся объектов путем их расширения. Для населенных пунктов Аллак, Дресвянка, Корнилово, Самарский, Столбово, Филипповский предлагается новое строительство или капитальная реконструкция имеющихся объектов. Решение о строительстве учреждений культурно-досугового назначения предполагается принимать с учетом большой степени износа отдельных действующих объектов. Конкретные объекты и их местоположение будут определяться генеральными планами поселений.

4.3.2.5. Физическая культура и спорт

В Комплексной программе развития Каменского района цели развития физкультуры и спорта сформулированы следующим образом:

1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и организации активного отдыха населения.

Исходя из этого определены следующие задачи:

1.Совершенствование программно-методического и организационного обеспечения физического воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях и по месту жительства.

2. Разработка мер, направленных на более эффективное использование спортивных сооружений, находящихся на территории поселений.

3. Продолжение работы по укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта.

4.Организация районных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи в образовательных учреждениях, по месту жительства.

Нормативные документы (СНиП) рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом в соответствии со СНиП физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений. За счет имеющихся спортивных залов школ Каменского района подавляющее большинство населенных пунктов располагает необходимыми по площади пола спортивными залами общего пользования. В селе Поперечном имеются два спортивные зала, один из которых в доме культуры, соответственно возможности по пользованию крытыми спортивными сооружениями значительно шире.

Нормирование площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий нормативными документами предусматривается для населенных пунктов численностью населения более двух тысяч человек. В Каменском районе на расчетный срок численность более двух тысяч прогнозируется только для села Корнилово. С учетом того, что для населенных пунктов населением от 2 до 5 тыс. человек СНиП рекомендует предусматривать спортивный зал площадью 540 кв.м., в данном населенном пункте (Корнилово) может быть рекомендовано строительство дополнительного физкультурно-спортивного сооружения.

Многие спортивные объекты района нуждаются в реконструкции. В частности, три стадиона в селах Корнилово, Аллак, Рыбное потребуют капитального ремонта. Кроме того, потребуется строительство стадионов в с. Гонохово, п. Филипповском и с. Ветренотелеутское.

На создание районной спортшколы по Комплексной программе планируется потратить 1 млн. руб. из средств федерального, краевого и местного бюджета. Столько же будет выделено на приобретение спортивного инвентаря.

4.4. Мероприятия по развитию транспортного обеспечения

4.4.1. Автомобильный транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории Каменского района составляет 294,1 .км., в том числе с твердым покрытием 226,5км, дорог Регионального значения 59,5 км (Новосибирск - Барнаул), краевого значения 47,8 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 77%.

На территории района расположено 11 мостов протяженностью 135 п.м, в том числе железобетонных – 3, протяженностью 67,3 п.м.

Общественный автотранспорт представлен междугородними, пригородными и городскими автобусными перевозками. С Каменского автовокзала отправляются рейсы в города Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Славгород, соседние районные центры Баево, Тюменцево, Завьялово и другие населенные пункты края. Пригородные пассажирские перевозки осуществляются в сёла Каменского и Крутихинского районов.

В целом Каменский район характеризуется хорошей транспортной доступностью. Однако, при наличии и определении объемов финансирования, содержания и строительства автомобильных дорог Администрации Каменского района необходимо разработать программу привлечения средств пользователей дорог (хозяйств, предприятий), имеющих тяжелую технику для проведения работ по ремонту, содержанию и строительству дорог, а также для более комфортного пользования дорогами транзитных пассажиров и местных жителей необходимо повысить уровень придорожного сервисного обслуживания согласно нормам СНиП.

Ключевой задачей ближайших лет является сохранение сети дорог в работоспособном состоянии обеспечение своевременных ремонтных работ.

На планируемый период предлагается в целях развития потенциала автомобильного транспорта проведение мероприятий по строительству и реконструкции автодорог:

1.Реконструкция до 4 – 5 технической категории автодороги местного значения Плотниково – Раздольный (через Рыбное) - Зятьково, со строительством асфальтового участка дороги Самарский – Подветреннотелеутское, обеспечивающую пространственное единство территории района, общей протяженностью по району около 77 км.

2. Реконструкция до 4 – 5 технической категории автодорог местного значения Верх-Аллак – Шайдурово; Обское – Быково; Ключи – Милованово.

Общая протяженность нового строительства составит около 30 км.

4.4.2. Речной транспорт

В настоящее время речной транспорт Каменского района представлен пассажирскими перевозками (2 пригородных маршрута) и грузовыми перевозками (транспортировка баржами песка, щебня и др.). Обь – река судоходная, поэтому на перспективу рекомендуется активнее использовать эту транспортную артерию не только в районом масштабе, но и региональном (связь с Новосибирской, Томской и Тюменской областями). Проектом также предлагается устройство пристаней в районах строящихся и проектируемых баз отдыха (район с. Соколово, с.Малетино).

4.4.3. Воздушный транспорт

Воздушный транспорт Каменского района представлен  законсервированным военным аэродромом, расположенным в 9 км к западу от г. Камень-на-Оби. Аэродром принимает  малые гражданские воздушные суда медицинского и сельскохозяйственного назначения.

Схемой территориального планирования изменений в сфере воздушного транспорта не предусмотрено.

4.4.4. Железнодорожный транспорт

По территории Каменского района проходит Среднесибирская магистраль Западно-Сибирской железной дороги. C вводом в эксплуатацию в 2009 году второго мостового перехода через Обь, Среднесибирская магистраль станет главным грузовым ходом Западно-Сибирской железной дороги. Кроме того, через станцию Камень-на-Оби курсируют пассажирские поезда дальнего следования и пригородные поезда до Карасука, Барнаула и Плотинной.

4.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов  инженерной и коммунальной инфраструктуры

4.5.1 Водоснабжение

В настоящее время скважины сооружаются, как правило, не только без проведения поисково-разведочных работ, но и без гидрогеологических обоснований, заключений, соответствующего геологического контроля. В пределах Западно-Сибирского артезианского бассейна часто эксплуатируются водоносные отложения, сложенные мелкими тонкими фракциями песков, вследствие чего обладают низкой водоотдачей и требуют бурения большего числа скважин, чем, если бы пробурить и оборудовать на более глубокие и продуктивные горизонты.

Вышедшие из строя разведочно-эксплуатационные скважины подлежат ликвидации, как потенциальные источники загрязнения подземных вод.

На действующих водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах необходимо вести мониторинг режима эксплуатации и качества подземных вод.

На водозаборах предусматривается строительство станции водоподготовки.

Согласно планам Комплексной программы, предполагается замена водоразборных колонок и ремонт водопровода в Аллакском,  Верх-Аллакском, Столбовском и других сельсоветах.

Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды

Удельные нормативы потребления воды на одного человека в л/сутки приняты согласно СНиП 2.04.02.-84* и «Методических рекомендаций формирования нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства», с учетом степени благоустройства и поения личного скота (малых населенных пунктов).

Расходы воды животноводческих ферм и фермерских хозяйств по технологическим нормам.

Прогнозные расходы на нужды промышленных площадок приняты на основании укрупненных норм. Данные расчетов уточняются на последующих этапах проектирования в связи с отсутствием сведений об объемах  продукции и технологии производства.

Суммарный суточный расход составит:

- на первую очередь всего – 4,9 тыс.м3/сутки,

в том числе коммунально-бытовые – 3,4 тыс.м3/сут – 69%;

сельского хозяйства – 0,5 тыс.м3/сут – 11%;

производство и прочие – 1,0 тыс.м3/сут – 20%;

- на расчетный срок всего – 8,2 тыс.м3/сут

в том числе коммунально-бытовые – 4,9 тыс.м3/сут – 60%;

сельского хозяйства – 1,1 тыс.м3/сут – 13%;

производство и прочие – 2,2 тыс.м3/сут – 27%.

Источники водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет базироваться на использовании подземных вод.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения с требованиями СаНПиН предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 30-50 метров вокруг каждой скважины (в зависимости от защищенности горизонта).

Зоны ограничений (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения

Станции водоподготовки

Основной задачей при подаче воды потребителю является доведение нормативных значений компонентов, содержание которых превышают нормативы СанПиН. Для сельских поселений строительство станций водоподготовки модульного контейнерного типов.

Мероприятия по организации системы водоснабжения района

- Организация водозаборов, своевременная реконструкция и ремонт скважин.

- Строительство централизованных систем водоснабжения (объединенных хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения), обеспечивающие снабжение качественной водой потребителей и надежность пожаротушения любого здания и объекта населенного пункта.

- Установка приборов учета не только на групповых водозаборах, но и на каждой скважине; отчет недропользователя по водоотбору из каждой скважины.

Сводная таблица по водопотреблению и водоотведению

Табл. 12

| № п/п | Сельские поселения | Население, чел |  | Водопотребление, м3/сутки |  | Водоотведение, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 380 | 600 | 313 | 477 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 226 | 367 | 176 | 283 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 576 | 947 | 457 | 728 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 696 | 1116 | 578 | 893 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 440 | 717 | 354 | 556 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 343 | 519 | 287 | 407 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 430 | 831 | 346 | 633 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 213 | 341 | 170 | 266 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 367 | 586 | 299 | 460 |
| 10 | Столбовский | 1823 | 2178 | 702 | 1289 | 560 | 1011 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 107 | 199 | 89 | 155 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 232 | 435 | 195 | 359 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 160 | 265 | 129 | 206 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 4872 | 8212 | 3953 | 6434 |
| В том числе: коммунально-бытовые |  |  |  | 3395 | 4920 | 2973 | 4237 |
| Сельское хозяйство |  |  |  | 469 | 1086 | 280 | 665 |
| Производство, прочие |  |  |  | 1008 | 2206 | 700 | 1532 |

Водопотребление по каждому населенному пункту (расчетный срок)

Табл.13

| № п/п | Сельское поселение | Расход воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | Обществ. коммун. сектор | Сельское хоз-во | Произв-во | прочие | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аллакский | 316 | 46 | 79 | 68 | 91 | 600 |
|  | Аллак | 286 | 42 | 73 | 68 | 85 | 554 |
|  | Духовая | 26 | 3 | 6 | - | 4 | 39 |
|  | рзд.Родина | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 2 | Верх-Аллакский | 160 | 30 | 82 | 66 | 29 | 367 |
|  | Верх-Аллак | 132 | 25 | 46 | 12 | 21 | 236 |
|  | Михайловка | 4 | 1 | 23 | 18 | 1 | 47 |
|  | 3 Интернационал | 24 | 4 | 13 | 36 | 7 | 84 |
| 3 | Гоноховский | 373 | 70 | 156 | 253 | 95 | 947 |
|  | Гонохово | 235 | 50 | 21 | 215 | 70 | 591 |
|  | Мыски | 31 | 5 | 8 | 22 | 4 | 70 |
|  | Обское | 107 | 15 | 127 | 16 | 21 | 286 |
| 4 | Корниловский | 550 | 180 | 29 | 229 | 128 | 1116 |
|  | Корнилово | 550 | 180 | 29 | 229 | 128 | 1116 |
| 5 | Новоярковский | 340 | 70 | 169 | 87 | 51 | 717 |
|  | Новоярки | 340 | 70 | 169 | 87 | 51 | 717 |
| 6 | Плотниковский | 274 | 47 | 54 | 67 | 74 | 519 |
|  | Луговое | 224 | 39 | 43 | 28 | 66 | 400 |
|  | Калиновка | 26 | 4 | 2 | 16 | 3 | 51 |
|  | Плотниково | 27 | 4 | 9 | 23 | 5 | 68 |
| 7 | Попереченский | 416 | 147 | 118 | 84 | 66 | 831 |
|  | Поперечное | 326 | 108 | 92 | 65 | 48 | 639 |
|  | Раздольный | 90 | 39 | 26 | 19 | 18 | 192 |
| 8 | Пригородный | 172 | 34 | 73 | 20 | 42 | 341 |
|  | Октябрьский | 133 | 27 | 60 | 20 | 32 | 272 |
|  | Новая Дубрава | 37 | 6 | 13 | - | 8 | 64 |
|  | Новодубровский | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| 9 | Рыбинский | 297 | 58 | 102 | 69 | 60 | 586 |
|  | Рыбное | 238 | 47 | 59 | 60 | 48 | 452 |
|  | Самарский | 59 | 11 | 43 | 9 | 12 | 134 |
| 10 | Столбовский | 624 | 96 | 125 | 310 | 134 | 1289 |
|  | Столбово | 318 | 58 | 10 | 155 | 68 | 609 |
|  | Дресвянка | 127 | 16 | 45 | 20 | 27 | 235 |
|  | Ключи | 92 | 15 | 45 | 89 | 21 | 262 |
|  | Малетино | 83 | 6 | 23 | 46 | 17 | 175 |
|  | Соколово | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| 11 | Телеутский | 104 | 13 | 29 | 26 | 27 | 199 |
|  | Ветреннотелеутское | 75 | 9 | 26 | 23 | 18 | 151 |
|  | Подветренно телеутское | 29 | 4 | 3 | 3 | 9 | 48 |
| 12 | Толстовский | 274 | 51 | 28 | 41 | 41 | 435 |
|  | Толстовский | 223 | 41 | 7 | 35 | 29 | 335 |
|  | Тамбовский | 51 | 10 | 21 | 6 | 12 | 100 |
| 13 | Филипповский | 143 | 32 | 42 | 23 | 25 | 265 |
|  | Филипповский | 105 | 26 | 17 | 19 | 18 | 185 |
|  | Зеленая Дубрава | 38 | 6 | 25 | 4 | 7 | 80 |
|  | Итого | 4046 | 874 | 1086 | 1343 | 863 | 8212 |

4.5.2 Водоотведение (канализация)

Проектом предлагается организация централизованных систем канализации с комплексом очистных сооружений в населенных пунктах с численностью жителей более 200 человек, в остальных населенных пунктах – централизованная система с очистными сооружениями для центров поселков (для зданий школ, детских садов, административных и общественных зданий) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малыми расходами. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за высокой себестоимости очистки 1м3 стока.

Нормы водоотведения и прогнозные расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод от жилых зданий определены на основании СНиП 2.04.03-85 и Методических рекомендаций по удельному среднесуточному водопотреблению.

Прогнозный расход сточных вод от сельскохозяйственных и промышленных объектов принят на основе анализа водоотведения существующих аналогичных предприятий и объектов. Суммарные суточные расходы приведены в таблицах 3.41; 3.46-3.49

Расходы стоков по районы на первую очередь составят: всего – 3953 м3/сутки

В том числе  - коммунально-бытовые – 2973 м3/сутки

-  сельское хозяйство – 280 м3/сутки

-  производство и прочие – 700 м3/сутки.

На расчетный срок всего – 6434 м3/сутки

В том числе – коммунально-бытовые – 4237 м3/сутки

- сельское хозяйство – 665 м3/сутки

- производство и прочие – 1532 м3/сутки.

Сточные воды от животноводческих комплексов очищаются на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Для организации систем водоотведения производственных площадок должно предусматриваться строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на следующих стадиях  проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Канализация по каждому населенному пункту

Табл.14

| № п/п | Сельское поселение | Расход стоков, м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | Обществ. коммун. сектор | Сельское хоз-во | Произв-во | прочие | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аллакский | 286 | 32 | 48 | 48 | 63 | 477 |
|  | Аллак | 260 | 29 | 44 | 48 | 59 | 440 |
|  | Духовая | 23 | 2 | 4 | - | 3 | 39 |
|  | рзд.Родина | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 2 | Верх-Аллакский | 144 | 21 | 51 | 47 | 20 | 203 |
|  | Верх-Аллак | 119 | 17 | 28 | 9 | 15 | 188 |
|  | Михайловка | 3 | 1 | 15 | 13 | - | 32 |
|  | 3 Интернационал | 22 | 3 | 8 | 25 | 5 | 63 |
| 3 | Гоноховский | 334 | 50 | 109 | 168 | 67 | 728 |
|  | Гонохово | 211 | 35 | 14 | 146 | 49 | 455 |
|  | Мыски | 27 | 4 | 6 | 13 | 3 | 53 |
|  | Обское | 96 | 11 | 89 | 9 | 15 | 220 |
| 4 | Корниловский | 495 | 126 | 20 | 162 | 90 | 893 |
|  | Корнилово | 495 | 126 | 20 | 162 | 90 | 893 |
| 5 | Новоярковский | 306 | 49 | 104 | 62 | 35 | 556 |
|  | Новоярки | 306 | 49 | 104 | 62 | 35 | 556 |
| 6 | Плотниковский | 251 | 36 | 26 | 46 | 48 | 407 |
|  | Луговое | 202 | 28 | 22 | 19 | 42 | 313 |
|  | Калиновка | 24 | 4 | 1 | 11 | 2 | 42 |
|  | Плотниково | 25 | 4 | 3 | 16 | 4 | 52 |
| 7 | Попереченский | 372 | 88 | 60 | 59 | 51 | 633 |
|  | Поперечное | 294 | 65 | 42 | 46 | 39 | 486 |
|  | Раздольный | 81 | 23 | 18 | 13 | 12 | 147 |
| 8 | Пригородный | 155 | 24 | 44 | 14 | 29 | 266 |
|  | Октябрьский | 120 | 19 | 36 | 14 | 24 | 213 |
|  | Новая Дубрава | 33 | 4 | 8 | - | 5 | 50 |
|  | Новодубровский | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 9 | Рыбинский | 267 | 41 | 62 | 48 | 42 | 460 |
|  | Рыбное | 214 | 33 | 36 | 42 | 34 | 349 |
|  | Самарский | 53 | 8 | 26 | 6 | 8 | 101 |
| 10 | Столбовский | 553 | 69 | 80 | 218 | 91 | 1011 |
|  | Столбово | 278 | 41 | 6 | 109 | 45 | 470 |
|  | Дресвянка | 114 | 12 | 28 | 14 | 19 | 188 |
|  | Ключи | 83 | 11 | 27 | 62 | 14 | 197 |
|  | Малетино | 75 | 4 | 16 | 32 | 12 | 139 |
|  | Соколово | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Телеутский | 94 | 9 | 16 | 19 | 17 | 155 |
|  | Ветреннотелеутское | 68 | 6 | 16 | 17 | 11 | 118 |
|  | Подветренно телеутское | 26 | 3 | - | 2 | 6 | 37 |
| 12 | Толстовский | 246 | 36 | 19 | 28 | 30 | 359 |
|  | Толстовский | 201 | 29 | 4 | 24 | 21 | 279 |
|  | Тамбовский | 45 | 7 | 15 | 4 | 9 | 80 |
| 13 | Филипповский | 128 | 22 | 26 | 15 | 15 | 206 |
|  | Филипповский | 94 | 18 | 10 | 12 | 10 | 144 |
|  | Зеленая Дубрава | 34 | 4 | 16 | 3 | 5 | 62 |
|  | Итого | 3634 | 603 | 665 | 934 | 598 | 6434 |

Системы коммунального водоотведения

Табл.15

| № п/п | Сельское поселение | Население, человек |  | Стоки, м3/сутки |  | Очистные сооружения (производительность), м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 244 | 318 |  |  |
|  | Аллак | 1067 | 1218 | 225 | 289 | 250 | 300 |
|  | Духовая | 100 | 112 | 17 | 25 | автономное | автономное |
|  | рзд.Родина | 16 | 3 | 2 | 4 | автономное | автономное |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 127 | 165 |  |  |
|  | Верх-Аллак | 518 | 571 | 105 | 136 | 100 | 200 |
|  | Михайловка | 22 | 9 | 3 | 4 | автономное | автономное |
|  | 3 Интернационал | 97 | 106 | 19 | 25 | автономное | автономное |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 304 | 384 |  |  |
|  | Гонохово | 893 | 976 | 198 | 246 | 200 | 300 |
|  | Мыски | 123 | 135 | 27 | 31 | автономное | автономное |
|  | Обское | 421 | 465 | 79 | 107 | автономное | автономное |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 456 | 621 |  |  |
|  | Корнилово | 1873 | 2108 | 456 | 621 | 500 | 700 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 261 | 355 |  |  |
|  | Новоярки | 1237 | 1350 | 261 | 355 | 300 | 400 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 235 | 287 |  |  |
|  | Луговое | 908 | 971 | 184 | 230 | 200 | 300 |
|  | Калиновка | 107 | 114 | 27 | 28 | автономное | автономное |
|  | Плотниково | 109 | 115 | 24 | 29 | автономное | автономное |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 274 | 463 |  |  |
|  | Поперечное | 917 | 1063 | 233 | 359 | 300 | 400 |
|  | Раздольный | 288 | 332 | 41 | 104 | автономное | 150 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 129 | 179 |  |  |
|  | Октябрьский | 518 | 576 | 97 | 139 | 100 | 150 |
|  | Новая Дубрава | 149 | 162 | 30 | 37 | автономное | автономное |
|  | Новодубровский | 8 | 2 | 2 | 3 | автономное | автономное |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 233 | 308 |  |  |
|  | Рыбное | 929 | 1034 | 185 | 247 | 200 | 300 |
|  | Самарский | 232 | 256 | 48 | 61 | автономное | автономное |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 377 | 622 |  |  |
|  | Столбово | 1142 | 1324 | 223 | 319 | 200 | 350 |
|  | Дресвянка | 454 | 530 | 53 | 126 | 100 | 150 |
|  | Ключи | 154 | 180 | 50 | 94 | автономное | автономное |
|  | Малетино | 123 | 144 | 47 | 79 | автономное | автономное |
|  | Соколово | 0 | 0 | 4 | 4 | автономное | автономное |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 65 | 103 |  |  |
|  | Ветреннотелеутское | 236 | 324 | 37 | 74 | 50 | 100 |
|  | Подветренно- телеутское | 96 | 134 | 28 | 29 | автономное | автономное |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 162 | 282 |  |  |
|  | Толстовский | 612 | 871 | 143 | 230 | 200 | 250 |
|  | Тамбовский | 167 | 221 | 19 | 52 | автономное | автономное |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 106 | 150 |  |  |
|  | Филипповский | 387 | 456 | 78 | 112 | 100 | 150 |
|  | Зеленая Дубрава | 144 | 164 | 28 | 38 | автономное | автономное |
|  | Итого по району | 14047 | 16026 | 2973 | 4237 | 2500 | 4200 |

4.5.3 Электроснабжение

Существующая система электроснабжения обеспечит надежное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с их категориями. В отношении надежности электроснабжения электрические нагрузки потребителей относятся  ко 2 и 3 категориям. К первой категории относятся насосные станции 1 и 2 подъема, котельные, питание которых от двух независимых источников и резервное питание решается по каждому объекту конкретно.

Расчетные нагрузки составят:

На первую очередь – 21,7 тыс.кВТ, мощность – 19,3 тыс.кВа;

На расчетный срок – 16,0 тыс. кВТ, мощность – 14,1 тыс.кВа.

Основными потребителями являются коммунально-бытовые (население и административно-общественные сектора). Нагрузки составят приблизительно 60% от всех потребителей.

Электропотребление составит 45,56 млн.Квт/час в год, в том числе на 1 очередь 36,07 млн.кВТ/час в год.

Удельное электропотребление – 2842 кВТ/час в год на одного человека на расчетный срок, на первую очередь 2567 кВТ/час в год на человека.

Сводная таблица электроснабжения по сельским поселениям

Табл. 16

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Нагрузка, кВТ |  | Потребная мощность, кВа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 1235 | 1647 | 1065 | 1466 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 765 | 1177 | 781 | 1047 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 1611 | 2120 | 1358 | 1921 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 2036 | 2679 | 1809 | 2390 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 1853 | 2438 | 1576 | 2170 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 962 | 1282 | 864 | 1141 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 1408 | 1955 | 1276 | 1740 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 766 | 1064 | 718 | 947 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 1152 | 1536 | 998 | 1383 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 2490 | 3458 | 2274 | 3043 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 338 | 504 | 346 | 453 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 840 | 1167 | 768 | 1039 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 497 | 637 | 421 | 566 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 15953 | 21664 | 14254 | 19306 |

В том числе: - коммунально-бытовые                       10302        13129       8962          11685

Электроснабжение в разрезе населенных пунктов (расчетный срок)

Табл.17

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Нагрузки, кВТ |  |  |  |  |  | Мощность, кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. Срок | население | Обществ. Коммун. Сектор | Сельское хоз-во | Произв-во | прочие | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 945 | 272 | 125 | 110 | 180 | 1647 | 1466 |
|  | Аллак | 1067 | 1218 | 870 | 262 | 125 | 110 | 174 | 1541 | 1371 |
|  | Духовая | 100 | 112 | 67 | 16 | - | - | 13 | 96 | 85 |
|  | рзд.Родина | 16 | 3 | 8 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 488 | 134 | 387 | 97 | 71 | 1177 | 1047 |
|  | Верх-Аллак | 518 | 571 | 408 | 119 | 211 | 12 | 59 | 809 | 720 |
|  | Михайловка | 22 | 9 | 10 | 2 | 146 | 20 | 2 | 180 | 160 |
|  | 3 Интернационал | 97 | 106 | 70 | 13 | 30 | 65 | 10 | 188 | 167 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 1023 | 203 | 360 | 275 | 259 | 2120 | 1921 |
|  | Гонохово | 893 | 976 | 670 | 150 | 50 | 200 | 180 | 1250 | 1143 |
|  | Мыски | 123 | 135 | 73 | 11 | 10 | 65 | 9 | 168 | 150 |
|  | Обское | 421 | 465 | 280 | 42 | 300 | 10 | 70 | 702 | 628 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 1445 | 405 | 150 | 491 | 188 | 2679 | 2390 |
|  | Корнилово | 1873 | 2108 | 1445 | 405 | 150 | 491 | 188 | 2679 | 2390 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 810 | 230 | 1018 | 200 | 180 | 2438 | 2170 |
|  | Новоярки | 1237 | 1350 | 810 | 230 | 1018 | 200 | 180 | 2438 | 2170 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 775 | 148 | 137 | 118 | 104 | 1282 | 1141 |
|  | Луговое | 908 | 971 | 638 | 119 | 92 | 43 | 68 | 960 | 854 |
|  | Калиновка | 107 | 114 | 68 | 14 | 10 | 32 | 18 | 142 | 126 |
|  | Плотниково | 109 | 115 | 69 | 15 | 35 | 43 | 18 | 180 | 161 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 880 | 242 | 467 | 190 | 176 | 1955 | 1740 |
|  | Поперечное | 917 | 1063 | 700 | 190 | 370 | 160 | 140 | 1560 | 1390 |
|  | Раздольный | 288 | 332 | 180 | 52 | 97 | 30 | 36 | 395 | 350 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 480 | 91 | 339 | 80 | 74 | 1064 | 947 |
|  | Октябрьский | 518 | 576 | 378 | 76 | 295 | 80 | 56 | 885 | 788 |
|  | Новая Дубрава | 149 | 162 | 97 | 14 | 43 | - | 18 | 172 | 154 |
|  | Новодубровский | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | 5 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 861 | 182 | 220 | 103 | 170 | 1536 | 1383 |
|  | Рыбное | 929 | 1034 | 709 | 141 | 108 | 90 | 140 | 1188 | 1070 |
|  | Самарский | 232 | 256 | 152 | 41 | 112 | 13 | 30 | 348 | 313 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 1546 | 422 | 626 | 650 | 214 | 3458 | 3043 |
|  | Столбово | 1142 | 1324 | 984 | 275 | 32 | 440 | 120 | 1851 | 1628 |
|  | Дресвянка | 454 | 530 | 368 | 98 | 258 | 30 | 41 | 790 | 695 |
|  | Ключи | 154 | 180 | 95 | 23 | 176 | 120 | 29 | 443 | 392 |
|  | Малетино | 123 | 144 | 96 | 24 | 154 | 60 | 22 | 356 | 313 |
|  | Соколово | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | - | 2 | 18 | 15 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 242 | 59 | 71 | 100 | 32 | 504 | 453 |
|  | Ветреннотелеутское | 236 | 324 | 176 | 44 | 58 | 77 | 21 | 376 | 334 |
|  | Подветренно- телеутское | 96 | 134 | 66 | 15 | 13 | 23 | 11 | 128 | 119 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 667 | 182 | 105 | 111 | 102 | 1167 | 1039 |
|  | Толстовский | 612 | 871 | 523 | 141 | 20 | 98 | 76 | 858 | 764 |
|  | Тамбовский | 167 | 221 | 144 | 41 | 85 | 13 | 26 | 309 | 275 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 333 | 57 | 91 | 109 | 47 | 637 | 566 |
|  | Филипповский | 387 | 456 | 248 | 42 | 18 | 80 | 29 | 417 | 370 |
|  | Зеленая Дубрава | 144 | 164 | 85 | 15 | 73 | 29 | 18 | 220 | 196 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 10495 | 2634 | 4096 | 2634 | 1805 | 21664 | 19326 |

4.5.4 Теплоснабжение

Проектом предлагается организация централизованного теплоснабжения для центров поселений (в первую очередь школ, клубов, детских садов, больниц и других общественных зданий) в сочетании с децентрализованным для одноэтажных домов.

В настоящее время требуется заменить оборудование нескольких котельных: в Аллакском сельсовете – 1 котел КВЗ-0,3; в Верх-Аллакском – 1 котла, в Столбовском сельсовете – 2 котла КВЗ-0,3; в Рыбинском – 2 котла КВЗ-04; в Гоноховском – 1 котел КВЗ-0,15; в Филлиповском сельсовете – 2 котла КВЗ-0,2; в Новоярковском – 2 котла КВЗ-0,3. Итого подлежат замене 11 котлов. За счет местных бюджетов необходимо будет провести и ремонт нескольких участков теплотрасс.

Территория района относится к I строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления минус 37º С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,4ºС. Количество отапливаемых дней  - 227.

Расчетная тепловая нагрузка составит:

Таблица 18

|  | 1 очередь, Гкал/час | Расчетный срок, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Всего | 147,92 | 188,83 |
| В том числе: |  |  |
| Коммунально-бытовые | 91.59 | 106.81 |
| Сельское хозяйство | 23.72 | 34.49 |
| Производство и прочие | 32.61 | 47.53 |

Годовой расход теплоэнергии составит:

На 1 очередь 126,03 тыс.Гкал/год,

На расчетный срок 146,42 тыс. Гкал/год

При газификации района котельные будут использовать в качестве топлива природный газ.

Сводная таблица по теплопотреблению

Табл.19

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Расход тепла, Гкал/час |  | Годовой расход, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 11,25 | 13,93 | 10,97 | 12,04 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 7,73 | 10,05 | 5,93 | 8,93 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 22,13 | 29,55 | 13,03 | 14,2 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 16,89 | 21,32 | 15,97 | 18,9 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 13,54 | 16,4 | 11,13 | 12,2 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 8,87 | 9,84 | 9,93 | 10,81 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 15,54 | 21,24 | 10,67 | 12,04 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 6,43 | 7,9 | 6,18 | 6,78 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 10,41 | 13,21 | 10,45 | 11,6 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 21,00 | 26,56 | 17,01 | 19,25 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 3,21 | 4,22 | 2,96 | 4,13 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 6,06 | 8,36 | 7,02 | 9,84 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 4,86 | 6,25 | 4,78 | 5,7 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 147,92 | 188,83 | 126,03 | 146,42 |

В том числе: - коммунально-бытовые                       91,59        106,81

- сельское хозяйство                             23,72        34,49

- производство                                      25,53         37,07

- прочие                                                 7,08           10,46

Теплоснабжение по населенным пунктам (расчетный срок)

Табл. 20

| № п/п | Сельское поселение | Расход стоков, м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | Обществ. коммун. сектор | Сельское хоз-во | Произв-во | прочие | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 7,16 | 1.63 | 2.14 | 1.64 | 1.36 | 13.93 |
|  | Аллак | 6.44 | 1.51 | 2.13 | 1.64 | 1.28 | 13.00 |
|  | Духовая | 0.67 | 0.11 | 0.01 | - | 0.07 | 0.78 |
|  | рзд.Родина | 0.5 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.07 |
| 2 | Верх-Аллакский | 3.55 | 0.69 | 3.00 | 2.21 | 0.49 | 10.05 |
|  | Верх-Аллак | 3.02 | 0.58 | 1.12 | 0.87 | 0.35 | 5.94 |
|  | Михайловка | 0.08 | 0.02 | 1.76 | - | 0.04 | 1.90 |
|  | 3 Интернационал | 0.56 | 0.09 | 0.12 | 1.34 | 0.1 | 2.21 |
| 3 | Гоноховский | 9.31 | 2.44 | 6.2 | 9,79 | 1.81 | 29.55 |
|  | Гонохово | 5.91 | 1.82 | 2.09 | 7.83 | 1.26 | 18.91 |
|  | Мыски | 0.84 | 0.17 | 0.39 | 1.96 | 0.24 | 3.60 |
|  | Обское | 2.56 | 0.45 | 3.72 | - | 0.31 | 7.04 |
| 4 | Корниловский | 11.7 | 3.1 | 0.38 | 5.65 | 0.49 | 21.32 |
|  | Корнилово | 11.7 | 3.1 | 0.38 | 5.65 | 0.49 | 21.32 |
| 5 | Новоярковский | 7.14 | 1.63 | 4.73 | 2.06 | 0.84 | 16.4 |
|  | Новоярки | 7.14 | 1.63 | 4.73 | 2.06 | 0.84 | 16.4 |
| 6 | Плотниковский | 6.35 | 1.08 | 0.72 | 0.92 | 0.77 | 9.84 |
|  | Луговое | 5.13 | 0.82 | 0.46 | 0.32 | 0.62 | 7.33 |
|  | Калиновка | 0.61 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 1.13 |
|  | Плотниково | 0.61 | 0.13 | 0.17 | 0.40 | 0.07 | 1.38 |
| 7 | Попереченский | 7.38 | 2.15 | 7.28 | 3.06 | 1.37 | 21.24 |
|  | Поперечное | 5.62 | 1.75 | 6.5 | 2.1 | 1.1 | 17.07 |
|  | Раздольный | 1.76 | 0.4 | 0.78 | 0.96 | 0.27 | 4.17 |
| 8 | Пригородный | 4.09 | 0.81 | 1.62 | 0.45 | 0.93 | 7.9 |
|  | Октябрьский | 3.05 | 0.61 | 1.51 | 0.4 | 0.76 | 6.33 |
|  | Новая Дубрава | 0.98 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 1.49 |
|  | Новодубровский | 0.06 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.08 |
| 9 | Рыбинский | 7.27 | 1.77 | 2.22 | 0.9 | 1.05 | 13.21 |
|  | Рыбное | 5.72 | 1.43 | 1.04 | 0.80 | 0.76 | 9.75 |
|  | Самарский | 1.55 | 0.34 | 1.18 | 0.1 | 0.09 | 3.46 |
| 10 | Столбовский | 11.98 | 2.16 | 4.09 | 7.8 | 0.69 | 26.56 |
|  | Столбово | 7.09 | 1.48 | 0.62 | 4.97 | 0.14 | 14.08 |
|  | Дресвянка | 2.84 | 0.36 | 1.05 | 0.43 | 0.12 | 4.8 |
|  | Ключи | 1.13 | 0.17 | 1.62 | 1.6 | 0.32 | 4.84 |
|  | Малетино | 0.86 | 0.14 | 0.82 | 0.80 | 0.1 | 2.77 |
|  | Соколово | 0.05 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.07 |
| 11 | Телеутский | 2.13 | 0.38 | 0.71 | 0.89 | 0.11 | 4.22 |
|  | Ветреннотелеутское | 1.44 | 0.27 | 0.54 | 0.68 | 0.02 | 2.95 |
|  | Подветренно телеутское | 0.69 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 1.27 |
| 12 | Толстовский | 5.73 | 1.07 | 0.54 | 0.67 | 0.35 | 8.36 |
|  | Толстовский | 4.57 | 0.9 | 0.16 | 0.58 | 0.27 | 6.48 |
|  | Тамбовский | 1.16 | 0.17 | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 1.88 |
| 13 | Филипповский | 3.28 | 0.83 | 0.86 | 1.03 | 0.25 | 6.25 |
|  | Филипповский | 2.41 | 0.67 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 4.14 |
|  | Зеленая Дубрава | 0.87 | 0.16 | 0.76 | 0.23 | 0.04 | 2.01 |
|  | Итого | 87.07 | 19.74 | 34.49 | 37.07 | 10.46 | 188.83 |

Годовой расход тепла для населения

Табл.21

| № п\п | Сельское поселение | Население |  | Годовой расход, тыс.Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 10.97 | 12.04 |
|  | Аллак | 1067 | 1218 | 9.92 | 10.96 |
|  | Духовая | 100 | 112 | 0.91 | 1.00 |
|  | рзд.Родина | 16 | 3 | 0.14 | 0.13 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 5.69 | 8.93 |
|  | Верх-Аллак | 518 | 571 | 4.66 | 7.84 |
|  | Михайловка | 22 | 9 | 0.19 | 0.14 |
|  | 3 Интернационал | 97 | 106 | 0.87 | 0.95 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 13.03 | 14.2 |
|  | Гонохово | 893 | 976 | 8.03 | 8.9 |
|  | Мыски | 123 | 135 | 3.82 | 1.2 |
|  | Обское | 421 | 465 | 1.18 | 4.1 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 15.97 | 18.9 |
|  | Корнилово | 1873 | 2108 | 15.97 | 18.9 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 11.13 | 12.2 |
|  | Новоярки | 1237 | 1350 | 11.13 | 12.2 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 9.93 | 10.81 |
|  | Луговое | 908 | 971 | 8.1 | 8.74 |
|  | Калиновка | 107 | 114 | 0.92 | 1.03 |
|  | Плотниково | 109 | 115 | 0.93 | 1.04 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 10.64 | 12.04 |
|  | Поперечное | 917 | 1063 | 8.25 | 9.57 |
|  | Раздольный | 288 | 332 | 2.39 | 2.47 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 6.18 | 6.78 |
|  | Октябрьский | 518 | 576 | 4.76 | 5.2 |
|  | Новая Дубрава | 149 | 162 | 1.35 | 1.5 |
|  | Новодубровский | 8 | 2 | 0.07 | 0.08 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 10.45 | 11.6 |
|  | Рыбное | 929 | 1034 | 8.36 | 9.3 |
|  | Самарский | 232 | 256 | 2.09 | 2.3 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 17.01 | 19.25 |
|  | Столбово | 1142 | 1324 | 10.27 | 11.42 |
|  | Дресвянка | 454 | 530 | 4.09 | 4.77 |
|  | Ключи | 154 | 180 | 1.4 | 1.62 |
|  | Малетино | 123 | 144 | 1.11 | 1.3 |
|  | Соколово | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 2.96 | 4.13 |
|  | Ветреннотелеутское | 236 | 324 | 2.12 | 2.92 |
|  | Подветренно телеутское | 96 | 134 | 0.86 | 1.21 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 7.02 | 9.84 |
|  | Толстовский | 612 | 871 | 5.51 | 7.84 |
|  | Тамбовский | 167 | 221 | 1.51 | 2.0 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 4.78 | 5.7 |
|  | Филипповский | 387 | 456 | 3.48 | 4.2 |
|  | Зеленая Дубрава | 144 | 164 | 1.3 | 1.5 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 126.03 | 146.42 |

Альтернативным углю топливом на первую очередь до газификации района может служить солома. В этом плане представляется перспективным реализация следующего проекта (хотя бы в плане эксперимента в тех сельсоветах, где замене подлежат два котла).

Проект. Строительство в крупных населенных пунктах бойлерных котельных, работающих на соломе.

Одним из перспективных направлением развития Каменского района, в частности, обеспечение энергетической безопасности и увеличения рентабельности сельхозпроизводства, станет строительство в крупных населенных пунктах и на перспективных стройплощадках бойлерных котельных, работающих на соломе.

В течение нескольких лет тема «Получение тепловой энергии из биомассы» разрабатывается Институтом химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (г. Бийск), входящим в состав Объединенного института катализа СО РАН им Г. В. Борескова. Научный руководитель проекта – академик РАН Г.А. Сакович.

В качестве топлива солому используют давно. Эта технология успешно используется на Западе, в основном фермерскими хозяйствами. Специалисты опровергают тезис, что солома быстро горит и не дает тепла. Тонна соломы горит пять часов, а теплоемкость ее выше, чем у тонны древесины. С одного га получается три тонны соломы. Этими тоннами в условиях средней полосы России можно обогревать в течение года 10 квадратных метров помещений. Это соотношение 1 га = 10 квадратных метров следует принять и для условий Алтая.

Солома привлекательна как топливо, поскольку она – воспроизводимый ресурс и она поддерживает баланс двуокиси азота в атмосфере: сколько СО2 выделится при ее сжигании, столько потом будет потреблено в течение следующего лета в ходе роста зерновых. Хозяйства могут заняться внедрением у себя печей по сжиганию соломы самостоятельно при незначительной финансовой поддержке. Солома для них в настоящее время представляет собой побочный продукт, стоимость получения которого, в значительной степени, переносится в цену зерна. Но когда солома начинает рассматриваться как энергоресурс, она получает собственную цену. Для условий Сибири мы исходим из цены 80 коп за 1 кг, что означает, что за рулон весом 500 кг, находящийся непосредственно у печи, мы должны (расчетно или фактически) заплатить 400 руб.

Рисунок 2 – Соотношение теплотворной способности разных видов топлива

Малые (фермерские) котлы мощностью менее 1 МВт делятся на установки с периодической и автоматической загрузкой сырья. В настоящее время большая часть котлов с периодической загрузкой предназначена для сжигания средних и крупных тюков соломы. В сибирских условиях следует ориентироваться на печи, в которые загружаются рулоны весом 500 кг и скоростью горения около 80 кг соломы в час. Это должно обеспечивать мощность печи в пределах 320 киловатт. Для расчетов обычно принимается, что 1 квт тепловой мощности достаточен для обогрева 10 кв. м отапливаемых помещений. Таким образом, такая печь достаточна для отопления молочно-товарной фермы или небольшого поселка в 30-40 сельских домов.

Такое сочетание потребления соломы и мощности предусматривает четырехкратную загрузку печи в течение суток при условии непрерывной работы котельной. Если считать, что в условиях Сибири время непрерывной работы равно 180 суткам (с запасом), то оказывается, что для работы в течение отопительного сезона потребуется запасти 720 рулонов соломы. Для перевозки соломы потребуется 120 рейсов  тракторной тележки с загрузкой рейса по 6 рулонов (3 тонны). Эти рулоны могут быть отскирдованы в четыре слоя, в 9 рядов по 20 рулонов в каждом ряду.

Солому непросто использовать в виде топлива как на этапах сбора, транспортировки и хранения, так и на этапе непосредственного сжигания. Это связано с ее неоднородностью, малым объемным энергосодержанием, низкой температурой плавления золы. Объемы соломы и угля, равные по энергосодержанию, отличаются примерно в 10-20 раз. Выход летучих компонентов при сжигании соломы (около 70%) обуславливает специальные требования к распределению и смешиванию воздуха, поступающего в зону горения, а также к конструкции котла. Для сжигания соломы допустим диапазон влажности от 10 до 25 % (оптимальное значение – 15 %).

Сельхозпредприятия Каменского района, установившие у себя такое отопительное оборудование, получат после сбора урожая дешевое и эффективное топливо со своих же полей. Получение тепловой энергии из соломы (дров или торфа) позволяет заменять газ, мазут и уголь для технологического и коммунального. Зола, образующаяся при сгорании соломы, содержит микроэлементы и соли калия, фосфора и кальция, которые могут быть возвращены в грунт. Достоинство такого комплексного удобрения в том, что в нем содержатся только усваиваемые соединения.

Выпускаемые установки для сжигания соломы – наружного исполнения, изолированные, готовые к эксплуатации, и не требуют никаких дополнительных работ по их сооружению, кроме подготовки фундамента, монтажа дымовой трубы и подсоединения к имеющейся теплосети. Высокий КПД установки, простота и продолжительный срок эксплуатации, наряду с дешевизной и доступностью местного топлива, позволяют круглосуточно и круглогодично снабжать горячей водой с температурой до 85 – 90С животноводческие комплексы, молочные фермы, зерносушильные установки, производственные цеха и ремонтные мастерские, а также больницы и другие объекты соцкульбыта, а также отапливать эти объекты зимой.

На первом этапе проекта необходимо купить печи иностранного производства. Вот описание одной из них, работающей на европейском предприятии. Бойлер произведен датской фирмой Alcon ApS. Камера сжигания предполагает сжигание больших круглых тюков соломы, каждый весом  ~400 кг, или торфобрикетов. Процесс горения полностью автоматизирован с помощью системы управления, состоящей из специализированного компьютера и датчиков, оптимизирующей процесс горения по параметрам температура и содержание CO. Стабильная низкая температура горения (до 750 0C) не позволяет образовываться азотистым соединениям.  Нагретая вода (5000 литров) отделена от топки (камеры сгоранияs) стальным листом. Верхняя часть ее покрыта огнеупорными кирпичами, предохраняющими металл от выгорания, в результате чего срок службы бойлера составляет не менее 25 лет. Срок окупаемости установки в европейских условиях около 6 лет. Но стоимость печей китайского производства значительно ниже датских.

КПД работы котла с периодической загрузкой составляет 77-82 %, уровень содержания СО в продуктах сгорания – менее 0,5 %. Практически все фермерские котлы оборудованы баком аккумулятором для хранения горячей воды, что позволяет осуществить более качественное сжигание. Важное преимущество котлов, работающих на тюках соломы, по сравнению с котлами с непрерывной автоматической подачей соломы – более низкие капитальные затраты на их внедрение и более высокая надежность при использовании соломы повышенной влажности и загрязненности. К их достоинствам относится также меньшее потребление электроэнергии (около 0,5 % от тепловой мощности).

При решении вопроса землеотвода под котельные следует учесть возможность наращивания мощностей (2-4 печи на одном объекте). Эта перспектива существенно влияют на планируемую площадь складов для рулонов соломы. Поэтому для каждой котельной целесообразно отвести не менее 3 тыс. кв. м.

4.5.5  Газоснабжение

Проектом предлагается снабжение природным газом всех потребителей района на перспективу. Газоснабжение предусматривается от магистрального газопровода давлением 55 кгс/см2 и разветвленной сетью газопровода среднего давления.

На территории района две газораспределительные станции (ГРС). Система газоснабжения охватывает все населенные пункты. Газ от межпоселкового газопровода поступает в ГРП (газорегуляторные пункты) поселков.

Годовой расход газа ориентировочно составит 17,6 млн.м3/год, часовой – 8,8 тыс.м3/час на расчетный срок; на первую очередь – 13,3 млн.м3/год, 6,5 тыс.м3/час.

Норматив расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 250-27- м3, на автономное отопление жилых домов 900-1000 м3 в год на одного человека.

Схема газоснабжения разработана специализированным институтом «Гипрониигаз» с учетом перспективного развития. Изменения и дополнения уточняются и согласовываются с разработчиком.

Сводная таблица по газоснабжению в разрезе поселений

Табл. 22

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  | Часовой расход, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 1048 | 1149 | 682 | 796 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 614 | 842 | 282 | 388 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 1331 | 1902 | 612 | 928 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 1716 | 2301 | 773 | 1092 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 1138 | 1580 | 524 | 665 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 954 | 1383 | 440 | 630 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 1186 | 1700 | 542 | 782 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 610 | 878 | 281 | 393 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 1067 | 1572 | 488 | 661 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 1955 | 2827 | 1122 | 1414 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 341 | 494 | 155 | 224 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 886 | 1280 | 371 | 536 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 490 | 706 | 225 | 392 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 13336 | 17579 | 6497 | 8831 |

Газоснабжение (ориентировочные расчетные расходы)

Табл. 23

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  | Часовой расход, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 1048 | 1149 | 682 | 796 |
|  | Аллак | 1067 | 1218 | 918 | 983 | 608 | 709 |
|  | Духовая | 100 | 112 | 110 | 137 | 63 | 76 |
|  | рзд.Родина | 16 | 3 | 20 | 20 | 11 | 11 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 614 | 842 | 282 | 388 |
|  | Верх-Аллак | 518 | 571 | 487 | 695 | 224 | 319 |
|  | Михайловка | 22 | 9 | 18 | 18 | 10 | 10 |
|  | 3 Интернационал | 97 | 106 | 109 | 129 | 48 | 59 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 1331 | 1902 | 612 | 928 |
|  | Гонохово | 893 | 976 | 824 | 1177 | 370 | 543 |
|  | Мыски | 123 | 135 | 113 | 162 | 52 | 73 |
|  | Обское | 421 | 465 | 394 | 563 | 181 | 312 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 1716 | 2301 | 773 | 1092 |
|  | Корнилово | 1873 | 2108 | 1716 | 2301 | 773 | 1092 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 1138 | 1580 | 524 | 665 |
|  | Новоярки | 1237 | 1350 | 1138 | 1580 | 524 | 665 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 954 | 1383 | 440 | 630 |
|  | Луговое | 908 | 971 | 758 | 1099 | 349 | 503 |
|  | Калиновка | 107 | 114 | 97 | 142 | 45 | 63 |
|  | Плотниково | 109 | 115 | 99 | 143 | 46 | 64 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 1186 | 1700 | 542 | 782 |
|  | Поперечное | 917 | 1063 | 908 | 1297 | 417 | 593 |
|  | Раздольный | 288 | 332 | 278 | 403 | 125 | 189 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 610 | 878 | 281 | 393 |
|  | Октябрьский | 518 | 576 | 462 | 669 | 212 | 292 |
|  | Новая Дубрава | 149 | 162 | 137 | 198 | 63 | 84 |
|  | Новодубровский | 8 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 1067 | 1572 | 488 | 661 |
|  | Рыбное | 929 | 1034 | 857 | 1260 | 394 | 527 |
|  | Самарский | 232 | 256 | 210 | 312 | 94 | 134 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 1955 | 2827 | 1122 | 1414 |
|  | Столбово | 1142 | 1324 | 1200 | 1715 | 776 | 857 |
|  | Дресвянка | 454 | 530 | 485 | 697 | 224 | 348 |
|  | Ключи | 154 | 180 | 164 | 237 | 75 | 118 |
|  | Малетино | 123 | 144 | 106 | 153 | 48 | 79 |
|  | Соколово | 0 | 0 | - | 26 | - | 10 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 341 | 494 | 155 | 224 |
|  | Ветреннотелеутское | 236 | 324 | 237 | 344 | 107 | 140 |
|  | Подветренно- телеутское | 96 | 134 | 104 | 150 | 48 | 84 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 886 | 1280 | 371 | 536 |
|  | Толстовский | 612 | 871 | 703 | 1019 | 323 | 413 |
|  | Тамбовский | 167 | 221 | 183 | 261 | 84 | 123 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 490 | 706 | 225 | 392 |
|  | Филипповский | 387 | 456 | 357 | 514 | 164 | 285 |
|  | Зеленая Дубрава | 144 | 164 | 133 | 192 | 61 | 107 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 13336 | 17579 | 6497 | 8831 |

4.5.6  Связь

Телефонизация

Проектом предусматривается на перспективу 100% телефонизация населения. Общая норма телефонной плотности с учетом общественно-административного сектора составляет на 1 очередь  270 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок 300 телефонов.

Наличие АТС и количество номеров в настоящее время приведено в табл.3.66

Количество телефонных точек на 1 очередь – 3789 т.т; на расчетный срок – 4807 т.т. (табл.3.67).

На 1 очередь необходимо:

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения  телефонной связью новых абонентов;

- строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

Основными направлениями развития телефонной связи являются:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100% телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, Internet.

Радиовещание

Радиовещание в районе проводное и эфирное.

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется. Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому целесообразно переводить радиоточки проводного вещания на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающие в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передаточные станции и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Для обеспечения трансляции теле и радиопрограмм в районе создана и функционирует сеть распространения программ.

Необходимое количество радиоточек на первую очередь составляет 4700 р.т.; на расчетный срок предлагается все радиоточки перевести на эфирное вещание.

Телевидение

Для обеспечения трансляции телевизионных программ функционирует сеть распространения программ, имеющая телевизионные передатчики различной мощности.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое телевещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов.

На первоочередном периоде необходимо сохранять телевидение в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

Сводная таблица телефонизации и радиофикации

Табл.24

| № п/п | Сельские поселения | Население, человек |  | Количество телефонных точек |  | Количество радиоточек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 319 | 402 | 394 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 172 | 205 | 212 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 388 | 473 | 479 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 506 | 632 | 624 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 334 | 405 | 412 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 304 | 360 | 375 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 325 | 418 | 402 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 183 | 222 | 225 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 314 | 386 | 387 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 506 | 653 | 625 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 90 | 137 | 111 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 210 | 328 | 259 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 143 | 186 | 177 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 3789 | 4807 | 4682 |

4.5.7  Санитарная очистка

Количество отходов составит 6600 тонн  в год, в том числе 1 очередь – 5600 т/год.

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 400 кг на одного человека.

Сбор и вывоз мусора осуществляется мусоровозным транспортом, который работает по маршруту в строго определенные часы.

Сводная таблица твердых бытовых отходов

Табл.25

| № п\п | Сельское поселение | Население |  | Кол-во отходов, тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аллакский | 1183 | 1333 | 473 | 538 |
| 2 | Верх-Аллакский | 637 | 686 | 255 | 278 |
| 3 | Гоноховский | 1437 | 1576 | 574 | 631 |
| 4 | Корниловский | 1873 | 2108 | 735 | 950 |
| 5 | Новоярковский | 1237 | 1350 | 495 | 608 |
| 6 | Плотниковский | 1124 | 1200 | 450 | 483 |
| 7 | Попереченский | 1205 | 1395 | 422 | 548 |
| 8 | Пригородный | 675 | 740 | 270 | 300 |
| 9 | Рыбинский | 1161 | 1290 | 454 | 517 |
| 10 | Столбовский | 1873 | 2178 | 749 | 878 |
| 11 | Телеутский | 332 | 458 | 133 | 170 |
| 12 | Толстовский | 779 | 1092 | 312 | 438 |
| 13 | Филипповский | 531 | 620 | 213 | 249 |
|  | Итого | 14047 | 16026 | 5540 | 6588 |

4.6. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Почти в каждом населенном пункте района имеются памятники истории и культуры: обелиски или монументы героям гражданской войны, воинам, погибшим в годы ВО войны. Для их сохранения рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

Объекты

культурного наследия регионального значения (памятников истории)

на территории Каменского района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |  | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |  | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Братская могила 23 погибших партизан |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 |  | с. Аллак, ул.Центральная, рядом с домом № 1 |
| 2. | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с.Аллак, ул.Центральная, напротив дома № 3 |
| 3. | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с.Верх-Аллак, ул. Каменская, 28 |
| 4. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Верх-Телеутск, ул. Центральная |
| 5. | Могила партизана Гражданской войны Е.В. Долгушина (обелиск) |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 24.03.1989 № 108 |  | с.Гонохово, кладбище |
| 6. | Могила партизана Крепина, расстрелянного колчаковцами (обелиск) |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 |  | с. Дресвянка |
| 7. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Дресвянка, на въезде в село |
| 8. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | пос. Зеленая Дубрава, ул. Центральная, 10б |
| 9. | Братская могила погибших партизан |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 |  | с. Корнилово, кладбище |
| 10. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Корнилово, ул. Алтайская |
| 11. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | бывший пос. Курский |
| 12. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Луговое, ул. Центральная, 5 |
| 13. | Братская могила жертв белого террора. |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 24.03.1989 № 108 |  | с. Новоярки, ул. Центральная |
| 14. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Новоярки, ул. Центральная, рядом со зданием школы |
| 15. |  | Место гибели красных мадьяр | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 24.03.1989 № 108 |  | 4-й километр дороги Новоярки - Филипповский |
| 16. |  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |  | с. Октябрьское, ул. Центральная, 20 |
| 17. |  | Могила юного партизана Кири Баева, погибшего за власть Советов (обелиск) |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | с. Поперечное, пл. Центральная |
| 18. |  | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Поперечное, пл. Центральная |
| 19. |  | Братская могила 27 погибших партизан. |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | с. Плотниково, окраина села, ул. Молодежная |
| 20. |  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Раздольное, пер. Школьный, 1 |
| 21. |  | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Рыбное, ул. Гагарина, 2 |
| 22. |  | Братская могила погибших партизан |  | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | с. Столбово, ул. Мичурина, 39 |
| 23. |  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Столбово, ул. Мичурина, 30 |
| 24. |  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | пос. Тамбовский, ул. Тамбовская |
| 25. |  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | пос. Толстовский, ул. Центральная |
| 26. |  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | пос. Филипповский, ул. Сибирская, 19а |

4.6.1 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Каменского  района.

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ):

разработка разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок);

согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с управлением Алтайского края по культуре).

2. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращения ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

иных требований, установленных законодательством.

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ должен приостановить работы и проинформировать управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания управления Алтайского края по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия

5. При разработке генеральных планов поселений необходимо указывать границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах. Эти работы должны осуществляться разработчиками генеральных планов с выездом на место при участии специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия – археологов, архитекторов и историков, которыми будут производиться необходимые подготовительные работы (архивные исследования), уточнение местонахождения памятников, разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и обоснования указанных мероприятий.

Список памятников археологии Каменского района

| № | Название памятника | Датировка | Местонахождение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соколово 1, курганная группа | дата не ясна | В 5,5 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 2 | Соколово 2, курганная группа | дата не ясна | В 5 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 3 | Соколово 3, курганная группа | 3 - 2 вв. до н.э | В 3 - 3,5 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 4 | Соколово 4, курганная группа | ранний железный век | Между мысом Раздумье и с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 5 | Соколово 5, курганная группа | ранний железный век | В 0,5 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 6 | Соколово 6, городище | ранний железный век | В 0,65 км к СВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 7 | Соколово 7, городище | ранний железный век | В 0,6 км к СВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 8 | Соколово 8, городище | ранний железный век | В 0,65 км к СВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 9 | Соколово 9, городище | ранний железный век | В 0,5 - 0,6 км к СВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 10 | Соколово 10, поселение | ранний железный век | В 0,5 км к ССВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 11 | Соколово 11, городище | ранний железный век | В 0,35 км к С от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 12 | Соколово 12, поселение | ранний железный век | В 0,3 км к С от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 13 | Соколовский Мыс 1, поселение | дата не ясна | В 1,3 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 14 | Соколовский Мыс 2, поселение | дата не ясна | В 1 км к ЮЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 15 | Бухарская Чаща 1, курганная группа | дата не ясна | В 1,7 км к ЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 16 | Бухарская Чаща 2, курганная группа | дата не ясна | В 1,8 км к ЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 17 | Бухарская Чаща 3, курганная группа | дата не ясна | В 2 км к ЮВ от с. Соколово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 18 | Камень Западный, курганная группа | дата не ясна | В 6 км к ВЮВ от пос. Новодубровский, Крутихинского района. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 19 | Аллак 1, городище | эпоха бронзы | В 1 км к Ю от с. Аллак | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 20 | Аллак 2, поселение | ранний железный век | В 0,5 км к ЮЗ от с. Аллак | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 21 | Аллак 3, поселение | эпоха поздней бронзы - переходное время от бронзы к железу | В 1 км к Ю от с. Аллак | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 22 | Октябрьский 1, курганная группа | дата не ясна | В 14,3 км к ЮЗ от г. Камень-на-Оби | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 23 | Рыбное 1, курганная группа | дата не ясна | В 1,2 км к Ю от с. Рыбное | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 24 | Рыбное 2, курганная группа | дата не ясна | В 0,3 км к С от трассы с. Рыбное - г. Камень-на-Оби, в 1 км к ЮЗ от опоры ЛЭП | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 25 | Обское 1, поселение | ранний металл, раннее железо | В 1 км к СЗ от с. Обское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 26 | Обское 2, курганная группа | дата не ясна | В 1 км к В от с. Обское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 27 | Плотниково 2, курганная группа | дата не ясна | В З км к СВ от с. Плотниково | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 28 | Мыски 1, курганная группа | дата не ясна | В 1 км к Ю от с. Мыски | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 29 | Мыски 2, курганная группа | дата не ясна | В 2 км к ЮВ от с. Мыски | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 30 | Мыски 3, курганная группа | дата не ясна | В 2 км к ВЮВ от с. Мыски | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 31 | Гонохово 1, курганная группа | дата не ясна | В 2 км к С от с. Гонохово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 32 | Плоская 1, курганная группа | дата не ясна | В 4 км к З от с. Гонохово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 33 | Плоская 2, курганная группа | дата не ясна | В 4,7 км к З от с. Гонохово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 34 | Красный Плакат 2, поселение | эпоха поздней бронзы | В 0,5 км к В от с. Красный Плакат | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 35 | Красный Плакат 3, поселение | эпоха неолита - раннего металла | В 0,7 - 0,8 км к В от с. Красный Плакат | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 36 | Курганная группа "Камень-2 | IV - II вв. до н.э., VII - IX вв. н.э. | г. Камень-на-Оби, 3 км северо-восточнее города | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 37 | Городище Раздумье-1а | II тыс. до н.э., I тыс. - 1-я пол. II тыс. н.э. | с. Дресвянка, 3,5 км северо-северо-западнее села, правый берег р. Обь, урочище Раздумье на высоком обрывистом берегу р. Оби. | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 38 | Грунтовый могильник Раздумье 1б | II тыс. до н.э., I тыс. - 1-я пол. II тыс. н.э. | с. Дресвянка, 3,5 км северо-северо-западнее села, правый берег р. Обь, урочище Раздумье на высоком обрывистом берегу р. Оби. | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 39 | Могильник "Раздумье-II" | II тыс. до н.э., I тыс. - 1-я пол. II тыс. н.э. | с. Дресвянка, 3,5 км северо-северо-западнее села, правый берег р. Обь, урочище Раздумье на высоком обрывистом берегу р. Оби. | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 40 | Курганный могильник "Раздумье-IV" | IV - II вв. до н.э. | с. Дресвянка, 3,5 км северо-северо-западнее села, правый берег р. Обь, урочище Раздумье | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 41 | Курганный могильник "Раздумье-VI" | III - I вв. до н.э. | с. Дресвянка, 3 км северо-северо-западнее села, правый берег р. Обь, урочище Раздумье | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |
| 42 | Раздумье 5а, поселение | эпоха поздней бронзы | В 3,2 км к ССЗ от с. Дресвянка, в 0,1 - 0,2 км к ССЗ от моста через канал сброса вод из Чельтеменской Согры | Вновь выявлен |
| 43 | Раздумье 5б, курганный могильник | 13 - 14 вв. н.э. | В 3,3 км к ССЗ от с. Дресвянка, в 0,2 - 0,3 км к ССЗ от моста через канал сброса вод из Чельтеменской Согры | Вновь выявлен |
| 44 | Раздумье 8, поселение | дата не ясна | В 6,5 км к северу от с. Дресвянка, в 0,1 - 0,2 км к ССЗ от моста через канал сброса вод из Чельтеменской Согры | Вновь выявлен |
| 45 | Раздумье 9, поселение | эпоха поздней бронзы | В 7 км к С от с. Дресвянка | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 46 | Раздумье 10, курганная группа | дата не ясна | В 3,1 км к ССВ от с. Дресвянка | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 47 | Раздумье 11, курганная группа | дата не ясна | В 3,2 км к ССВ от с. Дресвянка | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 48 | Раздумье 12, поселение | эпоха поздней бронзы | В 4,5 км к северо-западу от с. Дресвянки в урочище Раздумье | Вновь выявлен |
| 49 | Раздумье 13, одиночный курган | дата не ясна | В 600 м к северо-востоку от мыса Раздумье. | Вновь выявлен |
| 50 | Дресвянка-1, курганная группа | I тыс. до н.э., | В 0,3 км к Ю от с.Дресвянка | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 51 | Дресвянка-3, городище | дата не ясна | В 1,4 км к С от с.Дресвянка | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 52 | Дресвянка-Пристань, поселение | 6 – 1 вв. до н.э | В 200 м к юго-западу от деревни Дресвянка. | Вновь выявлен |

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды

4.7.1 Природоохранные мероприятия

В результате комплексного анализа природных условий и ресурсов, а также хозяйственного использования территории для снижения антропогенного пресса на природную среду района видится необходимым принятие следующих мер.

По охране воздушного бассейна:

- совершенствование технологических процессов промышленных предприятий с целью уменьшения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- ограничение газодымовых выбросов в атмосферу работающих на угле котельных предприятий, коммунального хозяйства, населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств;

- перевод угольных котельных на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории района.

По охране вод:

- строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

- осуществление противооползневых, берегозащитных мероприятий, проведение профилактических противопаводковых мероприятий на р. Обь и других реках района;

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль за состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на реках Обь, Прослауха, Ярковка, Аллак и др., озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- проведение инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС) для последующего их ранжирования по степени безопасности, осуществление контроля за декларированием безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС, ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт;

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений, реконструкция аварийных гидротехнических сооружений.

В последующем необходимо осуществить мероприятия, которые обеспечат улучшение состояния водных объектов при существенном сокращении вредного воздействия вод: внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения на водохозяйственных объектах района независимо от их формы собственности, ведомственной принадлежности и территориального размещения.

Мероприятия долговременного характера включают реконструкцию гидроузлов и водохранилищ (прудов) с целью обеспечения населения водой в требуемых количествах, а также улучшения водообеспеченности потребителей за счет регулирования стока малых рек. Кроме того, необходимо строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений для предотвращения водной эрозии и развития оползней.     Осуществление мероприятий позволит ликвидировать ущерб, ежегодно наносимый вредным воздействием вод.

По охране почвенно-растительного покрова:

– выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя;

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

– для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

– для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9º).

По охране лесов:

- организация наземной и авиационной охраны лесов от пожаров, проведение мероприятий по противопожарному обустройству территории лесного фонда, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности в лесах, профилактике лесных пожаров, своевременному их обнаружению, а также по ограничению распространения и тушению лесных пожаров.

- обеспечение защиты лесного фонда от вредителей и болезней леса, своевременное выявление очагов вредителей и болезней леса, осуществление мероприятий по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации;

- осуществление охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- обеспечение использования земель лесного фонда по целевому назначению, сохранности на этих землях лесоустроительных и геодезических знаков, гидролесомелиоративных систем, мостов, пожарных наблюдательных вышек, дренажных систем, дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения и иных объектов;

- запрет на производство в лесном фонде работ, не связанных с лесопользованием;

- ведение деятельности по воспроизводству и повышению продуктивности лесов, рациональному пользованию лесным фондом;

- предотвращение незаконных рубок леса, нарушений установленного порядка лесопользования и др.;

- контроль за соблюдением правил и сроков охоты в лесхозах, которым в установленном порядке предоставлено право ведения охотничьего хозяйства в комплексе с лесным хозяйством;

- проведение разъяснительных и пропагандистских работ среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам охраны лесов от пожаров, их восстановления и рационального использования, защиты от вредителей и болезней леса, охраны и использования объектов животного мира.

4.7.2 Санитарная очистка территории

В настоящее время каждый сельский совет имеет одну или несколько свалок твердого мусора. Состояние большинства из них неудовлетворительное. В ряде случаев необходимо либо их расширение, либо перепрофилирование в участки компостирования ТБО, либо строительство дополнительных. В каждом конкретном случае должны соблюдаться нормативные санитарно-защитные зоны. Данные и рекомендации по свалкам ТБО сведены в таблицу 27.

| № пп | Сельсовет, населенный пункт | Полигон ТБО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующий |  | Проектируемый |  | Санитарно-защитная зона, м |
|  |  | Сохраняемый | Не сохраняемый | На первую очередь | На расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аллакский |  |  |  |  |  |
|  | Аллак | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Духовая | - | - | Общий на сельсовет возле с.Аллак |  |  |
|  | рзд.Родина | - | - |  |  |  |
| 2 | Верх-Аллакский |  |  |  |  |  |
|  | Верх-Аллак | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Михайловка | - | - | Используется участок компостирования ТБО с. Верх-Аллак |  | 500 |
|  | 3 Интернационал | - | Участок компостирования ТБО | - | Участок компостирования ТБО | 500 |
| 3 | Гоноховский |  |  |  |  |  |
|  | Гонохово | Участок компостирования ТБО |  |  |  | 500 |
|  | Мыски |  |  |  | Участок компостирования ТБО | 500 |
|  | Обское |  |  |  | Участок компостирования ТБО | 500 |
| 4 | Корниловский |  |  |  |  |  |
|  | Корнилово | Свалка ТБО | - | - | - | 1000 |
| 5 | Новоярковский |  |  |  |  |  |
|  | Новоярки | - | Участок компостирования ТБО | - | Участок компостирования ТБО | 500 |
| 6 | Плотниковский |  |  |  |  |  |
|  | Луговое | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Калиновка | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Плотниково | Свалка ТБО | - | - | Реконструкция в участок компостирования ТБО | 500 |
| 7 | Попереченский |  |  |  |  |  |
|  | Поперечное | - | - | Свалка ТБО | - | 1000 |
|  | Раздольный | - | - | Свалка ТБО | - | 1000 |
| 8 | Пригородный |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьский | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Новая Дубрава | - | - | Общий на сельсовет возле с.Аллак |  |  |
|  | Новодубровский | - | - |  |  |  |
| 9 | Рыбинский |  |  |  |  |  |
|  | Рыбное | - | Участок компостирования ТБО | - | Участок компостирования ТБО | 500 |
|  | Самарский | - | Участок компостирования ТБО | - | Участок компостирования ТБО | 500 |
| 10 | Столбовский |  |  |  |  |  |
|  | Столбово | - | - | Участок компостирования ТБО | - | 500 |
|  | Дресвянка | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Ключи | - | - | Использование уч.ТБО с. Столбово |  | 500 |
|  | Малетино | Участок компостирования ТБО | - | - | - |  |
|  | Соколово | - | - | Использование уч.ТБО с. Дресвянки |  | 500 |
| 11 | Телеутский |  |  |  |  |  |
|  | Ветреннотелеутское | - | - | Использование уч.ТБО с. Подветреннотелеутское |  | 500 |
|  | Подветренно- телеутское | - | Участок компостирования ТБО | - | Участок компостирования ТБО | 500 |
| 12 | Толстовский |  |  |  |  |  |
|  | Толстовский | - | - | Участок компостирования ТБО общий на сельсовет |  | 500 |
|  | Тамбовский | - | - |  |  |  |
| 13 | Филипповский |  |  |  |  |  |
|  | Филипповский | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |
|  | Зеленая Дубрава | Участок компостирования ТБО | - | - | - | 500 |

4.7.3. Режимы хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ

Использование водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Использование территорий, примыкающих к водным объектам, имеет большое практическое значение и представляет немалый интерес для всех владельцев объектов, уже построенных или планируемых. В связи с этим необходимо уяснить соотношение водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос. От установления береговых, прибрежных защитных полос и водоохранных зон зависят разрешенные Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006 г. № 74-ФЗ (ВК РФ) возможности их использования.

Согласно ст. 65 ВК РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения указанных водных объектов, истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного, растительного мира.

Ширина водоохранной зоны за пределами черты городского или сельского поселения отсчитывается от береговой линии, т.е. от границы водного объекта (его воды) и составляет:

- для рек и ручьев протяженностью не более 10 км, для истоков рек или ручьев (независимо от их протяженности), а также для водохранилищ или озер, не имеющих особо ценного рыбохозяйственного значения – 50 м. При этом для рек и ручьев протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой;

- для рек и ручьёв протяжённостью от 10 до 50 км – 100 м;

- для рек и ручьёв протяжённостью более 50 км, а также для озёр и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, – 200 м.

Ширина водоохранной зоны магистральных и межхозяйственных каналов совпадает с полосами отводов для таких каналов.

Частью 4 ст. 5 ВК РФ береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

– рек, ручьев, каналов, озер, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

– пруда, водохранилища – по нормальному подпорному уровню воды;

– болота – по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Для водных объектов на территории Каменского района проектов водоохранных зон не утверждалось. Следовательно, для определения допустимости хозяйственных и иных мероприятий, связанных с использованием прибрежных территорий, ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов определяется в соответствии с действующим водным законодательством.

На преобладающей части района углы наклона поверхности составляют от 0º17´ до 1º30´. На отдельных участках, приуроченных к первой надпойменной террасе р. Оби и склонам Приобского плато северо-западнее от оз. Горького, углы достигают значений 3ºи более. Из чего следует, что ширина прибрежной защитной полосы для всех водотоков составляет 40 м, за исключением отдельных участках побережья Новосибирского водохранилища, оз. Горького, пойменных проток и стариц р. Оби. Для них, а также рек протяженностью менее 10 км – 50 м (табл. 28).

Ширина водоохраной зоны водотоков и водоемов Каменского района представлена в таблице 28. Ширина прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища и реки Оби, как имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель (ч. 13. ст. 65 ВК РФ). Старичные озера поймы реки Оби, а также озера, расположенные внутри болот, не имеют водоохраной зоны. Однако, согласно ч. 12 ст. 65 ВК РФ для них устанавливается прибрежная защитная полоса шириной 50 м.

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водотоков с комбинированным руслом (чередование участков с постоянным течением и пересыхающим руслом) устанавливается на всем протяжении водного объекта в зависимости от общей его длины согласно ст. 65 ВК.

Для водных объектов в пределах черты поселений при наличии одновременно набережной и ливневой канализации граница прибрежной защитной полосы водоохранной зоны совпадает с парапетом набережной, а ширина всей водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной или (при отсутствии набережной) от береговой линии шириной от 50 до 200 м – в зависимости от водного объекта (ч. 3-14 ст. 65 ВК).

Таблица 28

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Река (водоток) | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Объ | 4345 | 200 | 200 |
| Новосибирское водохранилище | 200 (площадь 1070 км²) | 200 | 200 |
| Прослауха | 69,7 | 200 | 40 |
| Черемшанка | 41,2 | 100 | 40 |
| Разбойная | 34,3 | 100 | 40 |
| Аллак | 31,3 | 100 | 40 |
| Ярковка | 29,9 | 100 | 40 |
| Поперечная | 26,8 | 100 | 40 |
| Суетка | 26,5 | 100 | 40 |
| Сурьянка | 25,2 | 100 | 40 |
| Хропиха | 23,6 | 100 | 40 |
| Медведка | 19,8 | 100 | 40 |
| Сухая | 19,2 | 100 | 40 |
| Плоская | 17,8 | 100 | 40 |
| Аллак (северный) | 13,2 | 100 | 40 |
| Макрушиха | 12,1 | 100 | 40 |
| Ключевская | 10,4 | 50 | 50 |
| Крутиха | 7,1 | 50 | 50 |

В соответствии со ст. 6 ВК РФ водные объекты и их береговые полосы находятся, как правило, в государственной или муниципальной собственности, и являются общедоступными, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Общедоступность означает, что никто не вправе постоянно занимать ни воду, ни место на береговой полосе общедоступного водного объекта, в том числе и, прежде всего, объектом недвижимости. Ширина береговых полос водных объектов составляет 20 м, кроме рек и ручьёв протяженностью менее 10 км (для них 5 м.). Береговая полоса для болот и родников не установлена (ч. 7 ст. 6 ВК).

Береговая полоса водного объекта общего пользования всегда меньше его водоохранной зоны и её прибрежной защитной полосы. Предоставление земельных участков, полностью или какой-либо своей частью расположенных в пределах береговой полосы, в пользование или собственность частного лица для его личных бытовых нужд не допускается.

Статья 65 (ч. 15) ВК в водоохранных зонах запрещает:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников;

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Другими словами, с 01.01.2007 г. в водоохранных зонах разрешено:

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 м и крутизне склонов прилегающих территорий более 3º;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда МПР строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Статья 65 (ч. 17) ВК РФ в пределах прибрежных защитных полос дополнительно к видам деятельности, запрещённым в водоохранных зонах, не допускает распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, а также выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Другими словами, с 01.01.2007 г. разрешены: применение удобрений, установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство, а также движение автомобилей и тракторов в прибрежных защитных полосах водных объектов. Как в прибрежных защитных полосах, так и в водоохранных зонах в целом отсутствует запрет строительства на них даже многоквартирных домов.

Таким образом, действующим водным законодательством существенно ослаблены требования к охране водных объектов и расширены возможности использования водоохранных зон. Ослабления кодекса не затрагивают правовой режим 20-метровой береговой полосы водных объектов, не переданных в частную собственность конкретных физических или юридических лиц. Любые работы и строения в водоохранной зоне (а не только в их прибрежных защитных полосах) допускаются только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод (ч. 16 ст. 65 ВК).

Поскольку для различных водных объектов статьёй 65 ВК установлены различные водоохранные зоны и их прибрежные защитные полосы, их границы должны обозначаться на местности специальными информационными знаками (ч. 18 ст. 65 ВК). Такие знаки не требуются для обозначения границ береговых полос, поскольку ст. 6 ВК они определены более чётко.

С 01.01.2007 г. все содержащиеся в ВК РФ положения могут применяться и не имеют обратной силы. Законным считается новое строительство, производимое в водоохраной зоне, начатое лишь после 01.01.2007 г. и с соблюдением правил нового законодательства.

Отсутствие в ст. 65 ВК запрета на размещение в водоохранных зонах построенных ранее объектов не означает их автоматическое узаконивание после 01.01.2007 г. Если в нарушение действовавших норм в водоохранной зоне был построен объект, то подлежат применению положения ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (“Самовольная постройка”).

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Исключение составляют случаи, когда право собственности на самовольную постройку признано судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. Но право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (общедоступность береговой полосы) либо создает угрозу жизни и здоровью граждан (загрязняет водный объект).

Статья 222 ГК РФ была изменена Законом Российской Федерации от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”, больше известного как “закон о дачной амнистии”. Закон вступил в силу с 01.09.2006 г. Он исключил из ст. 222 ГК РФ абзац, устанавливавший, что “право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку”. Тем самым была исключена возможность признания судом права собственности на постройки в водоохранных зонах за лицами, застроившими не предоставленные им в установленном порядке земли. Данный федеральный закон не вносил каких-либо изменений ни в действовавший Водный кодекс 1995 г., ни в Водный кодекс, вступивший в силу с 01.01.2007 г.

В любом случае суд, исходя из обстоятельств дела, может отказать в признании права собственности на самовольную постройку, поскольку законность использования водных объектах и земельных участков в водоохранных зонах, в том числе в прибрежных защитных полосах и на береговых полосах, возникшее ранее, должна оцениваться исходя из положений действовавшего на то время законов и нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с ними.

Меры по сохранению памятников историко-культурного значения

Сегодня на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

- Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее - хозяйственных работ):

- разработка разделов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия – ремонтно-реставрационных, научно-производственных, по консервации, приспособлению к современному использованию, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых мероприятий (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия краевого значения - с Управлением Алтайского края по культуре).

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия;

- изменение особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

- Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ исполнитель этих работ должен приостановить работы и проинформировать Управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания Управления Алтайского края по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5.	При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

Использование Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Корниловский»

На территории заказника запрещаются:

– распашка земель;

– выпас скота в водоохранных зонах;

– проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;

– устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической экспертизы;

– выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);

– рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;

– взрывные работы; охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением указанных ниже;

– рыбалка всеми способами, за исключением указанных ниже;

– пуск палов и выжигание растительности;

– проезд автомотранспорта вне дорог общего пользования за исключением указанных ниже;

– размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование отходов производства и потребления;

– нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением государственной инспекторской службы;

– нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, перевесами, самоловными крючками;

– сбор лекарственных трав в пределах заказника.

На территории заказника допускаются:

– применение биологических средств борьбы с насекомыми-вредителями растений по согласованию с Алтайкрайохотуправлением;

– отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

– отстрел, отлов диких животных для научно-исследовательских целей по разрешениям Алтайкрайохотуправления;

– рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки (запрет с 1 апреля по 15 июня) и в местах, отведенных администрацией заказника;

– сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Комитета природных ресурсов по Алтайскому краю;

– проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции, рыбинспекции, гослесоохраны, проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;

– уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным разрешениям Алтайкрайохотуправления.

4.8  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.8.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера

Ураганные ветры.  Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в районе возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако, их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Поэтому необходимы мероприятия по реконструкции объектов коммунального хозяйства и социальной сферы (см. соответствующий раздел).

Затопление.  В Каменском районе подтоплению подвержены пойменные земли левого берега реки Оби. На этой территории отсутствуют населенные пункты, земли сельскохозяйственного назначения заняты заливными лугами. Никаких специальных мероприятий по защите этих территорий не требуется. Исключение составляет территория охотничьей базы, расположенной северо-восточнее с. Обское. Площадку базы можно защитить с помощью следующих мероприятий:  подсыпкой до незатопляемых отметок, или обвалованием затапливаемой территории.  Выбор варианта зависит от  величины слоя затопления и возможностей финансирования.

Для устранения заторов, которые возможны возле с.Соколово и г. Камень-на-Оби необходимо выполнить русловыправительные работы, обеспечивающие беззаторный пропуск ледохода, и берегоукрепление левого берега р. Оби.

Русловыправительные работы предполагается выполнить на участках образования заторов за счет расширения русла реки путем подрезки берегов островов. За расчетный уровень при определении ширины выправительной трассы принят низкий уровень ледохода.

Для увеличения устойчивости левого берега в районе города Камень-на-Оби необходимо провести комплекс мероприятий по уполаживанию и укреплению берега.

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является

отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозировании, масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Землетрясение.  Для Каменского района максимально возможная интенсивность землетрясений определена 6 - 8 баллов по шкале Рихтера. Наименьшая сейсмическая активность определена для самого удаленного населенного пункта – п. Раздольного. При строительстве промышленных и гражданских объектов учет ОСР – 97 обязателен.

4.8.2. Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Как уже отмечалось, территория Каменского района является староосвоенной, что подтверждается развитой и густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на очень незначительное отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории района от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на сетях

Энергоснабжение. Повреждение объектов энергоснабжения могут быть вызваны неблагоприятными погодными явлениями и процессами:

- сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ;

- сильный гололед и продолжительные ливневые дожди снижают надежность работы энергосистемы.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к следующим последствиям:

- прекращение подачи холодной воды;

- выход из строя оборудования;

кратковременное отключение подачи воды, тепла, газа в жилые дома.

Мероприятия по предотвращению аварий на сетях:

- для водозабора наряду с трансформаторами устанавливается дизельная электростанция;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды;

- количество резервуаров не менее двух; соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами является самостоятельным;

- водопроводные сети кольцевые;

- на территории усадебной застройки предусматриваются локальные очистные сооружения.

Аварии на трубопроводе.  Возможны  разрывы газопровода, утечка газа из газопровода.

Мероприятия: эксплуатационные организации должны осуществлять мониторинг состояния трубопроводов, охрану объектов транспорта, а также располагать силами и средствами для ликвидации последствий аварийных ситуаций в том числе и экологических.

4.9. Баланс земель поселений, мероприятия по переводу земель

Всего в настоящее время по Каменскому району имеется 361 744 га земель. Из них земель сельхозназначения – 274499,0 га,  земель населенных пунктов – 7277,0 га, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 2350,0 га, земель лесного фонда – 63295,0 га, земель водного фонда – 13 240 га, земель запаса – 1 083 га.

Распаханность земель составляет 58 % от всей площади.

Из земель сельскохозяйственного назначения в государственной и муниципальной собственности находится 83019,0 га, в собственности юридических лиц – 3757,0 га, в собственности граждан – 187723,0 га. Из земель поселений в государственной и муниципальной собственности находится 5 387 га, в собственности граждан – 1 890 га. Земли промышленности, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, составляют 2 349 га, в собственности юридических лиц – 1 га. Права на остальные категории земель принадлежат государству и муниципалитетам.

В проекте схемы территориального планирования Каменского района площади территорий сельских советов не меняются. Предлагается внесение изменений в состав земель сельсоветов с целью изменения назначения некоторых участков, расположенных вблизи населенных пунктов. Основной целью таких действий является увеличения границ существующих населенных пунктов с целью расширения возможностей развития путем организации новых видов производства, услуг населению или жилищного строительства. В основном, изменение касается земель сельхозназначения. Из данной категории изымается 3065,4га земли и переводится в земли населенных пунктов. Из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения изымается 12 га для перевода в земли населенных пунктов, в основном это земли транспорта (дороги).  Площади территорий переводимых из одной категории в другую представлены в табл. 29.

4.9.1 Перевод земель из одной категории в другую

Табл.29

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Площадь, га | Существующая категория земель | Проектируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аллакский в т.ч. Аллак | 59,6 55,0 0,6 | сельхоз.назначения, транспорта | населенный пункт населенный пункт |
|  | Рзд.Родина | 4,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 2 | Верх-Аллакский в т.ч. Верх-Аллак | 67,5 55,2 0,3 | сельхоз.назначения, транспорта | населенный пункт населенный пункт |
|  | 3 Интернационал | 12,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 3 | Гоноховский в т.ч. Территория с/с | 134,8 31,8 | сельхоз.назначения | ООПТ – рекреация |
|  | Гонохово | 28,6 0,4 | сельхоз.назначения транспорта | населенный пункт населенный пункт |
|  | Обское | 74,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 4 | Корниловский в т.ч. Корнилово | 116,5 1,5 115,0 | транспорта, сельхоз.назначения | населенный пункт населенный пункт |
| 5 | Новоярковский в т.ч. Новоярки | 103,3 103,3 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 6 | Плотниковский в т.ч. Территория с/с | 159,7 50,0 | сельхоз.назначения | ООПТ – рекреация |
|  | Луговое | 0,4 38,0 | транспорта, сельхоз.назначения | населенный пункт населенный пункт |
|  | Калиновка | 51,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Плотниково | 20,3 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 7 | Попереченский в т.ч. Поперечное | 99,5 0,6 93,7 | транспорта, сельхоз.назначения | населенный пункт населенный пункт |
|  | Раздольный | 5,2 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 8 | Пригородный в т.ч. Октябрьский | 76,8 1,4 52,6 | транспорта, сельхоз.назначения | населенный пункт населенный пункт |
|  | Новодубровский | 22,8 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 9 | Рыбинский в т.ч Территория с/с | 1082,8 1060,0 | сельхоз.назначения | ООПТ – рекреация |
|  | Рыбное | 20,2 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Самарский | 2,6 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 10 | Столбовский в т.ч. Территория с/с | 221,0 41,2 | сельхоз.назначения | ООПТ – рекреация |
|  | Столбово | 27,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Дресвянка | 133,0 1,0 | сельхоз.назначения, транспорта | населенный пункт населенный пункт |
|  | Ключи | 14,0 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Малетино | 4,8 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 11 | Телеутский в т.ч. Территория с/с | 339,7 160,0 | сельхоз.назначения | ООПТ – рекреация |
|  | Ветреннотелеутское | 125,2 0,8 | сельхоз.назначения, транспорта | населенный пункт населенный пункт |
|  | Подветреннотелеутское | 53,7 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 12 | Толстовский в т.ч. Толстовский | 143,8 134,2 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Тамбовский | 9,6 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
| 13 | Филипповский в т.ч. Филипповский | 35,1 17,7 | сельхоз.назначения | населенный пункт |
|  | Зеленая Дубрава | 17,4 | сельхоз.назначения | населенный пункт |

4.9.2 Предложения по использованию территорий для перспективного развития поселений Каменского района:

Жилищное строительство. В каждом населенном пункте определены перспективные территории для жилищного строительства.

Животноводческие предприятия. Существующие фермы КРС сохраняются и рекомендуются к дальнейшему развитию. В некоторых сельских поселениях на базе закрытых ферм планируется создание свиноводческих комплексов (Толстовский СС, Филипповский СС). В с. Рыбное и Поперечное проектируются птицефабрики.

Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания. Поля для выращивания экопродуктов и предприятия для их переработки должны быть равноудалены от индустриальных предприятий и дорог с высокой интенсивностью движения. В тоже время транспортные связи должны быть развиты. Такие производства возможны на территориях Верх-Аллакского, Рыбинского, Плотниковского сельсоветов.

Производство мебели. Промышленное выращивание грибов.  Эти предприятия предполагают наличие лесопереработки. В Каменском районе лесопереработка развивается в Корниловском, Аллакском, Столбовском, Верх-Аллакском, Пригородном сельсоветах.

Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы. Большинство озер и прудов Каменского района обладают этим потенциалом. С учетом сложившихся предпосылок рекомендуется рыбоводство в Толстовском, Корниловском, Телеутском, Гоноховском, сельсоветах.

Пчеловодство. Практически все сельские поселения Каменского района имеют возможность развивать эту отрасль на своих территориях.

Организация спортивно-рекреационных зон. Размещение баз отдыха, _рофилакторииев целесообразно в экологически чистых местах с привлекательным природным ландшафтом.  Каменский район обладает этим потенциалом, в частности озера Гоноховского, Рыбинского, Телеутского сельсоветов, а также живописные побережья реки Обь имеют все предпосылки для развития рекреационных зон.

Обобщенные данные изменения земель поселений по сельсоветам района приведены в таблице 30.

4.9.3 Изменения   земель  по сельсоветам

Табл. 30

| Населенный пункт | Общая площадь в границах сельского поселения, га |  | Земли сельхозназначения, га |  | Земли населенных пунктов, всего, га |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, га |  | Земли лесного фонда, га |  | Земли водного фонда, га |  | Земли запаса, га |  | Земли ООПТ (рекреация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Аллакский | 22223,0 | 22223,0 | 13059,0 | 13000,0 | 349,0 | 408,6 | 381,0 | 380,4 | 6600,0 | 6600,0 | 1566,0 | 1566,0 | 268,0 | 268,0 |  |
| Аллак |  |  |  |  | 305,0 | 360,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Духовая |  |  |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рзд.Родина |  |  |  |  | 3,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верх-Аллакский | 22423,0 | 22423,0 | 13727,0 | 13659,8 | 480,0 | 547,5 | 38,0 | 37,7 | 7838,0 | 7838,0 | 340,0 | 340,0 | - | - |  |
| Верх-Аллак |  |  |  |  | 271,0 | 326,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Михайловка |  |  |  |  | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Интернационал |  |  |  |  | 74,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гоноховский | 40261,0 | 40261,0 | 36686,0 | 36551,6 | 671,0 | 774,0 | 58,0 | 57,6 | 2558,0 | 2558,0 | 278,0 | 278,0 | 10,0 | 10,0 | 31,8 |
| Гонохово |  |  |  |  | 327,0 | 356,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыски |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обское |  |  |  |  | 194,0 | 268,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корниловский | 33935,0 | 33935,0 | 22934,0 | 22819,0 | 947,0 | 1063,5 | 47,0 | 45,5 | 10007,0 | 10007,0 | - | - | - | - |  |
| Корнилово |  |  |  |  | 947,0 | 1063,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоярковский | 18664,0 | 18664,0 | 16538,0 | 16434,7 | 624,0 | 727,3 | 40,0 | 40,0 | 1304,0 | 1304,0 | 158,0 | 158,0 | - | - |  |
| Новоярки |  |  |  |  | 624,0 | 727,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотниковский | 37508,0 | 37508,0 | 33870,0 | 33710,7 | 607,0 | 716,7 | 63,0 | 62,6 | 2435,0 | 2435,0 | 420,0 | 420,0 | 113,0 | 113,0 | 50,0 |
| Луговое |  |  |  |  | 357,0 | 395,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калиновка |  |  |  |  | 95,0 | 146,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотниково |  |  |  |  | 155,0 | 175,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попереченский | 18930,0 | 18930,0 | 16953,0 | 16854,1 | 645,0 | 744,5 | 44,0 | 43,4 | 1288,0 | 1288,0 | - | - | - | - |  |
| Поперечное |  |  |  |  | 445,0 | 539,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздольный |  |  |  |  | 200,0 | 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пригородный | 38703,0 | 38703,0 | 34660,0 | 34584,6 | 234,0 | 310,8 | 1073,0 | 1071,6 | 2497,0 | 2497,0 | 111,0 | 111,0 | 128,0 | 128,0 |  |
| Октябрьский |  |  |  |  | 180,0 | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Дубрава |  |  |  |  | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новодубровский |  |  |  |  | 10,0 | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбинский | 32034,0 | 32034,0 | 27617,0 | 26534,2 | 655,0 | 677,8 | 22,0 | 22,0 | 3705,0 | 3705,0 | 27,0 | 27,0 | 8,0 | 8,0 | 1060,0 |
| Рыбное |  |  |  |  | 447,0 | 467,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самарский |  |  |  |  | 208,0 | 210,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столбовский | 45962,0 | 45962,0 | 14879,0 | 14221,7 | 838,0 | 1017,8 | 132,0 | 131,0 | 21158,0 | 21158,0 | 8946,0 | 8946,0 | 9,0 | 9,0 | 478,5 |
| Столбово |  |  |  |  | 446,0 | 473,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дресвянка |  |  |  |  | 182,0 | 316,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключи |  |  |  |  | 91,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малетино |  |  |  |  | 73,0 | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соколово |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телеутский | 17708,0 | 17708,0 | 14118,0 | 13779,1 | 368,0 | 547,7 | 9,0 | 8,2 | 1336,0 | 1336,0 | 1394,0 | 1394,0 | 483,0 | 483,0 | 160,0 |
| Ветреннотелеутское |  |  |  |  | 234,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подветренно телеутское |  |  |  |  | 134,0 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толстовский | 22467,0 | 22467,0 | 20473,0 | 20329,2 | 512,0 | 655,8 | 300,0 | 300,0 | 1126,0 | 1126,0 | - | - | 56,0 | 56,0 |  |
| Толстовский |  |  |  |  | 307,0 | 441,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбовский |  |  |  |  | 205,0 | 214,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филипповский | 10926,0 | 10926,0 | 8985,0 | 8949,9 | 347,0 | 382,1 | 143,0 | 143,0 | 1443,0 | 1443,0 | - | - | 8,0 | 8,0 |  |
| Филипповский |  |  |  |  | 266,0 | 283,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленая Дубрава |  |  |  |  | 81,0 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 361744 | 361744 | 274499 | 271865,9 | 7277 | 8574,1 | 2350 | 2343 | 63295 | 63295 | 13240 | 13240 | 1083 | 1083 | 1343,0 |

- Перечень мероприятий по реализации  Схемы территориального планирования

Каменского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средняя школа | с. Аллак | 180 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.2 | ФАП | с. Новая Дубрава | 30 кв.м | Капитальный ремонт | 2011-2012гг |  |
| 1.3 | ФАП | с. Подветреннотелеутское | 30 кв.м | Капитальный ремонт | 2013-2017гг |  |
| 1.4 | Дом культуры | с.Поперечное | 700 кв.м | Капитальный ремонт | 2011-2012гг |  |
| 1.5 | Дом культуры | с.Гонохово | 150 мест | Реконструкция | 2011-2012гг |  |
| 1.6 | Дом культуры | с.Корнилово | 200 мест | Реконструкция | 2013-2017гг |  |
| 1.7 | Участковая больница | с.Столбово | 20 мест | Строительство | 2013-2017гг |  |
| 1.8 | Стадион | с.Корнилово | 4 га | Строительство | 2013-2017гг |  |
| 1.9 | Кафе | с.Корнилово | 20 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.10 | Кафе | с. Поперечное | 25 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.11 | Магазин | п.Толстовский | 60 кв.м | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.12 | Детское кафе | с.Новоярки | 16 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.13 | База отдыха | с. Обское | 12 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.14 | Баз отдыха | с. Корнилово | 20 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.15 | База отдыха | р. Прослауха | 18 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.16 | База отдыха | с. Соколово | 20 мест | Реконструкция | 2011-2012гг |  |
| 1.17 | База отдыха | озеро Горькое | 12 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 1.18 | База отдыха | в районе с. Аллак | 12 мест | Строительство | 2011-2012гг |  |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Усадебная застройка | с.Аллак | О,6 О,8 | Строительство |  | 2011-2012гг 2013-2030гг |
| 2.2 | Усадебная застройка | п. III Интернационал п. Михайловка | 3,0 га 5,1 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.3 | Усадебная застройка | с.Гонохово | 2,8 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.4 | Усадебная застройка | с.Гонохово с.Обское с.Мыски | 14,5 га 16,0 га 7,0 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.5 | Усадебная застройка | с.Корнилово | 2,6га 25га | Строительство |  | 2011-2012гг 2013-2030гг |
| 2.6 | Усадебная застройка | с.Новоярки | 3,4 га 12,6га | Строительство |  | 2011-2012гг 2013-2030гг |
| 2.7 | Усадебная застройка | с. Луговое | 2 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.8 | Усадебная застройка | с. Луговое д.Калиновка с.Плотниково | 11,2 га 2,4 га 2,8 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.9 | Усадебная застройка | п.Октябрьский | 0,7 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.10 | Усадебная застройка | п.Октябрьский п.Новая Дубрава | 7,8 га 1,8 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.11 | Усадебная застройка | п.Октябрьский | 15 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.12 | Усадебная застройка | с.Поперечное п.Раздольный | 15 га 8 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.13 | Усадебная застройка | с.Рыбное | 2,6 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.14 | Усадебная застройка | с.Рыбное п.Самарский | 22,7 га 15,0 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.15 | Усадебная застройка | с.Столбово | 0,5 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.16 | Усадебная застройка | с.Столбово с.Дресвянка д.Ключи с.Малетино | 18,9 га 8,4 га 2,6 га 1,7 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.17 | Усадебная застройка | с.Подветреннотелеутское | 0,7 | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.18 | Усадебная застройка | с.Ветренотелеутское с.Подветреннотелеутское | 3,5 га 3,6 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.19 | Усадебная застройка | п.Толстовский | 15,3 | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.20 | Усадебная застройка | п.Толстовский п.Тамбовский | 16,7 га 11,6 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 2.21 | Усадебная застройка | п.Филипповский | 0,6 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 2.22 | Усадебная застройка | п.Филипповский п.Зеленая Дубрава | 5,4 га 1,4 га | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 3. Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доильно-молочный блок | ООО Луговское с. Луговое | на 400 голов | Реконструкция |  | 2011г |
| 3.2 | Молочно-товарная ферма | ИП Внуков, с.Корнилово | на 100 голов | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.3 | Молочно-товарная ферма | ИП Харин, с. Новоярки | на 50 голов | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.4 | Комплекс по откорму КРС | с. Рыбное | 1,5 га | Строительство |  | 2013-2017гг |
| 3.5 | Овцеводческая ферма | Толстовский сельсовет | 2,0 га | Строительство |  | 2013-2017гг |
| 3.6 | Ферма КРС | Аллакский сельсовет | 5 га | Строительство |  | 2013-2017гг |
| 3.7 | Конеферма | Гоноховский сельсовет | 16 га | Строительство |  | 2013-2017 гг |
| 3.8 | Мясоперерабатывающее предприятие | Октябрьский сельсовет | 0,4 га | Строительство |  | 2013-2017гг |
| 3.9 | Свиноводческие комплексы | в районе п.Толстовский, п.Филипповский | 7 га 7 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.10 | Птицефабрика | в районе с.Поперечное | 30,0 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.11 | Объекты промышленного разведения рыбы | в районе с.Ветренотелеутское, с.Гонохово, п.Толстовский | 45 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.12 | Предприятия по производству экологически чистых продуктов | в районе с. Рыбное, с.Плотниково, С.Верх-Аллак | 1,5 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.13 | Предприятие по промышленному выращиванию грибов | с.Столбово | 0,3 га | Реконструкция |  | 2013-2017гг |
| 3.14 | Предприятие по производству биодизеля | Пригородный сельсовет | 0,5 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.15 | Пекарня | с.Столбово | 50 кв.м | Реконструкция |  | 2011-2012гг |
| 3.16 | Пекарня | с. Новоярки | 50 кв.м | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.17 | Рыбный комплекс | с. Корнилово | 75 кв.м | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.18 | Тепличный комплекс | с. Корнилово | 0,4 га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.19 | Производственная база | КФХ Мармазинских с. Новоярки | 0,8га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.20 | Производственная база | КФХ Харин с. Новоярки | 0,8га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.21 | Производственная база | ИП Гартман с. Раздольное | 0,8га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.22 | Производственная база | ООО Отечко с.Толстовский | 0,8га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.23 | Производственная база | ИП Анищенко с.Поперечное | 0,8га | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 3.24 | Предприятие по переработке быстрорастущей древесины | Толстовский сельсовет | 0,8 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.25 | Предприятие по производству древесной массы | Аллакский сельсовет | 0,2 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.26 | Предприятие по производству дачной мебели | с.Корнилово | 0,1 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.27 | Предприятие по переработке опилок | с.Столбово | 0,2 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.28 | Предприятие по производству премиксов и известковой муки | Столбовский сельсовет | 0,5 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 3.29 | Предприятие по производству комбикормов | Октябрьский, Филипповский сельсоветы | 0,2 га | Строительство |  | 2018-2030гг |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога «Самарский-Рыбное-Гонохово-Обское» | территория Рыбинского, Гоноховского сельсоветов | 2,5 км | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 4.2 | Автодорога Плотниково-Раздольный | территория Плотниковского, Рыбинского, Телеутского, Корниловского, Новоярковского, Попереченского, Филипповского сельсоветов | 77 км | Реконструкция |  | 2013-2025гг |
| 4.3 | Автодорога Верх-Аллак - Шайдурово | территория Верх-Аллакского сельсовета | 10 км | Реконструкция |  | 2013-2025гг |
| 4.4 | Автодорога Обское - Быково | территория Гоноховского сельсовета | 8 км | Реконструкция |  | 2013-2025гг |
| 4.5 | Автодорога Ключи - Милованово | территория Столбовского сельсовета | 10 км | Реконструкция |  | 2016-2025гг |
| 4.6 | Пристани на р. Обь | с. Соколово с. Малетино | 2 объекта | Строительство |  | 2013-2025гг |
| 4.7 | Пункт технического обслуживания | в районе ст. Плотинная | на 2 поста | Строительство |  | 2011-2012гг |
| 4.8 | АЗС, СТО | с.Рыбное | 2 объекта | Строительство |  | 2016-2025гг |
| 4.9 | Комплексы дорожного сервиса | с.Новоярки п. Октябрьский Перекресток трассы Камень-на-Оби – Барнаул и Рыбное - Гонохово | 3 объекта | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2025гг |
| 5. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водозаборные и водопроводные сооружения | с. Новоярки | водонапорные башни, скважины- 2шт, водопроводные сети -5км | Реконструкция Строительство |  | 2011-2012гг |
| 5.2 | Водозаборные сооружения | населенные пункты Каменского района | 32 площадки | Реконструкция; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 5.3 | Водопроводные сети | населенные пункты Каменского района | общая протяженность около 340 км | Реконструкция; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 5.4 | Локальные очистные сооружения | населенные пункты Каменского района | согласно расчету (около 40 ед.) | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 5.5 | Газификация района | территория района | сети магистрального газопровода 40 км, межпоселковые сети газопровода 262 км | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 5.8 | Трансформаторные подстанции в новой застройке | населенные пункты Каменского района | согласно расчету | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 5.9 | Котельные | Аллакский, Верх-Аллакский, Столбовский, Рыбинский, Гоноховский, Филипповский, Новоярковский сельсоветы | 7 объектов | Реконструкция |  | 2011-2012гг |
| 5.10 | АТС | населенные пункты Каменского района | 32 шт. | Реконструкция |  | 2013-2030гг |
| 5.11 | Пожарные депо | Верх-Аллакский, Корниловский, Плотниковский, Пригородный, Попереченский, Рыбинский, Столбовский, Телеутский, Толстовский, Филипповский сельсоветы | 15 объектов | Строительство |  | 2013-2030гг |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | населенные пункты Каменского района | 840,0 га | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 6.2 | Полигоны ТБО | Гоноховский, Новоярковский, Попереченский, Рыбинский, Столбовский, Телеутский, Толстовский сельсоветы | 12 объектов | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2017гг |
| 6.3 | Существующие полигоны ТБО | Аллакский, Верх-Аллакский, Плотниковский, Пригородный, Филипповский сельсоветы | 10 объектов | Реконструкция |  | 2011-2012гг |
| 6.4 | Берегоукрепление левого берега р. Обь | в районе г. Камень-на-Оби, с. Соколово | 15 км | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2030гг |
| 6.5 | Русловыправительные работы на р. Обь | в районе г. Камень-на-Оби, с. Соколово | 15 км | Разработка проектной документации; Строительство |  | 2013-2030гг |

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | Га | 361744,0 | 361744,0 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | Га | 7277,0 | 8574,1 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 274499,0 | 271865,9 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 2350,0 | 2343,0 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | Га | 63295,0 | 63295,0 |
|  | В том числе: земли Корниловского заказника | Га | 18200,0 | 18200,0 |
| 1.6 | Земли водного фонда | Га | 13240,0 | 13240,0 |
| 1.7 | Земли запаса | Га | 1083,0 | 1083,0 |
| 1.8 | Земли особо охраняемых природных территорий (рекреация, археологический заповедник) | га | - | 1343,0 |
| II НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс.чел. | 14381 | 16026 |
| 2.2 | Возрастная структура |  |  |  |
|  | -дети до 15 лет | тыс.чел/% от общего населения | 2296/16 | 2600/16 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% от общего населения | 8459/60 | 9616/60 |
|  | -старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 3554 | 3810 |
| 2.3 | Численность занятого населения |  | 3550 | 3950 |
| 2.4 | Численность безработных |  | 665 | 400 |
| 2.5 | Число населенных пунктов, всего | Единиц | 33 | 33 |
|  | городских | Единиц | 1 | 1 |
|  | сельских | Единиц | 32 | 32 |
| 2.6 | Плотность населения | чел/км2 | 3,97 | 4,43 |
| III ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | Млн. руб. | 287,916 | 435,0 |
| 3.2 | Объем сельскохозяйственного производства | Млн. руб. | 644,93 | 970,0 |
| IV ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего (2006 год) | тыс. м2. общей площади | 335,0 | 400,65 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. | 23,9 | 25,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | - | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 30 |
|  | - теплом | % | - | 100 |
| V ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | - Общеобразовательная школа | объект/мест | 11/1980 | 13/2245 |
|  | - Начальные школы | объект/мест | 10/294 | 16/420 |
|  | - Дошкольное учреждение | объект/мест | 11/359 | 30/720 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | - Больничные учреждения | ед./коек | 1/25 | 1/25 |
|  | - Амбулаторно-поликлинические учреждения | ед./ посещ. в смену | 5/1770 | 5/1770 |
|  | - Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 21 | 21 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | объект/мест | 4 | 6 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | - Дома культуры, клубы | объект /мест | 24/2849 | 29/5100 |
|  | - Библиотеки | объект /тыс. экз. | 15/126,4 | 21/150,0 |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения (СОШ) | объект/мест |  |  |
|  | - Спортивные залы | объект | 14 | 18 |
|  | - Плоскостные спортивные площадки | объект | 9 | 29 |
|  | - Бассейн | объект | - | 1 |
| 5.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | - Магазины | ед., м2 торговой площади | 3300,0 | 5040,0 |
|  | -Рынки | объект | - | 1 |
| 5.7 | Объекты общественного питания | Объект/мест | 5/175 | 23/570 |
| VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем пассажироперевозок | тыс.пассажиро/километров |  |  |
|  | - авиатранспортом |  | - | - |
|  | - автотранспортом |  | - | - |
|  | - железнодорожным транспортом |  | - | - |
|  | - водным транспортом |  | - | - |
| 6.2 | Объемы грузоперевозок | тыс.тонн/км |  |  |
|  | - авиатранспортом | -//- | - | - |
|  | - автотранспортом | -//- | - | - |
|  | - железнодорожным транспортом | -//- | - | - |
|  | - водным транспортом | -//- | - | - |
| 6.3 | Авиатранспорт |  |  |  |
|  | - Кол-во аэродромов | единиц | 1(военный в резерве) | 1(военный в резерве) |
| 6.4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Всего | км | 294,1 | 401,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 59,5 | 59,5 |
|  | - территориального значения | км | 234,6 | 342,0 |
| 6.5 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 226,5 | 342,0 |
| 6.6 | Общая протяженность железных дорог | км | 71,9 | 71,9 |
| 6.7 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 3 | 3 |
| 6.8 | Водный транспорт |  |  |  |
|  | - Количество портов | единиц | - | - |
|  | - Количество паромных переправ | единиц | 2 | 2 |
| 6.9 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 6.10 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | протяженность магистрального газового трубопровода | км | - | 40 |
|  | протяженность нефтетрубопроводов | км | - | - |
| VII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | - Расход воды | тыс.м3/сут | - | 8,2 |
|  | - В т. ч. жилая зона | -//- | - | 4,9 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
|  | - Расход стоков | тыс.м3/сут | - | 6,4 |
|  | - В т. ч. жилая зона | -//- | - | 4,3 |
| 7.3 | Теплоснабжение | Гкал/час |  | 188,83 |
|  | - В т. ч жилая зона | -//- | - | 106,81 |
|  | - Годовое потребление | тысГкал/год | - | 146,42 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | - Годовой расход газа | млн.м3/год | - | 17,6 |
|  | - Часовой расход газа | тыс.м3/час | - | 8,8 |
| 7.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | - нагрузка | тыс.кВт | - | 16,0 |
|  | - Необходимая мощность | тыс.кВА | - | 14,1 |
|  | - электропотребление | млн.кВт/час в год | - | 45,56 |
|  | - Удельное электропотребление (среднее) | кВт/час на 1 человека | - | 2842 |
| 7.6 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | ЛЭП 10 кв | км | 141,3 | 146,5 |
|  | ЛЭП 35 кв | км | 86,7 | 86,7 |
|  | ЛЭП 110 кв | км | 140,0 | 140,0 |
| 7.7 | Телефонизация |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.точек | 2069 | 4807 |
| 7.8 | Радиофикация | радио точек | - | Эфирное радиовещание |
| VIII РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 26 | 26 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
|  | IX ОХРАНА ПРИРОДЫ |  |  |  |
| 9.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 6588 |
|  | В т.ч. утилизируемых | -//- | - | 6588 |
| 9.2 | Объем выбросов вредных веществ в воздух | тн | - | - |
| 9.3 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | - | - |
| 9.4 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | - | - |
| 9.5 | Рекультивация нарушенных земель | га | - | - |
| 9.6 | Лесовосстановительные работы | га | - | - |
| 9.7 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 840,0 |

7.  Мероприятия по нормативному правовому обе6спечению реализации схемы территориального планирования

1) Утверждение плана реализации Схемы территориального планирования.

2) Введение системы мониторинга реализации Схемы территориального планирования.

3) Создание и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.

Приложение