РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Верх-Аллакского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2013  № 60                                                                                   с. Верх-Аллак

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верх- Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

Рассмотрев протест Каменской межрайонной прокуратуры от 07.11.2013 №   200 на постановление Администрации сельсовета от 13.06.2013 № 37 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верх-Аллакский  сельсовет Каменского района Алтайского края», в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 13.06.2013 № 37 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края».

3. Направить настоящее постановление Каменскому межрайонному прокурору.

4. Обнародовать настоящее постановление согласно ст. 48 Устава муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                                      В.А. Чернов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 30.12.2013 № 60

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

а) Источником питьевого водоснабжения муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края являются три скважины: две в с. Верх-Аллак и одна в п. 3 Интернационал. Система водоснабжения представляет собой две водопроводные сети: в с.Верх-Аллак и п. 3 Интернационал, общей  протяженностью 7900 км.  В с. Верх-Аллак имеется 2 скважины, насосная станция первого подъема и водонапорная башня на одной площадке, водозаборные сооружения со скважиной и электронной станцией подачи воды; в п. 3 Интернационал - водозаборные сооружения со скважиной  первого подъема и электронной станцией подачи воды.

б) В с. Верх-Аллак  централизованным водоснабжением обеспечено  все население в количестве 510 человек, а также муниципальные учреждения образования, культуры,  медицинское учреждение, организации и учреждения различных форм собственности, находящиеся на территории села.  Водопроводные сооружения построены в 1970 году.

В п. 3 Интернационал централизованным водоснабжением  обеспечивается все население.  Всего в населенном пункте проживает 101 человек. Производственных объектов на территории этого населенного пункта нет.

в) Техническое состояние системы централизованного водоснабжения в с. Верх-Аллак и п. 3 Интернационал позволяет снабжать водой потребителей круглосуточно, бесперебойно и надлежащего качества, в соответствии с требованиями и нормами.	Контроль качества питьевой воды производится водоснабжающим предприятием согласно программе производственного контроля, утвержденной службой Госсанэпиднадзора.

г) Работу системы водоснабжения обеспечивает  индивидуальный предприниматель Михалев В.Н., действует  на основании договора с Администрацией Верх-Аллакского сельсовета от 01.06.2007 № 4 и в соответствии с лицензией.

На водонапорных сетях установлены пожарные гидранты, позволяющие обеспечить в требуемых объемах водой на цели пожаротушения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора вокруг него создана зона санитарной охраны в радиусе 50 метров в виде ограждения.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с градостроительным планом муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края существующих систем питьевого водоснабжения достаточно для достижения целей и поставленных задач.

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды

а) Общий, территориальный и структурный баланс подачи и реализации воды указан в таблице:

Баланс систем водоснабжения за 2012 год

|  | Всего фактически добыто воды, тыс. куб.м. |  | Реализовано потребителям, тыс. куб.м. |  | Потери, тыс. куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за год | средне-суточно | населению | предприятиям и организациям | при производстве | при транспортировке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МО | 9,79 | 0,027 | 8,940 | 0,45 | - | 0, 3 |
| в т.ч. с. Верх- Аллак | 8,32 | 0,023 | 7,280 | 0,45 | - | 0,25 |
| п. 3 Интернационал | 1,47 | 0,004 | 1,660 | - | - | 0,05 |

б) Прогнозный баланс указан в таблице:

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | перспективы 2023 г. |  |  |  | кол-во дней в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во потребителей | водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/с | куб.м. в сутки | тыс. куб. м. в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы без ванн | чел. | 252 | 90 | 22,7 | 8,3 | 365 |
| 2. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы с ванной | чел. | 143 | 125 | 17,9 | 6,5 | 365 |
| 3. | Население в застройке зданиями с водопользованием из уличных водоразборных колонок | чел | 135 | 25 | 3,4 | 1,2 | 365 |
| Итого по населению: |  |  |  |  | 44,0 | 16,0 |  |
| 4. | Полив приусадебных участков | га | 2,2 | 50000 | 110 | 9,9 | 90 |
| 5. | Полив зеленых насаждений общего пользования | га | 0,3 | 50000 | 15,0 | 1,4 | 90 |
| Всего по поливу: |  |  |  |  | 125,0 | 11,3 |  |
| Б. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 61 | 60 | 3,7 | 0,7 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 113 | 18 | 2,0 | 0,4 | 200 |
| 3. | Овцы | гол. | 350 | 6 | 2,1 | 0,4 | 200 |
| 4. | Свиньи на откорм | гол. | 180 | 6 | 1,1 | 0,4 | 365 |
| 5. | Птица | гол. | 1100 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 365 |
| 6. | Лошади | гол. | 7 | 50 | 0,4 | 0,08 | 200 |
| Итого по индивидуальному сектору |  |  |  |  | 10,4 | 2,38 |  |
| В. УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа | уч-ся и преподават. | 90 | 10 | 0,9 | 0,2 | 270 |
| 2. | Детский сад | 1 ребенок | 15 | 75 | 2,6 | 0,9 | 260 |
| 3. | Магазин | 1 работающий | 6 | 250 | 1,5 | 0,5 | 300 |
| 5. | Административные здания | 1 работающий | 6 | 10 | 0,06 | 0,02 | 260 |
| 6. | МКУК «КДЦ Администрации сельсовета | 1 работающий | 6 | 10 | 0,06 | 0,02 | 260 |
| Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 3,62 | 1,4 |  |
| Всего по селу: |  |  |  |  | 183,02 | 31,08 |  |

Потери воды при транспортировке составляют  3% от добычи, что не превышает нормативов.

в) Система коммерческого учета питьевой воды представляет собой установленные на вводах в объекты потребителей приборы учета холодной воды.

По состоянию на 01.01.2013 года приборы учета установлены во всех учреждениях и организациях, пользующихся услугами водоснабжения и в 90% водопотребителей в жилом фонде. В перспективе приборами учета должны быть оснащены все объекты, подключенные к системе водоснабжения.

г) Производственные мощности существующих водопроводных сооружений позволяют увеличить потребление холодной питьевой воды в случае необходимости до 33 тыс. куб.м. в год,  0,09 тыс. куб.м. в сутки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В случае необходимости имеется возможность подключения к водопроводной сети производственных объектов, учреждений и населения. В связи с этим строительство и реконструкция систем водоснабжения не планируется.

Систем горячего водоснабжения на территории сельсовета нет,  в перспективе не планируются.

5.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

6. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования  Верх-Аллакский  сельсовет

Каменского района Алтайского края

Систем водоотведения на территории сельсовета нет,  в перспективе не планируются.