РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Аллакского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2013 №  90                                                                                                         с. Аллак

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

Рассмотрев протест Каменской межрайонной прокуратуры от 31.10.2013 №   197 на постановление Администрации сельсовета от 15.08.2013 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края», в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 15.08.2013 № 52 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края».

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                                                   С.В. Капустин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 27.12.2013 № 90

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края

а) Источником питьевого водоснабжения муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края являются две скважины расположенные на расстоянии 3х км от села:  в с. Аллак  система водоснабжения представляет собой одной водопроводной сетью: в с. Аллак – 10,236 км водопроводов по улицам села и   водонапорная башня.

б) В с. Аллак централизованным водоснабжением обеспечено население в количестве  человек 1057 (за исключением жителей , которые пользуются водой из своих колодцев и не нуждаются в этой услуге), а также муниципальные учреждения образования, культуры и медицинское учреждение, предприятия и  организации . Водопроводные сооружения построены в 1989 году.

в) Техническое состояние системы централизованного водоснабжения в с. Аллак позволяет снабжать водой потребителей круглосуточно, бесперебойно и надлежащего качества, в соответствии с требованиями и нормами.

Контроль качества питьевой воды производится водоснабжающим предприятием согласно программе производственного контроля, утвержденной службой Госсанэпиднадзора.

г) Работу системы водоснабжения обеспечивает водоснабжающая организация ИП Киль И.Ф. на основании договора с Администрацией Аллакского сельсовета от 06.09.2007 № 1 и в соответствии с лицензией на право пользования недрами БАР № 01762 ВЭ. Срок действия лицензии до 31.12.2033года.

На водонапорных сетях установлены пожарные гидранты, позволяющие обеспечить в требуемых объемах водой на цели пожаротушения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора вокруг него создана зона санитарной охраны в радиусе 50 метров в виде ограждения.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с градостроительным планом муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края существующих систем питьевого водоснабжения достаточно для достижения целей и поставленных задач.

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды

а) Общий, территориальный и структурный баланс подачи и реализации воды указан в таблице:

Баланс систем водоснабжения за 2012 год

|  | Всего фактически добыто воды, тыс. куб.м. |  | Реализовано потребителям, тыс. куб.м. |  | Потери, тыс. куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за год | средне-суточно | населению | предприятиям и организациям | при производстве | при транспортировке |
| Всего по МО |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Аллак | 21.4 | 0.06 | 21.4 | 2.9 | 0.8 | 0.5 |

б) Прогнозный баланс указан в таблице:

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | перспективы 2023 г. |  |  |  | кол-во дней в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во потребителей | водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/с | куб.м. в сутки | тыс. куб. м. в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы без ванн | чел. | 820 | 90 | 39,0 | 11.5 | 365 |
| 2. | Население в застройке зданиями с водопользованием из уличных водоразборных колонок | чел | 237 | 23 | 0.7 | 2.0 | 365 |
| Итого по населению: |  |  | 1057 |  | 44,4 | 15,1 |  |
| 3. | Полив приусадебных участков | га |  | 50000 | 48.8 | 4.4 | 90 |
| 4. | Полив зеленых насаждений общего пользования | га |  | 50000 | 5,0 | 0,5 | 90 |
| Всего по поливу: |  |  |  |  | 53.8 | 4,9 |  |
| Б. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 80 | 60 | 4,8 | 1.0 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 91 | 18 | 1.6 | 0,3 | 200 |
| 3. | Овцы | гол. | 270 | 7 | 1.8 | 0,4 | 200 |
| 4. | Свиньи на откорм | гол. | 211 | 10,5 | 2,2 | 0.8 | 365 |
| 5. | Птица | гол. | 1111 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 365 |
| 6. | Лошади | гол. | 20 | 50 | 1,0 | 0,2 | 200 |
| Итого по индивидуальному сектору |  |  |  |  | 12.5 | 3.1 |  |
| В. УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа | уч-ся и препод | 134 | 3.75 | 0.004 | 1,01 | 270 |
| 2. | Детский сад | 1 ребенок | 46 | 4.1 | 0.004 | 1,69 | 260 |
| 3. | ФАП | 1 больной в смену | 9 | 5.1 | 0.0065 | 0,13 | 260 |
| 4. | Магазины | 1 работающий | 12 | 1.0 | 0,0066 | 0,002 | 300 |
| 5. | Административные здания | 1 работающий | 10 | 10 | 0,1 | 0,026 | 260 |
| Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 0.12 | 2.9 |  |
| Всего по селу: |  |  |  |  | 110.82 | 26.0 |  |

Потери воды при транспортировке составляют 0,5 тыс. куб.м. в год или 4% от добычи, что не превышает нормативов.

в) Система коммерческого учета питьевой воды представляет собой установленные на вводах в объекты потребителей приборы учета холодной воды.

По состоянию на 01.01.2013 года приборы учета установлены во всех учреждениях и организациях, пользующихся услугами водоснабжения и в 70% водопотребителей в жилом фонде. В перспективе приборами учета должны быть оснащены все объекты, подключенные к системе водоснабжения.

г) Производственные мощности существующих водопроводных сооружений позволяют увеличить потребление холодной питьевой воды в случае необходимости до 30 тыс. куб.м. в год, 0,10 тыс. куб.м. в сутки, то есть резерв мощности составляет 8.6  тыс. куб.м. в год, 0.23  тыс. куб.м. в сутки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В случае необходимости имеется возможность подключения к водопроводной сети производственных объектов, учреждений и населения. В связи с этим строительство и реконструкция систем водоснабжения не планируется.

Систем горячего водоснабжения  на территории сельсовета нет и ввиду отсутствия реальной необходимости и в перспективе не планируется.

5.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

6. Схема водоотведения поселения.

Системы водоотведения на территории сельсовета нет и в виду реальной необходимости и в перспективе не планируется.