РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Новоярковского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2013 №  37                                                                                      с. Новоярки

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Новоярковский сельсовет

Каменского района Алтайского края

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Новоярковского сельсовета Каменского района Алтайского края от 18.01.2013 № 1 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                                         Е.И. Петрова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 26.07.2013 № 37

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Физико-географическая характеристика.

Новоярковский сельсовет расположен в западной части района на расстоянии 42 км от г. Камень-на-Оби. Его соседями являются Толстовский сельсовет с северной стороны, Корниловский сельсовет с юго-восточной стороны. В юго-западной части Новоярковский сельсовет граничит с Попереченским сельсоветом, с северо-запада с Филипповским сельсоветом.

На территории сельсовета расположен один населенный пункт – село Новоярки.

В восточной части Каменского района расположены два чересполосных участка Новоярковского сельсовета.

Чересполосный участок № 1 граничит: с северо-восточной стороны с чересполосным участком Верх-Аллакского сельсовета, с юго-восточной стороны с Гоноховским сельсоветом, с юго-западной стороны с чересполосным участком Рыбинского сельсовета, с северо-западной стороны с Аллакским сельсоветом.

Чересполосный участок № 2 граничит: с севера-восточной стороны с территорией Новосибирской области, с юго-восточной стороны с Крутишинским сельсоветом Шелаболихинского района, с юго-западной стороны с чересполосным участком Плотниковского сельсовета, с северо-восточной стороны с чересполосным участком № 3 Пригородного сельсовета.

На территории сельсовета в центральной его части у реки Ярковки расположено село Новоярки.

Река Ярковка пересекает сельсовет с запада на восток и имеет несколько прудов. В северной части от с. Новоярки протекают два ручья и расположены несколько небольших озер.

Связь с соседними населенными пунктами и районным центром г. Камень-на-Оби осуществляется по автодорогам районного значения с твердым покрытием.

3.2. Природно-климатические характеристики.

Рельеф. Северная, северо-западная и почти вся южная часть района входят в центральный средне-расчлененный район Приобского плато и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин, встречаются довольно многочисленные западины.

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-восточный район Приобского плата. Для этой части района характерны глубокие балки и долины с сильно разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь особенно выраженные линии почвенного смыва.

Почвы. Преобладающими почвами на территории района являются черноземы выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные. Всего на территории района выделено 224 почвенных разновидностей, имеются солонцы, песчаные, болотные почвы.

Климат. Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом  при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7; июля + 18,9. За теплый период IV-Х месяцы выпадает осадков 254 мм, а за холодный XI-III – 70 мм. Средняя высота снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является январь, снежный покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, господствующее направление ветра  юго-западное.

Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в мае-июне по 7 дней.

Воды. По северной части района (с востока на север) течет река Обь, образуя заводи и множество проток. Из других речек района можно выделить реки: Плоскую,  Прослауху,  Поперечную, Ярковку. Почти все они имеют широтное направление, за исключением р. Прослаухи, которая близ с. Корнилово поворачивает на юг.

На территории района расположено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др.

Растительный и животный мир. Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к Средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

Лесной фонд, расположенный на территории Каменского района находится в ведении Каменского лесничества управления лесами по Алтайскому краю.

В лесах  обитают лисы, заяц-русак, хорек, колонок, белка, тетерев, глухарь.

Растительные ресурсы района дают  сырье для деревообрабатывающей,  пищевой и перерабатывающей промышленности, для развития животноводства (лес, рыба, ягоды, грибы, разнотравье и т.д.)

3.3. Существующее функциональное зонирование.

Единственный населенный пункт Новоярковского сельсовета – с. Новоярки  расположен в центре территории сельсовета.

С юго-запада на север территорию и населенный пункт пересекает автодорога районного значения с. Поперечное - г. Камень-на-Оби, с центральной части сельсовета на юго-восток проходит автодорога районного значения с. Новоярки - с. Корнилово. Автодороги местного значения проходят в западной части в Филипповский сельсовет.

Возле с. Новоярки, в северо-западной части, имеется кладбище, свалка твердых бытовых отходов и скотомогильник, но не везде размещение последних соответствует нормативным требованиям. Свалка твердых бытовых отходов расположена в непосредственной близости от прудов, что так же нарушает нормативные требования.

Село Новоярки пересекает река Ярковка с системой прудов. Коммунально-складские площадки на территории населенного пункта – машинно-тракторная мастерская, автозаправочные станции, станция перекачки, ветлечебница, сенобазы, склады, стоянка сельскохозяйственной техники, мельница, пожарное депо.  Санитарно-защитная зона от них не установлена.

Производственные площадки в селе – крестьянско-фермерские хозяйства, пилорама, животноводческий комплекс на 1200 голов. Санитарно-защитная зона от них не установлена.

Центральная часть села  сформирована исторически. Из объектов культурно-бытового обслуживания  в селе имеются: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоярковская средняя общеобразовательная  школа», муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Администрации Новоярковского сельсовета Каменского района Алтайского края», почта, магазины,   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ласточка», библиотека, краевое государственное учреждение здравоохранения  «Новоярковская врачебная амбулатория Каменского района», церковь, стадион, контора, сельсовет, сквер, кафе. Компактное размещение основных общественных зданий формирует центральную зону села.

В юго-восточной части от с. Новоярки проходит линия ЛЭП-35кВ.

Северо-западную и северо-восточную части сельсовета занимают земли сельхозиспользования и отдельные сосново-березовые колки.

3.4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие.

Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства. Данная отрасль представлена предприятием СПК - колхоз «Восток», фермерскими хозяйствами и  личными подсобными хозяйствами населения.

Ведущее место в отрасли занимает СПК - колхоз  «Восток». Основным видом хозяйственной деятельности являются производство зерна, молока и мяса.

Посевные площади составляют  8600 га, из них под зерновыми культурами - 3500 га. Валовой сбор зерновых в 2006 году составил 2671,2 тонн, производство молока в 2006 году составило 125,6 тонн, реализовано мяса 12,777 тонн. В хозяйствах предприятий имеется 1293 голов крупного рогатого скота, 273 голов свиней.

Развиваются личные подсобные хозяйства. В них 1406 голов крупного рогатого скота, 528 голов свиней.

Численность работающих на предприятиях сельского хозяйства 264 человека.

В связи с тем, что освоенность территории по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий.

На перспективу развития получат предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Предусматривается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. Развитие получат фермерские хозяйства.

Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 324 человека.

Промышленность в поселении отсутствует. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые резервы для организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и по производству строительных материалов. На перспективу предусматривается возрождения пимокатного производства.

Строительство в поселении осуществляется, главным образом, предприятиями малого бизнеса.

Услуги связи населению представляют автоматическая телефонная станция, почта, телеграф. Имеется отделение сбербанка. Численность работающих в этих учреждениях – 7 человек.

Структура управления представлена Администрацией Новоярковского сельсовета с численностью работающих  9 человек.

Таким образом, в производственной сфере сельсовета занято 311 человек.

Новоярковский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Поселение характеризуется благоприятными природными условиями, удовлетворительной транспортной доступностью, наличием резервов для территориального развития. В настоящее время хозяйственный профиль поселения определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие животноводства, растениеводства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, пимокатного производства, деревообработки. Все это позволит создать новые рабочие места.

Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения включает краевое государственное учреждение здравоохранения  «Новоярковская врачебная амбулатория Каменского района». В системе здравоохранения численность работающих составляет 13 человек.

Учреждения образования представлены муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Новоярковская средняя общеобразовательная  школа» на 350 мест и   муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад «Ласточка» на 60 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 54 человека.

В системе учреждений культуры находится муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Администрации Новоярковского сельсовета Каменского района Алтайского края» на 404 места, детская школа искусств, библиотека с книжным фондом 12870 книг. Численность работающих в этих учреждениях 17 человек.

В поселении зарегистрировано 6 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 289,6 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 57 человек.

Численность людей работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 4 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 145 человек. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендуемым строительным нормам, увеличится до 186 человек, на расчетный срок достигнет 257 человек.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразна организация малых предприятий по  переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 174 человека. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, являются дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв 18 человек.

3.5. Основные технико-экономические показатели Новоярковского сельсовета

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2023 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах сельского совета | га | 18664,0 | 18664,0 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1171 | 1350 | 179 |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автодорог межмуниципального значения | км | 31,9 | 31,9 |  |

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Современное положение | Расчетный срок 2023 год | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 623,6 | 727,6 | 104,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 179,2 | 202,4 | 23,2 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 6,6 | 7,9 | 1,3 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 31,6 | 35 | 3,4 |
|  | производственные дороги | га | 10,9 | 18,9 | 8,0 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 0,5 |
|  | производственных и сельскохозяйственных предприятий | га | 83,1 | 84 | 0,9 |
|  | резервные производственные площадки | га | - | - | - |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 68,2 | 68,2 |
|  | парковые и рекреационные зоны | га | - | 6,1 | 6,1 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 18,6 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций) | га | 312,2 | 305,1 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1171 | 1350 | 113 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 1,8 | 1,8 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. квартир | - | 33,75 614 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строи-тельство, всего | -*- | - | 4,47 81 |  |
|  | -в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 4,47 81 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 23,5 | 27,9 | 4,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 18,3 | 19,9 | 1,6 |
|  | -производственные дороги | км | 5,2 | 8 | 2,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 0,3 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 717 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -население | -*- | - | 410 |  |
|  | источник | скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация | -*- |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 556 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -жилая зона | -*- | - | 355 |  |
|  | Очистка | Местная, с КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 16,40 |  |
|  | в т.ч жилая зона | Гкал/час |  | 8,77 |  |
|  | годовое потребление | Тыс. Гкал/год |  | 12,15 |  |
|  | источник | Автономные, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | Природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 1579,5 |  |
|  | Часовой расход газа | м3/час |  | 665,4 |  |
|  | Источник | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт |  | 2438 |  |
|  | Необходима мощность | кВ А |  | 2169 | На всё сельское поселение |
|  | электропотребление | Млн квт/час в год | - | 3,64 |  |
|  | Удельное электропотребление в год | квт/час на 1 человека |  | 2696 |  |
|  | Источник | Существующая подстанция «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | - | 365 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 495 |  |
| 5.8. | Количество твердых быто-вых отходов | т/год | - | 608 |  |
|  | в т.ч утилизируемых |  |  | 608 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 34,1 |  |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения

На сооружение водопроводных сетей, протяженность 9876 м, расположенных по адресу Алтайский край, Каменский район, с. Новоярки зарегистрировано право собственности, свидетельство о государственной регистрации права от 15.01.2009 22АБ 561248 за муниципальным образованием Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края. Арендующей водопровод организацией является СПК - колхоз «Восток». СПК - колхоз «Восток» действует с 2002 года, ИНН 2247004178, КПП 224701001. Предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению населения и бюджетным организациям с. Новоярки Каменского района Алтайского края. Согласно договора аренды с Администрацией Новоярковского сельсовета СПК - колхоз «Восток» имеет водопроводные сети, 2скважины и 2 водонапорные башни. Осуществляет подъем воды 24,3 тыс. м3 в год в 2007г., 27,1 тыс. м3 – в 2008г., 29,8 тыс. м3 – в 2009г. Объемы отпуска воды и потребность осуществляются расчетным путем. Финансово - экономические показатели следующие: выручка от продажи услуг составила 461,5 тыс. руб. в 2007г., 497,0 тыс. руб. в 2008г.

В настоящее время система водоснабжения обеспечивает 84,7% населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод существующего водозабора. Фактическое местонахождение водозабора № 1 находится по адресу с. Новоярки, ул. Корниловская, 29, Каменского района, Алтайского края, водозабор № 2 находится по адресу с. Новоярки, ул. Подстанция, 8, Каменского района, Алтайского края.

| № п/п | Показатели | Принято |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, тыс. м3 | 28,441 |
| 2 | Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 28,441 |
| 3 | Потери воды в сетях, тыс. м3 | 0,99 |
| 4 | Объем реализуемой продукции, тыс. м3 | 17,98 |
|  | в том числе: |  |
|  | бюджетным организациям, тыс. м3 | 2,02 |
|  | населению, тыс. м3 | 14,9 |

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода из скважин по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам  вода подается в поселковую сеть и к остальным потребителям.

Сборные водоводы и подающий водовод прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в сети водопровода 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Хранение пожарного запаса в запасных ёмкостях. Минимальный диаметр сети 100 мм.

Условия пожаротушения

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | 1 (один) |
| Расходы на пожаротушение (л/сек) | 25 |
| В том числе на наружное (л/сек) | 15 |
| на внутреннее (л/сек) | 10 |

Расчетные расходы воды по поселкам

| Показатели | Ед.измерения | Расход |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный | м3/сутки | 717 |
| Максимально-суточный | м3/сутки | 860 |
| Максимально-часовой | м3/час | 65 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 18 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 43 |

Расчеты запаса емкостей воды

а) Резервуары чистой воды.

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимально-суточного);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

155+162+108+(65х3)=620 м3          принято 2 резервуара по 350 м3 каждый

б) Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7%) от максимального расхода

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

34+9+5=49 м3      принято: башня с баком  ёмкостью 50 м3

Высота водонапорной башни и положение в системе водоснабжения определяется гидравлическим расчётом сети.

5. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

5.1. Водопотребление и водоотведение.

Предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 717 м3/сутки.

Водопотребление для населения в  т.ч. коммунально-бытовые - 410 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм и хозяйств фермеров приняты согласно технологических норм. На производственные нужды расходы приняты на основании анализа существующего положения.

Водопотребление и водоотведение

| № п/п | Потребители | Водопотребление м3/сутки | Водоотведение м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок 2023 год | Расчётный срок 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коммунально-бытовые расходы, в том числе: | 410 | 355 |
|  | Население | 340 | 306 |
|  | Административно-бытовые здания и сооружения | 70 | 49 |
| 2 | Сельское хозяйство, в том числе | 169 | 104 |
|  | - ферма КРС, свиноферма | 123 | 74 |
|  | - фермерские хозяйства | 28 | 17 |
|  | - предприятия по обслуживанию сельхозтехники | 18 | 13 |
| 3 | Производство, в том числе: | 87 | 62 |
|  | - предприятие по переработке с/х продукции (пром. площади) | 64 | 45 |
|  | - малое предпринимательство | 15 | 11 |
|  | - предприятия обслуживающие отрасли | 8 | 6 |
| 4 | Прочие | 51 | 35 |
|  | Итого | 717 | 556 |
|  | В том числе коммунально-бытовые | 410 | 355 |

.

Источник водоснабжения.

Источником водоснабжения принят существующий водозабор. Для обеспечения потребности водой на перспективу необходима реконструкция водозабора и водопроводных очистных сооружений с целью увеличения мощностей и модернизация насосного оборудования.

Зоны санитарной охраны трёх поясов выдержаны. В проекте реконструкции необходимо произвести расчёт санитарной охраны и уточнить мероприятия в пределах зон. Ориентировочный размер зон следующий: RI= 50 м.; RII= 72 м. от скважин;  RIII=760 м. от центра водозабора

Зоны санитарной охраны.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 30 или 50 метров вокруг каждой скважины.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон.

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

5.2. Канализация.

а) Существующее положение.

Централизованных систем канализации нет. Стоки от общественных зданий отводятся в выгреба, откуда вывозятся в места, согласованные с санэпидемиологической службой.

б) Планируемое решение.

Общий объём  составит 556 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые 355 м3/сутки.

Водоотведение составит 90% от водопотребления жителей поселения, от производственных площадок определены по проектам – аналогам.

Предлагается организация централизованной системы  (для зданий школ, детских садов, административных, общественных зданий) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом.

На промплощадках и объектах сельского хозяйства предлагаются локальные системы с очистными сооружениями ОАО «Росводконсалтинг», ООО «Эколайн».

Преимущества этих установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков.

- применение новейших материалов

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельскохозяйственной продукции, мини-производств мясной, молочной продукций и консервных заводов.

При малых расходах частных домов применимы установки для очистки «серых» вод (от ванн, умывальников) и биотуалеты.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

#### 6.1. Защита атмосферного воздуха.

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия, как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М, 1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория сельсовета относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

#### 6.2. Защита почвы от загрязнения.

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы села в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

6.3. Защита водных источников от загрязнения.

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения реки и прудов предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от реки Ярковка принята 200 м. Прибрежная полоса 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

6.4. Шумозащитные мероприятия.

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

6.5. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Проектируемый населенный пункт не имеет категории по гражданской обороне, находится в сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций проектируемого населенного пункта могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожар.

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

Аварии на сетях.

а) Энергоснабжение;

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

б) Водопровод;

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

в) Канализация;

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

г) Газопровод;

- проектирование на территории Новоярковского сельсовета магистрального газопровода как взрывопожароопасного объекта, является техногенным фактором  возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с. Новоярки